编号：AK23051503

云南金鼎锌业有限公司

兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段

260万t/a露天采矿技改扩建工程

安全预评价报告

（审定稿）

北京国信安科技术有限公司

证书编号：APJ-（京）-003

二〇二三年五月

云南金鼎锌业有限公司

兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段

260万t/a露天采矿技改扩建工程

安全预评价报告

法定代表人：龚宇同

技术负责人：谢  源

项目负责人：韩金峰

2023年5月

（安全评价机构公章）

云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段

260万t/a露天采矿技改扩建工程安全预评价

评价人员

|  | 姓名 | 职业资格 证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 韩金峰 | S011011000110202000150 | 025448 | 安全 |  |
| 项目组成员 | 全永志 | S011011000110191000003 | 006581 | 机械 |  |
|  | 孙胜利 | 1700000000100026 | 013500 | 电气 |  |
|  | 吴永刚 | S011011000110202000157 | 027297 | 采矿 |  |
|  | 白子明 | S011011000110193000154 | 036023 | 通风 |  |
|  | 王伟鹏 | S011011000110203000401 | 040249 | 水工 |  |
|  | 李磊 | 1100000000300669 | 019308 | 地质 |  |
| 报告编制人 | 韩金峰 | S011011000110202000150 | 025448 | 安全 |  |
|  | 吴永刚 | S011011000110202000157 | 027297 | 采矿 |  |
| 报告审核人 | 韩勇 | S011011000110202000282 | 041499 | 采矿 |  |
| 过程控制 负责人 | 徐伟兰 | S011011000110192000184 | 021358 | 采矿 |  |
| 技术负责人 | 谢 源 | 0800000000103653 | 004532 | 采矿 |  |

出版审批：

前  言

云南金鼎锌业有限公司(以下简称金鼎锌业)于2003年7月29日成立，是集采、选、冶为一体的有色冶金企业。先后经云南冶金集团、四川宏达集团整合，现正式并入中国铝业集团有限公司旗下的中国铜业有限公司。金鼎锌业现有2个采矿厂、3个选矿厂、1个冶炼厂，采矿核定规模为171.6万t/a、选矿规模为6700t/d、冶炼规模为12万t/a、硫酸规模为6万t/a。

2004年，通过资源整合，由金鼎锌业取得“云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿”采矿权，采矿许可证证号：5300000420210，有效期18年（2004年8月至2022年8月），矿区面积2.755km2，开采标高为2885m～1800m，开采矿种为铅矿、锌矿，开采方式为露天开采，生产规模89.1万t/a。2022年进行了采矿权延续和变更，生产规模由原89.1万t/a扩大到260万t/a，采矿许可证证号：C5333002022123210154361，有效期2年（2022年12月至2024年12月），矿区面积、开采标高、开采矿种及开采方式均未发生改变。

该项目属于改扩建矿山，设计北厂-架崖山矿段露天采场开采标高2765m-2408m，为山坡+凹陷露天开采，露天采矿规模260万t/a。露天采用公路开拓汽车运输，于露天采场西侧封闭圈标高设置矿石运输出口，出口标高2480m。于露天采场南侧架崖山南端部设废石运输出口，出口标高2687m。

为履行“三同时”程序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律、法规要求，矿山改扩建项目在其可行性研究阶段应进行安全预评价。为此，云南金鼎锌业有限公司委托我公司（北京国信安科技术有限公司）对兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程进行安全预评价。我公司接受委托后立即组建了安全评价小组，于2023年1月4日至1月10日赴企业现场踏勘，与相关人员进行座谈，交换意见，并收集相关资料，完成了现场调查工作。

本次安全预评价根据现行的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》和《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则，对本项目可能存在的危险、有害因素的种类和危险有害程度进行客观、科学地分析评价，提出有针对性的安全对策措施及建议，编制完成《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程安全预评价报告》并于2023年5月16日通过了专家评审。

在本次安全预评价报告编制过程中，得到了各级应急管理部门、非煤矿山方面的有关专家和金鼎锌业公司有关人员的大力支持，在此一并表示感谢！

目  录

第一章 评价对象与依据	1

1.1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	1

第二章 建设项目概述	9

2.1 建设单位概况	9

2.2 自然环境概况	18

2.3 建设项目地质概况	19

2.4 工程建设方案概况	34

第三章 定性定量评价	69

3.1 总平面布置单元	69

3.2 开拓运输单元	77

3.3 采剥单元	84

3.4 矿山供配电设施单元	114

3.5 防排水单元	120

3.6 排土场单元	124

3.7 安全管理及其他单元	133

3.8 重大危险源辨识单元	138

第四章 安全对策措施及建议	139

4.1 总平面布置	139

4.2 开拓运输	140

4.3 采剥单元	140

4.4 矿山供配电设施	145

4.5 防排水	146

4.6 排土场	147

4.7 安全管理及其他对策措施	150

第五章 评价结论	152

5.1 本项目存在的主要危险、有害因素	152

5.2 本项目应重点防范的重大危险、有害因素	152

5.3 应重视的安全对策措施建议	152

5.4 评价结果综述	154

5.5 安全预评价结论	154

附  件	155

附  图	156

第一章 评价对象与依据

1.1 评价对象和范围

评价对象为：云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程。

评价范围为：可研所涉及的总平面布置、采剥工艺、开拓运输、矿山供配电设施、防排水、排土场、安全管理等。

炸药库、撬装加油站、爆破材料加工、粗破碎站、架空索道运输系统、工业矿堆场、选厂及配套公用辅助设施、行政生活设施及外部道路不在本次评价范围之内。

本评价报告主要针对评价范围内的安全设施进行评价，凡涉及本项目的选厂及配套公用辅助设施、行政生活设施及外部道路、炸药库、撬装加油站、爆破材料加工、粗破碎站、架空索道运输系统、工业矿堆场、职业卫生、环境影响评价及地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内，但报告中涉及到的相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.2 评价依据

1.2.1 法律法规

1.2.1.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号，2002年11月1日起施行，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第二次修正，根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号，1998年9月1日起施行，根据2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议关于修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律的决定修正）；

- 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，1998年1月1日起施行，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第一次修正，根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》第二次修正，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改<中华人民共和国节约能源法>等六部法律的决定》第三次修正）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号，自2014年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，1993年5月1日起施行，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，中华人民共和国主席令(第六十九号)，2007年11月1日实施。

1.2.1.2 法规

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；

- 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日起施行）；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，2003年11月，24日公布，自2004年2月1日起施行）；

- 《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号，2004年1月13日起施行，根据《国务院关于修改部分行政法规的决定》（中华人民共和国国务院令第653号）修改）；

- 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令〔1996〕4号，于1996年10月11日经国务院批准，1996年10月30日发布并施行）；

- 《云南省安全生产条例》(2018年1月1日起施行)。

1.2.1.3 规章

- 《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日起施行）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，2011年2月1日起施行，根据《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第77号）修改）；

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，2006年3月1日起施行，根据《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号）修改）；

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号，2013年10月1日起施行，根据《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第78号）修改）；

- 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日起施行）；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，2010年7月1日起施行，根据《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号）修改）；

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，2012年3月1日起施行，根据《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号）修改）；

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第20号，2009年6月8日起施行，根据《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第78号）修改）。

1.2.1.4 规范性文件

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日起施行）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）；

- 《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）；

- 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）；

- 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号）；

- 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号）；

- 《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云南省人民政府文件，云政发38号)；

- 《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》(云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日)。

1.2.2 标准规范

- 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

- 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《有色金属矿山排土场设计标准》(GB50421-2018)；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

- 《爆破安全规程》（GB6722-2014）；

- 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

- 《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）；

- 《有色金属采矿设计规范》(GB50771-2012)；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

- 《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）；

- 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第一部分固定式空气压缩机》(AQ2055-2016)；

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）；

- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

- 《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018）。

1.2.3 建设项目技术资料

- 《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿北厂-架崖山矿段露天采场井下采空区物探联测技术调查报告》（中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司，2023年4月）；

- 《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》（昆明理工大学资产经营有限公司，2023年3月）；

- 《云南省兰坪县金顶铅锌矿区北厂架崖山矿段资源储量核实报告（2022）》（云南冶金资源股份有限公司，2023年1月）；

- 《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程可行性研究》（昆明有色冶金设计研究院股份公司，2022年12月）；

- 《云南金鼎锌业有限公司2022年兰坪铅锌矿露天矿山采场排土场工业矿堆场边坡稳定性分析-兰坪铅锌矿露天矿山采场现状边坡稳定性分析报告》（昆明有色冶金设计研究院股份公司，2022年7月）

- 《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿89.1万t/a露天采矿扩帮工程安全设施设计》（昆明有色冶金设计研究院股份公司，2021年8月）；

- 《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿89.1万t/a露天采矿扩帮工程初步设计》（昆明有色冶金设计研究院股份公司，2021年4月）；

- 《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿北厂-架崖山矿段89.1万t/a露天采矿工程安全现状评价报告》（云南云天咨询有限公司，2021年3月）；

- 《云南金鼎锌业有限公司矿山三重山排土场工程初步设计》（昆明有色冶金设计研究院股份公司，2020年9月）；

- 《云南省兰坪县金顶铅锌矿详细勘探地质报告》（云南省地质局第三地质大队，1984年11月）；

- 企业生产现状、实测及安全管理等相关资料。

1.2.4 其他评价依据

- 委托书；

- 营业执照；

- 采矿证；

- 企业提供的其它资料。

第二章 建设项目概述

2.1 建设单位概况

2.1.1 企业简介

云南金鼎锌业有限公司(以下简称金鼎锌业公司)于2003年7月29日成立，是集采、选、冶为一体的有色冶金企业。先后经云南冶金集团、四川宏达集团整合，现正式并入中国铝业集团有限公司旗下的中国铜业有限公司。公司现有2个采矿厂、3个选矿厂、1个冶炼厂，采矿核定生产规模为171.6万t/a、选矿规模为6700t/d、冶炼规模为12万t/a、硫酸规模为6万t/a。

2.1.2 项目概况

矿区近期的开采起始于1981年，初期以开采富铅矿石为主，开采数量有限。1985年春，开始了以土法采营高品位锌矿石为主的大规模群采。高峰期采矿单位达40多家、80多个集体、200多个硐主，尤其对北厂、架崖山矿段资源破坏严重。前后经过10次整顿，矿业秩序才逐步好转。

1992年6月23日云南兰坪铅锌矿筹建组接管国家规划区后，开始有组织地开采北厂、架崖山矿段，按计划对地方用矿企业进行临时供矿。后来先后由云南兰坪有色金属有限责任公司、云南金鼎锌业有限公司组织开采，以露天开采方式开采北厂、架崖山矿段铅锌矿，除选冶利用硫化矿和高品位氧化矿外，品位较低的氧化矿暂时堆存。

（1）矿山设计及设计变更情况

1991年，业主委托昆明有色冶金设计研究院进行矿山一期工程设计，设计对象为北厂、架崖山矿段矿体。

2004年，为满足电锌项目的资源需求，云南金鼎锌业有限公司拟对矿山进行整合、调整、完善及扩建，特委托昆明有色冶金设计研究院编制了《云南金鼎锌业有限公司10万t/a电锌项目矿山开采工程初步设计（代可研）》（2005年5月），开采对象为架崖山、北厂矿段矿体，采用露天和地下联合开采。确定北厂矿段露采标高至2660m，深部为坑采。其中露天矿建设规模200万t/a，产出氧化矿富矿50万t/a、氧化矿贫矿150万t/a（暂时堆存，待研究利用）；北厂矿段深部地下矿建设规模为硫化矿60万t/a。建设过程中未实施建设地下开采工程。

2007年，业主委托四川省冶金设计研究院进行《二期10万吨/年电锌项目采矿改扩建工程可行性研究》，其将北厂矿段露采标高最低调整为2300 m，架崖山矿段露天开采最低标高为2612m；两个矿段设计规模为年采硫化矿198万t，采出的氧化矿富矿直接冶炼利用，采出的氧化矿贫矿暂时堆存。

2015年，矿山露天开采范围及开采规模已超出设计及采矿证范围。2015年5月云南省安全生产监督管理局组织非煤矿山专家对云南金鼎锌业有限公司北厂-加崖山矿段露天采矿工程生产系统安全标准化进行现场复核，并将复核过程中存在的问题和隐患以《安全标准化现场复核意见》和《云南省安委会专家明查暗访检查记录表》的形式向公司提出整改意见。据此，云南金鼎锌业有限公司特委托昆明有色冶金设计研究院股份公司进行了《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿北厂-架崖山矿段89.1万t/a露天采矿工程变更设计》及《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿北厂-架崖山矿段89.1万t/a露天采矿工程安全设施变更设计》。变更设计对露天境界、开采规模、堆场及部分设施进行了优化和调整。变更设计矿山建设规模为89.1万t/a，设计开采境界内可采出矿石量433.29万t，矿山服务年限5年，达产年限4年。设计露天采场北部采区最高台阶标高2732m，最低台阶标高2540m，最大采深198m，封闭圈标高2552m，凹陷深12m；东部采区最高台阶标高2744m，最低台阶标高2612m，最大采深132m，封闭圈标高2660m，凹陷深48m。

至2020年10月底，除南采区因受跑马坪3#工业矿堆场压制基本未开采，露天采场北区现状已基本达到和接近变更设计终了状态。实际生产过程中由于跑马坪3#工业矿堆场压制，变更设计南采区基本未开采。2020年10月底现状境界与变更设计状态比较，北部采区东帮边界与设计边界基本一致，南帮边界除西侧局部，整体在设计范围内，北帮边界整体已超出原设计范围，开采最低标高已达到2540m设计标高。

受矿权限制和3#堆场压矿等制约因素，露天采场大规模扩展和延深不具备条件，为满足矿山当前持续生产和安全监管要求，2020年企业委托昆明有色冶金设计研究院股份公司进行北厂-架崖山矿段露天开采临时性过渡境界研究，编制了《北厂-架崖山矿段89.1万t/a露天采矿扩帮工程初步设计》（2021年4月）和《北厂-架崖山矿段89.1万t/a露天采矿扩帮工程安全设施设计》（2021年8月）（简称“扩帮设计”）。扩帮设计结合生产现状在现矿权范围内对北厂露天采场进行适当扩帮和延深，形成89.1万t/a开采规模，服务年限5年的过渡境界。扩帮境界为山坡露天境界，设计最高台阶标高2696m，最低标高2504m，最终边坡高度北帮192m，南帮192m，东帮154m，南东帮180m。设计境界内保有探明+控制+推断类可利用的铅锌硫化矿+混合矿工业矿资源量475.07万t，平均品位Pb0.84%，Zn6.25%。采出工业硫化矿+混合矿465万t，平均出矿品位Pb0.80%，Zn 6.01%。

2022年12月，企业进行了北厂-架崖山采矿权延续和变更，生产规模由原89.1万t/a扩大到260万t/a，采矿许可证证号：C5333002022123210154361，有效期2年（2022年12月至2024年12月），矿区面积2.755km2，开采标高为2885m～1800m，开采矿种为铅矿、锌矿，开采方式为露天开采。

2022年12月，企业委托昆明有色冶金设计研究院股份公司编制了《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程可行性研究》报告。

（2）采矿权划分

地勘阶段将兰坪金顶铅锌矿划分为北厂、架崖山、峰子山、南厂、西坡、白草坪、跑马坪等7个矿段。南厂、西坡、白草坪矿段探明资源储量小，经前期民采和地方企业开采已经结束和注销，现保有资源储量的矿段为北厂、架崖山、峰子山、跑马坪4个矿段。其中北厂、架崖山矿段为矿区最主要矿段，根据最新储量核实报告（2022），截止2022年6月，北厂-架崖山矿段保有资源量共计11374万吨，矿体最低赋存标高1800m左右。

云南金鼎锌业有限公司分别于2003年、2007年以地下开采方式开采跑马坪矿段、蜂子山铅锌矿供选矿利用，由于采矿权证到期已经停产，仅露天开采北厂、架崖山矿段。

矿区目前设有三个采矿权（图2-1），均为云南金鼎锌业有限公司所拥有。

1）“兰坪铅锌矿”采矿权

2004年，通过资源整合，由金鼎锌业公司取得“云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿”采矿权，采矿许可证证号：5300000420210，有效期18年，自2004年8月至2022年8月，矿区面积2.755km2，开采标高为2885m～1800m，开采矿种为铅矿、锌矿，开采方式为露天开采，生产规模89.1万t/a。2022年12月进行了采矿权延续和变更，生产规模由原89.1万t/a扩大到260万t/a，采矿许可证证号：C5333002022123210154361，有效期2年（2022年12月至2024年12月），矿区面积、开采标高、开采矿种及开采方式均未发生改变。

2）“金顶铅锌矿蜂子山矿段”采矿权

金鼎锌业于2023年1月进行了蜂子山矿段采矿权延续，采矿许可证证号：C5333002020123220151156，有效期20年（2023年1月至2043年1月），矿区面积1.1180km2，开采深度2580m～1880m标高，开采矿种为铅矿、锌矿，开采方式为地下开采，生产规模33万t/a。目前正处于地下采矿持续生产可行性研究阶段。

3）“金顶跑马坪铅锌矿”采矿权

“云南金鼎锌业有限公司金顶跑马坪铅锌矿”采矿权设立于2005年，采矿许可证证号5300000520850，矿区面积0.76km2，开采标高2450m～2030m，开采矿种为铅、锌矿，开采方式为地下开采，生产规模49.50万t/a，有效期10年，自2005年11月23日至2015年11月23日。目前2180m以上矿体已基本采完，仅留有2180m以下部分残矿，由于可利用资源量较少，目前暂无开采规划。

设计开采对象为“兰坪铅锌矿”采矿权范围内矿体，亦即北厂-架崖山矿段矿体。

图2.1-1  金鼎锌业现有三个采矿权关系

（3）资源合理利用方式

从矿山开采现状及矿体赋存条件来看，矿体上部适宜露天开采，深部适宜地下开采。经过企业与相关单位研究论证，露天开采底部标高在2300m左右，露天开采资源量约6100万t，地下开采资源量约3000万t。

由于原矿区范围划定时间较早，未充分考虑到资源的充分合理利用，采矿许可证平面范围较小，且不合理。为满足资源合理开发利用要求，企业拟在《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段300万t/a露天采矿技改扩建工程可行性研究》阶段前完成扩大现矿区范围相关手续，拟扩大矿权后露天采场终了境界及扩大矿权后开采方案见图2.1-2、2.1-3。

设计露天终了境界

现矿权范围

拟扩大矿权范围

图2.1-2  拟扩大矿权后露天采场终了境界（300万t/a）

图2.1-3  拟扩大矿权后开采方案（300万t/a）

2.1.3 地理位置及交通

兰坪铅锌矿区地处云南省兰坪县金顶镇境内，地理坐标为：东经99°25′，北纬26°24′，位于县城155°方向，平距6.50km，公路里程8.00km，距金顶镇东南面约2km。矿区有两条公路通大理市，一条是兰坪县经云龙县至大理市；另一条是兰坪县经剑川县、洱源县至大理市，里程均约235.00km。其中，兰坪县经剑川县甸南镇接大丽高速、杭瑞高速等高速公路，至昆明市里程约530.00km；大理市至昆明市铁路里程约270.00km。目前正在建设鹤庆-兰坪-云龙-大理高速公路，该高速公路通过矿区，在矿区大园坪选厂南侧有互通沟通剑兰公路，高速公路建成后将进一步改善矿区交通状况，交通便利（图2.1-4）。

图2.1-4  矿区交通位置图

2.1.4 矿区周边环境

北厂-架崖山露天矿山周边工业设施及重要基础设施主要以金鼎锌业企业内部工业设施为主。

其东北向300m~900m范围内有跑马坪地下矿山及坑口工业场地、充填制备站，三选厂、矿山爆破器材库等设施。

矿山南西侧500m~2300m范围内有蜂子山地下矿山及坑口工业场地、粗碎站、大园坪选厂（四选厂）等设施。

跑马坪及蜂子山地下矿山开采移动界线与此次改扩建工程最终开采境界无重叠。

矿区西侧至沘江河东岸一带600m~800m范围内有一选厂、二选厂、金鼎110kV变电站、剑兰高速公路等设施。剑兰高速公路距露天采场现状开采境界约650m，距最终开采境界约558m。金鼎110kV变电站位于沘江东岸，距最终开采境界约980m。

露天采场东侧有3#堆场，基本接近采场边帮，南侧有南大沟排土场、歪山梁子排土场、2#工业矿堆场、4#工业矿堆场，距离露天采场较远，矿山周边除剑兰高速公路外，均为企业内部相关工业设施（详见图2.1-5）。兰坪铅锌矿矿权不涉及自然保护区、旅游景区(点)及重要水源地等。

北厂—架崖山矿段

3#贫矿堆场

4#贫矿堆场

南大沟排土场

粗碎站

指挥中心

采矿一厂新基地

一选厂

二冶炼厂

金凤村

麦秆甸

金鼎公司

图2.1-5  矿区周边情况与露天采场四邻关系

2.2 自然环境概况

2.2.1 地形地貌

矿区处于滇西北横断山脉的中部。区内山岭、河谷呈现出近南北向狭长带状分布的地貌特征，为滇西纵谷高原区之北段的深切割侵蚀高山区。区域内北东面最高，海拔4295.3m（雪帮山），向南递降为3638m-3536m（白龙潭），形成矿区东部一级分水岭，相对高差1328m-1870m；西部最高海拔3528m，一般为3294m-3355m，构成矿区西部一级分水岭，相对高差1244m。山势走向与区域南北向构造线基本一致，整个地势从北向南、自东西两侧向盆地中心呈折波阶梯状递降。

矿区位于高坪—老母井向斜盆地的东坡，最高海拔2885m（歪打弄），最低海拔2475m，相对高差410m，属低中山地貌。流经矿区西侧的近南北向沘江为区内的主要河流，属澜沧江水系的支流，两侧多为东西流向小溪与沘江连通构成区内树枝状水系网。

2.2.2 气候

矿区属亚热带高原山地气候，年平均气温10.4～11.8℃，最高气温31.7℃，最低-10.2℃；雨量较为充沛，年平均降雨量1088.43mm，最大1327mm，最小713mm，降雨多集中在每年的6-10月份，占全年降雨量的73.57%；年平均蒸发量1578.38mm；相对湿度年平均74%，最高89%，最低52%；年平均冰霜期108天，最多127天，最少86天，无日照地方冻土层厚可达10厘米以上。多年主导风向为西南风，年平均风速1.3m/s，最大为23m/s。

2.2.3 地震

据国家《建筑设计抗震规范》（GB5011-2010）、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的规定，金顶地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值0.15g，设计地震分组为第三组。

2.3 建设项目地质概况

2.3.1 矿区地质概况

2.3.1.1 地层

矿区位于沘江断裂西侧、高坪~老母井复式向斜东翼略呈北北东向延长的凤凰山穹隆中，北厂矿段处穹窿北翼、架崖山矿段处穹窿东翼。矿区地层以水平推覆构造的主断层F2为界，分上部外来系统和下部原地系统两部分。

外来系统分布于穹隆上部及翼部，由已倒转的中生界组成，自老到新有：上三叠统歪古村组(T3w)、三合洞组(T3s)、麦初箐组(T3m)，中侏罗统花开左组(J2h)，上侏罗统坝注路组(J3b)及下白垩统景星组下段(K1j1)。

原地系统主要分布于穹隆下部及核部，由正常层序的中、新生界组成，由老到新有：上白垩统南新组(K2n)、虎头寺组(K2h)，古新统云龙组(Ey)、果朗组(Eg)，上新统三营组(N2s)。

外来系统

- 上三叠统

上三叠统组成倒转的外来系统的上部，覆于中侏罗统之上，二者之间为次级水平推覆断层F1所分隔。出露上三叠统地层由老至新依次为歪古村组、三合洞组及麦初箐组。

1)歪古村组(T3w)

为一套紫红色厚层状泥岩、粉砂岩、含长石石英细砂岩，夹浅灰绿色细-中粒含云母长石石英砂岩，厚度大于180m，倒转覆于三合洞组之上，与三合洞组断层接触。

2)三合洞组下段(T3s1)

为深灰色泥质灰岩、泥灰岩与泥质灰岩互层，夹薄层状含沥青结晶灰岩、泥质白云岩及白云质泥岩，厚230m，倒转覆于麦初箐组之上，与麦初箐组整合接触。

- 3)麦初箐组(T3m)：

- 为灰黑色粉砂质泥岩夹细砂岩扁豆体，最大厚度大于120m，倒转覆于花开左组之上，与花开左组断层接触。

- 侏罗系

侏罗系地层为倒转外来系的中部，覆于白垩系景星组之上，两者接触关系为倒转不整合。区内仅见花开左组下段(J2h1)，保存最大厚度180m，一般为20~140m，分五层，由老到新为：

J2h1-1：底部0.5~1.5m为砾岩，其上为紫红色泥质粉砂岩与细砂岩互层，以泥质粉砂岩为主。

J2h1-2：为浅灰白色中厚层状细粒石英砂岩，颗粒分选较好，略显定向排列，呈次棱角状至次滚圆状，铁泥质胶结。

J2h1-3：为紫红色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩及灰质细砂岩。

J2h1-4：为浅紫灰色及浅灰黄色含泥质细粒石英砂岩，砂粒定向排列，但分选较差。

J2h1-5：下部为紫红色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及细砂岩；上部为紫红色泥岩、泥质粉砂岩互层。

- 白垩系

下白垩统景星组(K1j)：为倒转的外来系的底部，与上述各层构成一体，覆于原地系统云龙组上段(Eyb-2)地层之上，与原地系统云龙组断层接触。整个景星组多数地层已被水平推覆断层所错失，所保存的部分地层厚20~60m，常全层矿化，且品位较高，构成矿区的上部含矿带，是矿区主要含矿层。

K1j1-1：底部为砾岩或角砾岩，向上砾石逐渐减少而渐变为厚层至块状细粒石英砂岩。

K1j1-2：主要为含角砾的细粒石英砂岩，砂质灰岩角砾，并杂有结晶灰岩、泥灰岩、灰质泥岩等岩块；部分为不含角砾之细砂岩。

原地系统

- 上白垩统

虎头寺组(K2h)：为浅灰紫色中厚层状细粒含长石英砂岩夹浅灰色细粒石英砂岩，厚54m，呈微角度不整合覆于云龙组之上。

- 下第三系古新统

云龙组(Ey)：矿区内云龙组岩性岩相与周围湖相正常沉积有较大差别。按岩性岩相特征，可分为两段，即Eya、Eyb(层位大致相当于区域上之Ey1、Ey2)，两段为整合接触。

1)Eya段

为一套滨湖相地层，呈微角度不整合覆于虎头寺组之上。具季节性韵律(矿区内习惯上称之为花斑层)，按岩性可细分为五层。

Eya-1：底部为灰岩角砾岩或含砂质角砾岩，岩化差，岩石松散，偶夹石膏岩。呈微角度不整合覆于上白垩统虎头寺组之上，厚59m。

Eya-2：浅灰色角砾岩、砂质灰岩角砾岩至含角砾砂岩，灰质胶结，厚2~50m。

Eya-3：棕红色含粉砂岩及泥质之细砂岩，分选差，成层性差，层理不发育，常含少量中粗粒石英砂。

Eya-4：条斑状细-粉砂岩，厚66~113m。

Eya-5：西部为棕红色泥质粉砂岩，夹细砂岩，靠上部夹泥质粉砂岩及泥岩，顶部为条斑或麻点状细砂岩。向东全部变为层纹状粉-细砂岩，厚约53m。

2)Eyb段

为一套冲积-堆积相地层，按岩性特征又可细分为两层。

Eyb-1：以P13勘探线为界，东部为浅灰绿色细粒石英砂岩，局部含灰岩角砾岩；西部由浅灰色与棕红色细砂岩、粉砂岩及泥质粉砂岩组成互层，愈向西红色层愈多。厚68~104m，整合覆于Eya-5之上。

Eyb-2：以P17勘探线为界，东部主要由灰岩角砾岩及岩块组成，含不等量细砂，成层性差，厚150~320m，由北东向南西岩块渐少而角砾渐增、厚度渐薄；西部以浅灰色含少量紫红色团块之含角砾灰质细粒石英砂岩为主，向西角砾渐少、红色层渐多，由浅灰、棕红色细粒石英砂岩及泥质粉砂岩组成互层，厚100~140m。整合覆于Eyb-1之上。

2.3.1.2 构造

矿区位于三江褶皱系兰坪~思茅拗陷北端，区域构造以南北向构造为基本格架，褶皱以开阔平缓、中段向东凸出呈弧形的高坪~老母井复式向斜为主体，断裂以具长期活动性的沘江断裂为主体。区域地层为以侏罗系~第三系为主的中新生界红色岩层。

矿区位于沘江断裂西侧，高坪~老母井复式向斜东翼略呈北北东向延长的凤凰山弯隆中。北厂、架崖山两矿段分别位于弯隆北、东翼。区内断裂、褶皱构造较为发育，并具有多期活动的特点。

褶皱

矿区褶皱以凤凰山弯隆为主，穹隆上部地层长轴为北北东-南南西向，下部地层长轴为北东-南西向，两者不协调。穹隆顶部地层较平缓，西翼及北翼向深部延至1800m标高以下，且有向下逐渐变陡之势；东翼在架崖山之北段向深部延伸至2400m左右。

矿区小褶皱主要是东西向褶皱，由南向北分布有白草坪背斜、白头山向斜、白井沟背斜、龙海地向斜、北大沟背斜。

断裂

- 水平推覆断裂

矿区水平推覆断层计有F1、F6、F8及主推覆断层F2。

主推覆断层F2：构成矿区外来系统与原地系统两套地层的分界。大致沿走向(北东-南西)贯穿于整个矿段，平面和剖面上均呈波状起伏，倾角一般10º~30º，将T3s1、J2h、K1j等地层推覆于Eyb-2地层之上。为成矿前容矿构造。

F1：位于三合洞组灰岩之下，在中侏罗统及下白垩统尖灭部位，则与主断裂F2合为一体。断裂带宽10cm至1m左右，多由含细角砾之断层泥组成，上下两套地层产状往往比较接近。

F6：位于P11~P17勘探线附近，麦初箐组与花开左组之间。地表延伸约600m后与F1和F4合为一体，使麦初箐组地层呈透镜状。

F8：位于花开左组与景星组之间，规模较小。

- 南北向断裂

矿区南北向断裂计有F3、F4、F7及F68、F69、F70。

F3：为逆断层，走向近南北，断层面向西陡倾，倾角58°~82°。断裂带附近见有白云石化现象。铅、锌、镉等微量元素在断裂带附近之Ey2-1地层中明显增高，其中铅含量达1000ppm，锌含量达5000ppm。

F4：直切矿区中部，将矿区分成两部分。断层面向西陡倾，倾角一般70°~80°，为正断层，断裂带宽1~8m。

F7：为F3断裂的分支断裂，在矿段内将外来系T3w推覆于T3s1-1和T3s1-2之上，在C121附近转向东，后被F4所截。

F68、F69、F70：断层规模小，对矿体影响小。

- 东西向断裂

东西向断裂有F19、F30，规模较小，一般延长数百米，错距不大。

- 北东、北北东向断裂

- 北东向断裂有F27，北北东向断裂有F17、F27、F28、F29。

F27：断裂带宽10~20m，是一张性断裂，呈闭(环)合状产出，有向深部延伸趋势。

F17：断层面向西陡倾，为正断层，落差约6m。

F28：断层面向东陡倾，为正断层，错距不大。

F29：断层面向东陡倾，为正断层，落差20~40m。

2.3.1.3 围岩蚀变

围岩蚀变主要见于上含矿带景星组以及下含矿带云龙组Eyb段地层中，常见有重结晶作用，黄(白)铁矿化，重晶石-天青石化、硅化、白云石化、方解石化、赤铁矿化、石膏化以及褪色作用等。

2.3.2 水文地质概况

矿区主要含水层是含矿层(下白垄统景星组K1j1，古新统云龙组Eyb)含水组及含矿层底板裂隙弱含水组Eya-5~Eya-3。下白里统景星组K1j1是矿区主要含水层之一，该层分上下两段，下段为浅灰色厚层状细粒石英砂岩，以灰质胶结为主，次为硅质及铅锌矿胶结。成矿期后"X"裂隙发育，延伸较长，开度较大，风化后裂隙和破碎带有溶蚀现象；上段为灰色含灰岩角砾厚层状细粒石英砂岩夹少量粉砂岩扁豆体，并有灰岩角砾及岩块出现，下段裂隙发育程度较差。该含水层北厂矿段地下水位为2512.39m，钻孔单位涌水量q为0.4911/s·m，渗透系数K为1.353m/d，富水性中等，由降雨及Eyb、Eya含水层补给，由泉排泄至地表。

古新统云龙组Eyb也是矿区主要含水层之一，分上下两段，上段Eyb-2相变剧烈，岩性主要为黑灰色沥青灰岩、结晶灰岩、白云质灰岩、泥灰岩、灰质细粒角砾岩、砂质角砾岩、泥质粉砂岩。下段Eyb-1的岩性主要为含砾细-粉砂岩、细砂岩。整个含水层岩性变化大，富水性不均匀，由上而下变弱。平面上东西两侧较强，中部较弱，钻孔单位涌水量q为0.1681/s·m，渗透系数K为0.189m/d。

古新统云龙组Eyb与下白垄统景星组K1j1间无隔水层，水力联系密切，有统一地下水位，为富水性中等的裂隙含水组。

Eya-5~Eya-3为含矿层底板裂隙弱含水组。Eya-5为棕红色粉砂岩，上部夹泥岩。Eya-4为浅灰绿色与浅紫红色相间的条斑状粉砂~细砂岩夹灰质角砾岩。Eya-3为棕红色含粉砂及泥质细砂岩。整个含水组裂隙较发育，泉点少，流量小，钻孔单位涌水量q为0.07221/s·m，渗透系数K为0.18m/d，水位标高2527.47m，该含水组与Eyb之间局部有隔水层，但薄且不稳定。

矿区构造比较发育，对水文地质特征起主导作用的是南北向构造，次为东西向构造。南北向构造为矿区构造格架，延伸长、规模大，以断裂和摺皱形态出现。东西向构造以规模较小的高角度逆断层为主，延伸较短，断裂构造往往为阻水或弱充水及阻水断层，并形成阻水型蓄水构造。

该矿矿体主要位于侵蚀基准面以上，大部分储量位于地下水位之上。矿段以F4隔水断层为西部边界，以F5隔水断层为东部边界，北部以T3s1-1泥灰岩隔水层为界，北西部以F7隔水断层为界，南部以Ey2、Ey1、J2h1-5隔水层为界，形成一个隔水边界封闭良好，与区域无水力联系的独立水文地质单元。矿段内地下水位由东往西逐渐降低，大气降水为含水层的主要补给来源，以泉的形式排泄。

矿区附近地表水体为沘江，由北向南流经矿区西部边缘。沘江为澜沧江一级支流，发源于兰坪县境内，上游分东西二岔，东岔称上沘江，西岔称金坪河（挂登河）。东岔发源于境内的青岩头山（海拔3662.2m），河流由北向南流经干竹河、高坪、金龙、福坪、江头河、大龙村委会，于金顶镇文兴村委会与西岔汇合，流长21.4km，河床平均坡降2.8‰，流域面积200.4km2；另一支流发源于栗树场，两河于金顶汇合后从由北向南流经金风、七联、官坪、箐门等村委会，于金鸡桥进入云龙境内，由北向南流经云龙县的白石镇、检槽乡、长新乡、诺邓镇、宝丰乡于功果桥下游约200m处汇入澜沧江。沘江全流长169.5km，其中兰坪县境内流长46.7km，云龙县境内流长122.8km。
    矿区内主要河（溪）有矿区北部的北大沟、中部的南大沟（后箐沟）和南部的南厂河，均为沘江东岸的二级支流，与沘江连通构成区内树枝状水系网，属于山区河（溪），河（沟）谷狭窄，呈“V”型谷为主，河（溪）水流向均自东向西流入矿区西部的沘江。

矿区地下水主要含水层以弱-中等富水的碎屑岩基岩裂隙含水层为主，主要矿体均位于当地最低侵蚀基准面之上，四周隔水边界完整，使矿段与外围地下水、地表水无水力联系，加之北东侧相邻的跑马坪矿段的地下深部开采，使得矿段地下水位明显下降，现状矿段未采矿体大部分位于地下水位以上。矿山适宜露天开采，地势东高西低，矿段最低侵蚀基准面为矿段西南部矿界与白箐沟交汇点高程2475m，在2480m标高以上矿体开采均有利于自然排水。

综上所述，北厂－架崖山矿区主要含水层以弱-中等富水的碎屑岩基岩裂隙含水层为主，主要矿体均位于当地最低侵蚀基准面之上，四周隔水边界完整，使矿段与外围地下水、地表水无水力联系，加之相邻跑马坪矿区的开采，矿区地下水位明显下降，未采矿体大部分位于地下水位以上。矿山适宜露天开采，地势东高西低，矿区最低侵蚀基准面2475m，在2480m标高以上矿体开采有利自然排水。因此，矿段水文地质条件为简单类型。

依据可研，露天坑涌水量主要来自大气降雨，地下水可以忽略不计。设计露天境界内估算涌水量结果分为四部分：封闭圈以上雨水区(自流排水)：北帮雨季平均单日803m3/d，最大暴雨单日16287m3/d；东帮雨季平均单日198m3/d，最大暴雨单日4287m3/d。封闭圈以上污水区(自流排水)：南帮雨季平均单日1023m3/d，最大暴雨单日24912m3/d。封闭圈以下污水区，雨季平均单日553m3/d，最大暴雨单日11981m3/d。采场内涌水量计算结果见表2.3-1。

表2.3-1  露天采场涌水量计算结果表

| 分区 | 大气降雨径流量（m3/d） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 单日 | 雨季平均 单日 | 最大暴雨 单日 |  |
| 雨水区-自流排水 （北帮） | 327 | 803 | 16287 | 作为雨水单独排出 |
| 雨水区-自流排水 （东帮） | 81 | 198 | 4287 | 作为雨水单独排出 |
| 污水区-自流排水 （南帮） | 417 | 1023 | 24912 | 作为污水单独排出 |
| 污水区-机械排水 | 225 | 553 | 11981 | 机械排水 |
| 注：排水设计依据雨季平均单日径流量和最大暴雨单日径流量。最大暴雨单日降雨量按20年一遇查自水文地质水册。 |  |  |  |  |

2.3.3 工程地质概况

北厂-架崖山矿段地质构造较复杂，断裂发育，并具有多期活动的特点，其中大型结构面有F3、F4、F5、F2、F1、F6、F8等，断裂规模较大，贯通整个露天采场，断裂面皆同露天采场坡向相背，不会构成直接滑动面并引起边坡岩体整体滑坡。局部地段同其他次级结构面配合，形成割裂面，影响边坡稳定性，使岩体失稳。中型构造结构面有F15、F16、F26、F9、F10、F11、F12等，因规模较小，错距不大，倾角较陡，对边坡稳定性影响不大；F27、F28、F29(北东向)等，破碎带宽度较大，对边坡稳定性很不利。

北厂、架崖山矿段坑内开采矿层顶板为花开左组(J2h1)，岩层软弱，构造变动强烈，软岩吸水后体积膨胀，具有较大的山岩压力，岩体为层状碎裂结构，力学强度低，稳定性差；上含矿层景星组(K1j1)属半坚硬岩层，岩体受F2断裂影响大部分为碎裂结构，少部分为块状结构，稳定性差；下含矿层云龙组(Eyb-2)属半坚硬岩层，岩层中有不均匀的软弱夹层，使岩体力学强度降低，地层透水性增强，稳定性差，对开采很不利。

北厂、架崖山矿段露天采场北东、南东、北西帮边坡主要是矿体顶板花开左组(J2h1)、麦初箐组(T3m)粉砂岩、细砂岩为主的软弱岩层及三合洞组(T3s1-2)灰岩坚硬岩层；次为三合洞组(T3s2)、果郎组(Eg1)、云龙组(Ey2、Eya)及歪古村组(T3w)软弱岩层。软弱岩层力学强度低，浸水崩解、软化、泥化、风化快，稳定性差。南西帮边坡主要是矿体底板云龙组(Eya)半坚硬岩层；次为含矿层云龙组(Eyb-1)半坚硬岩层、云龙组(Eyb-2)半坚硬-坚硬岩层。南西坡为顺向坡，局部有软弱岩层、软弱夹层，在水作用下会发生软化，使局部岩体失稳、滑动。

总体上，北厂、架崖山矿段地质构造较为复杂，断裂对矿体破坏性较大，但其破碎带宽度一般不大，多数断裂面与露采边坡坡向相背。矿层顶板岩层软弱，构造变动强烈，岩体稳定性差；矿层为半坚硬砂砾岩层；矿层底板为较软弱薄-中厚层状粉砂岩夹半坚硬砂岩岩组，稳定性较好；但含矿层风化作用较强。露天采场的北东坡，虽属多层结构切向(或反向)坡，但岩体遭受强烈构造运动，边坡主要由泥岩、粉砂质泥岩等软~较软弱岩层(体)组成，岩性风化快且风化程度高，遇水易崩解、膨胀，软岩夹层具软化、泥化特征，容易使边坡产生塑性挤压变形破坏。南东边坡属多层结构的切层坡(基本为正交结构边坡)为主；外来系统地层岩层层间结合差，又是多条断裂的交汇部位，断裂集中，南北向断裂(F5)产状骤然变陡，近于直立，易造成地应力集中，导致边坡发生破坏。南西边坡为顺层结构坡或斜向外倾结构坡，构成边坡岩层层理不发育，局部岩层倾角小于人工边坡坡度，露采开挖，造成岩层面倾向临空而导致帮坡岩体失稳。北西边坡多为切层坡，帮坡处于南北向断裂(F4)带内，受F4大型结构面及F11、F12中型结构面影响大，帮坡开挖破坏了山体原始应力状态，于边坡稳定不利。因此，未来矿山开采边坡有诱发产生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性，北厂-架崖山矿段边坡工程地质条件为中等类型。

2.3.4 矿床地质概况

采矿权范围内以F27为界划分为两个矿段，F27以北为北厂矿段、F27以南为架崖山矿段。区内铅锌矿体主要赋存于F2断层上、下盘地层的有利岩性段或破碎带内，控矿条件主要表现为构造和地层层位。按叠覆关系，上覆景星组(K1j1)称为上含矿带，下伏云龙组(Eyb)称为下含矿带。依据岩性及矿化特征的差异，又各细分了两个亚带，即K1j1-1、K1j1-2带及Eyb-1、Eyb-2带。另外，在中侏罗统花开左组下段(J2h1)的层位中尚分布有零星小矿体。

2.3.4.1 矿体地质

北厂、架崖山矿段共圈定铅锌矿体367个(北厂矿段271个，架崖山矿段96个)，其中，特大和大型矿体有5个，分别是北厂的Ⅰ1、Ⅱ2、Ⅶ1矿体，架崖山的Ⅹ1、Ⅺ1矿体。其它矿体规模较小或偏小。范围为北厂矿段，开采的主要矿体为Ⅰ1、Ⅱ2两个矿体2504m标高以上部分，现将开采的主矿体情况介绍如下。

(1)Ⅰ1号矿体

Ⅰ1矿体分布在北厂矿段上含矿带K1j1及与下含矿带Eyb-2相粘连的部分矿体，东西两侧分别被F27、F4断层所切。矿体出露最高点标高为2839m，控制延深最低点标高为1850m，为矿区已探明的规模最大的层状砂岩型铅锌矿体。矿体呈层状产出，产状与地层一致，总的构成一个向北、向北东倾斜的单斜层。矿体走向近东西，东部逐渐转为南东东向。倾向北或北北东，倾角地表平缓，延深变陡，矿体厚度为6~59m。

Ⅰ1矿体保有(2019年5月31日)矿石量3393.34万t，其中工业矿石量2852.28万t，铅金属量409249t，锌金属量2207642t，铅平均品位1.43%，锌平均品位7.74%；低品位矿石量541.06万t，铅金属量654t，锌金属量75361t，铅平均品位0.01%，锌平均品位1.39%。

(2)Ⅱ2号矿体

Ⅱ2矿体赋存于下含矿带Eyb-2中，露头最高点标高2773m，控制斜深最低点标高为1900m，为矿区下含矿带中规模最大的砂岩型矿体。矿体顺层呈似层状，总体走向近东西、向北倾斜，浅部倾角较平缓，一般为15°~20°，延深渐陡，一般为40°~45°，2300m标高以下的倾角达55°左右，矿体厚6~125m。

Ⅱ2矿体保有(2019年5月31日)矿石量3774.74万t，其中工业矿石量2103.87万t，铅金属量123867t，锌金属量1015609t，铅平均品位0.66%，锌平均品位4.98%；低品位矿石量1670.87万t，铅金属量10003t，锌金属量209616t，铅平均品位0.07%，锌平均品位1.25%。

2.3.4.2 矿石质量

(1)矿石类型

矿区铅锌矿石按含矿岩性分为砂岩型、灰岩型两个类型；按主金属含量高低分为工业矿与低品位矿两个技术品级(原报告系按表内和表外矿表述)；按矿石氧化程度分为氧化矿(Zn氧化率＞30%)、混合矿(Zn氧化率10~30%)、硫化矿(Zn氧化率＜10%)三个自然类型。

(2)矿物组成

硫化矿矿石的矿石矿物种类砂岩型和灰岩型矿石中大致相同，金属矿物主要为闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、白铁矿，还有微量的黄铜矿、磁黄铁矿、自然银、辉银矿、银黝铜矿，偶见褐锰矿；非金属矿物有天青石、重晶石、石膏和硬石膏。

脉石矿物以方解石、碎屑石英为主。氧化矿石中除残留若干原生的矿石矿物外，出现许多表生矿物，使得氧化矿石的矿物组成较为复杂。次生矿物可划分为次生硫化物、硫酸盐、碳酸盐、硅酸盐、铝硅酸盐、氧化物、氢氧化物以及碳氢化合物共七类三十余种。

组成矿石的主要矿物有闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、白铁矿、赤铁矿、天青石、石膏、菱锌矿、异极矿、沥青等。

(3)矿石结构构造

原生砂岩型矿石以胶结结构为主，次为溶蚀结构、它形晶粒状结构、次生增长结构等；矿石构造以浸染状、斑点状为主，少数为块状构造、残留层状构造、脉状构造等。

灰岩型矿石结构有晶粒结构、胶结同心环状结构、交代溶蚀结构、鲕粒结构、嵌晶结构、放射球粒状结构、叶片双晶结构、细菌结构、内部生长环带结构、斑点结构等；矿石构造有环状、环带状构造、角砾状构造、胶状(变胶状)构造、条带状构造、晶洞构造、结核状构造、缝合线构造，此外还有放射状、管状、菊花状、鱼子状、豆状构造等。

弱氧化矿石与原生矿石其结构构造类似，强氧化矿石则与原生矿石差别迥异。氧化矿石仍以晶粒结构为主，次有纤维状、束状、鳞片状、胶状、土状结构等。氧化矿石的构造随着氧化程度的加深，其构造呈现出由脉状、网脉状逐渐发展到向多孔状、蜂窝状乃至土状、粉末状变化的趋势，一些新生的氧化矿物在矿石中往往形成薄膜状、斑点状、皮壳状、葡萄状、钟乳状或晶簇状的构造特征。

(4)矿石化学成分

区内矿石多是以造岩矿物为主，化学成份的多少取决于造岩矿物中氧化物的含量。在灰岩型矿石中CaO含量高；在中-细粒石英砂岩中则以SiO2为主。区内各类矿石主要和常见的化学成份为CaO、MgO、SiO2、Al2O3、K2O、Na2O、TiO2以及Fe2O3、FeO等。归纳起来尚具有如下特征：石英砂岩与标准石英砂岩相比SiO2含量偏低，CaO含量偏高，Al2O3也偏低；灰岩角砾岩中与标准灰岩相比CaO偏低，SiO2含量偏高，MgO也偏低；随着粒级变细、粉砂质、泥质增加，Al2O3、K2O、Na2O、TiO2含量也相对增加；硫化带矿石中FeO含量一般大于Fe2O3，灰岩型矿石又高于砂岩型矿石。

2.3.4.3 矿石风(氧)化特征

区内铅锌矿石氧化带可分出褐铁矿-氢氧化物亚带、白铅矿-异极矿亚带、白铅矿-(水)菱锌矿亚带、铁菱锌矿-次生硫化物亚带五个亚带，氧化带集中于浅部及地质构造发育地段。

由于多年的开采，截止2020年10月31日，保有的氧化矿占比较小，工业矿矿石量440.74万t，占6.03%；低品位矿矿石量282.52万t，占5.3%。

2.3.4.4 矿体(层)围岩和夹石

(1)顶板围岩

上含矿带矿体顶板围岩主要为中侏罗统花开左组(J2h)紫红色泥岩，一般均含有数量不等的粉-细砂屑及岩石细角砾。个别地段以上三叠统的三合洞组(T3s)灰岩为顶板。

下含矿带矿体顶板围岩主要为下白垩统景星组下段(K1j1)砾岩或角砾岩、含角砾的细粒石英砂岩。

(2)底板围岩

上含矿带矿体底板主要为下第三系古新统云龙组上段(Eyb-1)细粒石英砂岩、含灰岩角砾岩、细砂岩、粉砂岩及泥质粉砂岩。

下含矿带矿体底板主要为云龙组下段(Eya-5)泥质粉砂岩、粉-细砂岩。

(3)矿体夹石

砂岩型矿体夹石主要为正常的沉积碎屑岩；灰岩型矿体夹石多为大小不等的岩块及灰岩角砾岩。

2.3.4.5 共、伴生矿产

(1)共生矿产

北厂、架崖山矿段的共生矿产主要有硫铁矿、天青石矿和石膏矿。

共生硫铁矿体共有63个。其中，产在北厂矿段东部下含矿带中的31个，分布在P20线以东的铅锌矿体上下及其延伸部位；产在北厂矿段西部下含矿带的17个，分布在P12~P15线Ⅲ号铅锌矿体组上下和Ⅰ号铅锌矿体组底部；产在架崖山矿段的共有15个，分布于P26~P28-1线的Eyb-2层位中。

共生天青石矿体79个。其中，产在北厂矿段下含矿带东部的47个，分布在P20~P25线Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ号铅锌矿体组的上下及延伸部位；产在北厂矿段下含矿带西部的19个，分布在P3~P15线Eyb-1和Eyb-2界线附近Ⅲ、Ⅳ号铅锌矿体组上下部位；产在架崖山矿段的有13个矿体，分布在P26~P36线一带。共生天青石矿体与铅锌矿体、共生硫铁矿体时常相伴产出。

共生石膏矿体15个。其中，北厂矿段西部1个、东部11个、架崖山矿段3个。

(2)伴生矿产

区内铅锌矿体中的伴生有益组分有：镉、铊、银、硫、锶。通过组合样的分析，一般含量为：Cd0.01~0.2%，Tl0.0006~0.02%，Ag1~20g/t，FeS2中S0.86~6.04%。Sr的最主要载体矿物是天青石，地表偶见少量菱锶矿。Ba也主要赋存在天青石内，有时也成重晶石产出。当天青石矿化强烈，Sr含量大于5%时，Sr/Ba比值在8~12之间；微弱时Sr/Ba比值变化大，在下矿带砂岩型矿石中约为1，部分小于1。上矿带Ba大于Sr，但含量低，如І号矿组上部平均含量Sr0.20%，Ba1.19%。

2.4 工程建设方案概况

依据《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程可行性研究》（昆明有色冶金设计研究院股份公司，2022年12月）、《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》（昆明理工大学资产经营有限公司，2023年3月）、《云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿北厂-架崖山矿段露天采场井下采空区物探联测技术调查报告》（中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司，2023年4月）、现场踏勘、资料分析以及与企业相关人员座谈交流得知：

2.4.1 矿山开采现状

金鼎锌业现有3个采矿权，采矿证核准开采规模合计为171.6万t/a。前期受沘江流域项目限批等原因影响，跑马坪、蜂子山两个采矿权2015年到期后一直处于停产状态，当前生产矿山为兰坪铅锌矿，露天开采生产规模89.1万t/a，开采标高2504~2696m。

截止2022年6月30日，北厂-架崖山露天采场距扩帮设计终了状态还保有铅锌硫混地质资源矿石量738万t，品位Pb0.47%，Zn3.40%，其中工业矿325万t，品位Pb0.85%，Zn5.89%。考虑地质可靠系数和贫损后，可采出工业矿317万t，品位Pb0.81%，Zn5.59%，可采出低品位矿348万t，品位Pb0.17%，Zn1.37%。

- 露天采场现状

北厂-架崖山露天采场以自带设备为主的承包采矿模式组织生产。露天开采开拓方案为公路直进式开拓，采出的难处理的氧化矿及低品位硫混矿均暂时堆存。采出的工业硫化矿经破碎后（或直接）采用汽车运输至大园坪选厂加工。

矿山经多年的开采，北厂-架崖山露天采场按照生产状态形成了2个相对独立的现状区域：北厂采场和架崖山采场，北厂采场为目前生产采场。

1）北厂采场现状

北厂采场现状为一个西侧开口的反“C”字形山坡露天，形成四周高中间低的人工地形地貌。采场上口东西水平长度约1050m，南北宽约1030m，为一短轴状采场。北厂采场最高台阶标高为2708m，采场现状底部标高为2516m，采深192m。北厂采场的北帮、南帮及南东帮形成了较高的边帮，北帮总体边坡角22~24°，边坡高度180m，东帮25~30°，边坡高度192m，南帮20~23°，边坡高度180m。采场采用公路开拓，现形成2条运输坑线。其一自架崖山采场运输干线北侧端头向东至北顺东帮、北帮下行至北帮底部，另一条布置于采场南帮，于架崖山干线北侧端头向西折返下行至采场底部。

采场作业台阶高度12m。采出的工业硫化矿（包括混合矿）矿石采用汽车通过西侧出入沟口运输至采场外南西侧2530m破碎站。剥离废石采用汽车运输至架崖山采场南侧出口外的三重山排土场堆存。附产氧化矿石和低品位硫化矿、混合矿矿石采用汽车运输至采场周边的工业矿堆场堆存。

北厂采场底部总体东西长550m，南北宽度50~130m，底部西侧现状出入沟口标高2540m。北厂采场北帮为剥离帮，目前边帮顶部2684m、2672m、2660m3个平台较宽，宽度30~50m，其余下部平台宽度一般10m左右。南帮为采剥矿帮，2612m以上基本靠帮，安全平台宽度10m左右，2612m以下平台宽度10~50m不等，形成了2~3个采剥工作面。从整个采场情况看，北帮上部有3个作业工作平台，下部无有效工作空间；南帮2612m~2528m有相邻几个宽平台，具备一定的采剥工作空间；采场底部形成了2个缓帮采矿平台，但西侧出入沟口未扩开，标高未下降，2540m以下现状为凹陷采坑。总体来看，北厂现状采场剥离帮没有形成陡帮组合开采状态，特别是北帮，仅上部有剥离工作面布置条件，正常剥离推进受到较大限制。南帮上部未按照设计靠帮，留下了较多的岩石和低品位矿石，对下部采矿形成了一定的压制。

2）架崖山采场现状

架崖山采场从P34勘探线以南的矿体已基本采空。架崖山矿段顶部高程2758m，采场底部高程2637m，采深121m，边坡角37度。架崖山采场由于剩余矿量不多，且多为氧化矿，西帮北段外围受3#堆场压制不具备扩帮条件，已多年未开采，采场北段目前作为缓冲工业矿堆场，采场南段修筑了容积约7万m3的矿山临时废水调蓄池1座。

北厂-架崖山露天采场现状见图2.4-1、2.4-2。

图2.4-1  北厂-架崖山露天采场现状图1

图2.4-2  北厂-架崖山露天采场现状图2

- 井下采空区分布情况

北厂、架崖山矿段近期的开采起始于1981年，1981年至1992年民采极盛，1985年春，开始了以土法采营高品位锌矿石为主的大规模群采，高峰期采矿单位达40多家、80多个集体、200多个硐主，尤其对北厂、架崖山矿段资源破坏严重。前后经过10次整顿，矿业秩序才逐步好转。1992年后，由兰坪有色金属公司接管。2004年，由金鼎锌业经营至今。金鼎锌业分别于2003年、2007年以地下开采方式开采跑马坪矿段、蜂子山铅锌矿供选矿利用；在2008年核实工作之前，北厂矿段P9～P17线有过坑采，之后兰坪铅锌矿均为露采。采空矿体多集中在架崖山矿段P26线以南，北厂矿段也有部分小矿体被采空，南厂伸入架崖山矿段的两个小矿体被群采时采空。2013-2019年间，北厂-架崖山矿段在2350-2400m标高形成2350m、2405m中段，主要回采Ⅱ、Ⅷ矿体，直至2019年后停产。

目前，井下空区主要由浅孔留矿采矿法开采后形成，采场多垂直矿体走向布置，回采标高范围2350m~2410m，采场留设有顶底柱，采场间留设有原岩矿柱。依据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》（昆明理工大学资产经营有限公司，2023年3月）得知北厂-架崖山矿段露天采场井下采空区分布情况如下：

表2.4-1  采空区调查结果表

| 采场空区名称 | 采场体积/m3 | 长/m | 宽/m | 高/m | 顶板面积/m2 | 顶板标高/m | 地表高程/m | 埋深/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅷ#矿体1#采空区 | 2901 | 27 | 8 | 13 | 356.1 | 2365 | 2602 | 237 |
| Ⅷ#矿体2#采空区 | 19668 | 28 | 18 | 38 | 530 | 2390 | 2611 | 221 |
| Ⅷ#矿体3#采空区 | 3570 | 33 | 15 | 8 | 466.5 | 2360 | 2617 | 257 |
| Ⅷ#矿体4#采空区 | 4254 | 40 | 8 | 13 | 520 | 2365 | 2628 | 263 |
| Ⅷ#矿体5#采空区 | 13390 | 35 | 10 | 38 | 399.8 | 2390 | 2630 | 240 |
| Ⅷ#矿体6#采空区 | 15657 | 40 | 10 | 38 | 459.4 | 2390 | 2630 | 240 |
| Ⅷ#矿体7#采空区 | 8372 | 25 | 8 | 33 | 232.6 | 2385 | 2635 | 250 |
| Ⅷ-3#矿体采空区 | 4679 | 30 | 10 | 13 | 509.5 | 2365 | 2649 | 284 |
| Ⅷ#矿体盲矿体采空区 | 17863 | 37 | 20 | 28 | 922.9 | 2380 | 2612 | 232 |
| 1460右1#采空区 | 8579 | 20 | 18 | 25 | 211.9 | 2385 | 2545 | 160 |
| 1460左1#采空区 | 7978 | 30 | 10 | 25 | 230.9 | 2385 | 2541 | 156 |
| 1460左2#采空区 | 10237 | 35 | 10 | 35 | 213.6 | 2395 | 2541 | 146 |
| 1460左4#采空区 | 22435 | 36 | 20 | 40 | 791.7 | 2400 | 2540 | 140 |
| 1460左5#采空区 | 42653 | 32 | 25 | 53 | 773.7 | 2405 | 2540 | 135 |
| 1460左6#采空区 | 2612 | 15 | 12 | 13 | 191.6 | 2365 | 2577 | 212 |
| 900西向1#采空区 | 6441 | 38 | 18 | 10 | 787.7 | 2370 | 2595 | 225 |
| 900西向2#采空区 | 3785 | 21 | 18 | 10 | 403.2 | 2370 | 2595 | 225 |
| 900西向4-5#采空区 | 10468 | 30 | 17 | 20 | 613.2 | 2380 | 2575 | 195 |
| Ⅱ#矿体10#采空区 | 24324 | 60 | 10 | 43 | 599.8 | 2408 | 2525 | 117 |
| Ⅱ#矿体11#采空区 | 9934 | 68 | 11 | 20 | 62 | 2385 | 2527 | 142 |
| Ⅱ#矿体14#采空区 | 20938 | 53 | 11 | 35 | 579.5 | 2400 | 2518 | 118 |
| Ⅱ#矿体15#采空区 | 16847 | 35 | 18 | 23 | 674.4 | 2375 | 2518 | 143 |
| Ⅱ#矿体16#采空区 | 13954 | 36 | 16 | 23 | 588.3 | 2375 | 2518 | 143 |
| Ⅱ#矿体17#采空区 | 14176 | 30 | 25 | 23 | 583.2 | 2375 | 2515 | 140 |

现有空区与设计露采境界对照关系见图2.4-3。

图2.4-3  现有空区与设计露采境界对照关系图

- 排土场

矿山配套排土场先后建设有南大沟排土场、歪山梁子排土场、三重山排土场。南大沟排土场、歪山梁子排土场在生产过程中经多次扩容扩建，目前2个排土场均已排满，南大沟排土场已闭库，歪山梁子排土场正在闭库；现矿山正在使用的排土场为三重山排土场。

三重山排土场设计库容2925.31万m3，实方约2285.4万m3，下部设拦挡坝，设计等级为一级排土场。设计采用多台阶堆置方式，设2770m、2800m、2830m、2860m、2890m、2920m、2950m、2980m共8个堆排台阶，其中2770m台阶平台宽20m，其他台阶平台宽44m，台阶坡面角为自然安息角35°，台阶高度30m。主坡面总体边坡角19.37°，总堆置高度230m。截至2023年3月，三重山排土场已完成堆排约300万m³，堆排高度50m，现状平台距初期坝坝顶30m。

三重山排土场工程设置有拦挡坝，拦挡坝采用格宾石笼方式构筑，拦挡坝坝轴线长471.83米，底宽43米，坝高23米，顶宽5米。

三重山排土场周边修建截洪沟及沉砂池，新建截洪沟7条，共1991.73米，原有截洪沟拆除重建1条，148.5米，合计2154.3米、沉砂池10座，截洪沟采用混凝土浇灌及浆砌毛石砌筑。截洪沟边坡治理采用喷锚支护方式，1-1#、1-2#、2#截洪沟边坡支护完成11171.63㎡，6#、7#截洪沟边坡支护完成6609.29㎡，合计17780.92㎡。库底设置排渗盲沟及4个泉眼集水池，新建12条，共1664.39米，利用原有截洪沟改建5条共1882.5米，合计3546.89米。拦渣坝坝前设置一座淋滤水收集池（21m*11m*4.6m），与坝体内1-1盲沟连接，用于收集坝内盲沟排水。新建外部道路（长427.73米）及避险车道（长110米），排土场设置有安全监测系统。

三重山排土场工程已于2022年6月建设完工，待项目验收后投入使用。

- 工作制度

目前矿山采矿生产为2班工作制，采用外包模式组织生产。选矿为3班工作制，由金鼎锌业自行组织生产。

- 利旧工程

本项目供配电设施、给排水、矿山运输道路系统、三重山排土场等为利旧改造。可研范围外利旧工程有矿山生活、办公设施、仓库、矿山现有选厂（改造扩能）等。

- 采场边坡在线监测

金鼎锌业露天采场边坡在线监测系统由昆明科汇电气有限公司负责建设和运行管理，在线监测系统监测点的布置根据露天采场边坡的实际特点，突出重点、兼顾全局、统筹安排，该系统实现的主要功能如下：

1）对北厂-架崖山矿段露天采场重要运行数据，如：降雨量、表面位移(水平和沉降位移)、视频监控等，进行实时采集、传输、计算、分析，以实时掌握滑坡体整体的安全状态。

2）直观显示北厂-架崖山矿段露天采场监测、监控信息数据的实时状态及历史变化过程，为相关人员提供简单、明了、直观、有效的信息参考。

3）人工监测数据录入功能，可以完成人工监测数据与在线监测数据的对比分析。

4）监测数据一旦出现紧急异常情况，系统能及时发出预警及报警信息，如声光报警、屏幕警报提示、发布短信到相关人员等。

5）测站点异常状态显示功能，通过声光报警、屏幕警报提示、发布短信等方式提醒相关人员。

6）通过万维网能实现在线安全监测系统的远程登录、远程访问、远程管理、远程控制和远程维护。

北厂-架崖山矿段露天采场表面位移监测使用测量机器人监测技术，表面位移监测、视频监控、雨量监测等数据采用无线网桥传输至监控中心(监控中心选定在架崖山矿段指挥中心楼房内)。

北厂-架崖山矿段露天采场共设置3个视频监控点，表面位移监测点共设置62个监测点，其中一期设置20个，2期设置42个，目前已完成1期工程施工和验收，并已投入运行。二期工程为开采至最终境界边坡时设置，全矿区共设置降雨量监测点1个。

- 露天采场现状边坡稳定性分析

依据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》（昆明理工大学资产经营有限公司，2023年3月），该报告采用极限平衡法对北厂-架崖山现状露天采场边坡稳定性进行了分析计算，计算结果表明，北厂-架崖山矿段现状边坡整体处于稳定状态，选取的架崖山矿段3#、4#剖面爆破工况安全系数接近规范要求的1.13，架崖山矿段应控制爆破的装药量。4#工业矿堆场对采场边坡没有影响，3#工业矿堆场位于现露天采场东缘，紧邻采场边坡，已对露天采场扩建形成压制。同时，按照安全管理政策要求，采场周边堆场必须具有一定的安全距离。因此，露天采场扩建必须对3#工业矿堆场进行部分搬迁。

2.4.2建设规模及工作制度

- （1）建设规模

设计北厂-架崖山矿段露天境界内矿岩量总量为10946万m3，28206万t，其中剥离量9439万m3，2399万t（含暂不能利用的石膏、天青石、硫铁矿等矿产）。

设计本露天矿采矿生产能力为260万t/a，其中采场采出硫化矿规模为230~240万t/a，氧化矿为30~20万t/a。

（2）服务年限

设计北厂-架崖山矿段技改扩建露天开采总服务年限15年（不含过渡+技改期3年），达产年限14年，减产1年。

- （3）工作制度

设计确定露天矿山的工作制度为：300d/a，3班/d，8h/班。

2.4.3 总图运输

该项目属改扩建矿山，主要包括露天采场、矿山运输道路系统、排土场、粗破碎站、架空索道运输系统、35kV变电站、供电设施、给排水设施、机汽修厂、撬装加油站等。其中：粗破碎站、架空索道运输系统、35kV变电站、机汽修厂、撬装加油站、公路改线为新建。

主要新建工业场地有：2445m机修场地、2465m破碎站和大园坪卸矿堆场。

2.4.3.1 露天采场

设计北厂-架崖山矿段露天采场开采标高为2765m—2408m，为山坡+凹陷露天开采，封闭圈标高2480m，凹陷采深72m，作业台阶高度12m、终了台阶高度为24m（两个作业台阶合并）。露天采场技改时间为3年，露天采场服务年限15年（不包括3年技改期）。露天采矿规模260万t/a，采剥总量为782万m3/a。

露天采用公路开拓汽车运输。于露天采场西侧封闭圈标高设置矿石运输出口，出口标高2480m。于露天采场南侧架崖山南端部设废石运输出口，出口标高2687m。

2.4.3.2 排土场

矿山配套排土场先后建设有南大沟排土场、歪山梁子排土场、三重山排土场，拟建练登大沟排土场，设计矿山过渡及技改期外排废石排土场为三重山排土场，生产期排土场为练登大沟排土场。

- 南大沟排土场

南大沟排土场位于采场以南的后阱沟上段及白草坪沟的支沟上部，场地标高为2550m-2760m。排土场标高2562.0m-2745.0m，堆排高度183.0m，设计容积1369万m³，设计占地面积32.362hm2（485.430亩）。该排土场于2014年4月取得增容扩建工程初步设计安全专篇批复文件，2018年10月通过安全设施竣工验收，现已排满闭库。本次预评价只做简单介绍，不对其进行分析评价。

- 歪山梁子排土场

歪山梁子排土场标高为2473.0m-2745.0m，堆排高度272.0m，设计容积2857万m³，设计占地面积58.542h㎡（878.130亩）。

歪山梁子排土场整改扩容工程标高为2448.0m-2780.0m，堆排高度332.0m，设计容积2403.56万m³，占地面积92.96h㎡。

歪山梁子排土场经多期扩容，总设计库容5285万m3，由于2#工业矿堆场（466.6万m3）暂时无法搬迁，预留排土场排废通道后，库容减少100万m3，歪山梁子排土场实际库容约4785万m3，该排土场于2017年7月取得整改扩容工程安全设施设计批复文件，2020年1月通过安全设施竣工验收，目前已排满待闭库。本次预评价只做简单介绍，不对其进行分析评价。

- 三重山排土场

三重山排土场位于露天采场南侧出口的东南部，距露天采场平距约770m，标高为2750.0m-2980.0m，堆排高度230.0m，设计容积2925.31万m³，设计占地面积64.87h㎡（972.90亩）。露天采场南出入沟口标高2687m，废石汽车平均运距6.79km。该排土场于2021年1月取得安全设施设计批复文件，2022年6月工程建设完工，待项目安全设施竣工验收后投入使用。由于三重山为利旧工程，本次预评价只做简单介绍，并对排土能力及排土规模是否满足本次露天矿技改扩建工程过渡及技改期外排废石量的要求进行分析评价。

- 练登大沟排土场

练登大沟排土场位于露天采场南侧，直线距离约2.5km。排土场设计容积13500万m3，设计堆置标高2500m～2910m。废石汽车平均运距5.6km，中间有南大沟排土场、歪山梁子排土场。呈东-西-北走向，最终延伸至沘江边。沟谷呈“S”形，两岸安排呈“V”形。北侧为歪山梁子排土场，西侧为沘江及剑兰高速公路；拦碴坝距高速公路平距1340m。

2.4.3.3 工业矿堆场

露天采场周边设有3个低品位氧化矿等暂难利用工业矿堆场。

2#工业矿堆场位于南大沟排土场上部，三重山排土场下部，处于两个排土场中间地带，容积V0=466.60万m³，堆置高度70m，为三级堆场。

3#工业矿堆场容积V0=1357.63万m³，堆置高度156-162.7m，为一级堆场，位于露天采场东侧。

4#工业矿堆场容积V0=183.38万m³，堆置高度125m，为二级堆场，位于露天采场西南侧。

3个堆场于2022年5月补齐了工业矿堆场工程安全设施设计审批手续，目前已全部堆满，无扩容条件，本次露天矿技改扩建工程不使用现有3个堆场，仅对3个堆场情况进行介绍，以及分析3个堆场对本次露天矿技改扩建工程的安全影响。

由于3#堆场距离露天采场较近，安全距离不满足要求，对露天采场形成压覆，需要进行部分搬迁。

根据规范要求，3#堆场距离露天采场边，当地面坡度为逆坡时，最小安全距离应为30m，当地面坡度为顺坡时，最小安全距离应为1H，因此3#堆场需要搬迁部分矿石。本次露天开采产生氧化矿178.26万m³，3#工业矿搬迁量426.62万m³。生产期及3#堆场搬迁总量为604.88万m³。3#堆场搬迁采用挖机及汽车联合作业方式，将工业矿外运，并对工业矿堆场进行整理，达到不影响露天采场安全和保证自身安全。

2.4.3.4 粗碎站、架空索道运输起点站等设施工业场地

紧邻西侧出入沟口南侧平距200m为矿山已有破碎站（堆场标高2526m），拟新建破碎站位于露天采场西侧出口北侧平距250m缓坡地段，场地标高2465m。过渡及技改期利用现有破碎站，矿山破碎后通过汽车运输至大圆坪选厂。生产期矿石通过汽车运输至新破碎站，破碎后采用地表索道胶带运输至大圆坪新建10000t/d硫化矿选厂。

索道胶带长度2250m，起点装载站标高2445m，终点大园坪选厂原矿堆卸载标高2405m。索道胶带直线距离约2280m，运输线路垂直高差-40m，线路平均倾角：1.20°，上下站点可通视。承载索数量6根，沿线设置15座线路塔架，线路投影宽度1.5~2m，胶带带宽1.00m，尾部驱动，驱动电机功率200kW。设计运行速度2.5m/s，设计运输能力8000t/h。

2.4.3.5 机、汽修设施

机、汽修厂位于露天采场西侧平距350m，场地标高2445.00m。

综合修理间负责企业生产设备的日常维护、保养、总成更换和小修工作。根据生产设备的维修需要，配置了起重、清洗、拆装、检验、铆焊等设备。矿用汽车和工程机械修理间，主要承担：矿用汽车的一、二级保养、附加作业及小修任务；挖掘机、装载机及推土机等矿山设备的修理任务。

2.4.3.6 撬装加油装置及桶装油品间

目前，矿山是采用由供应商供油的方式，由外委运输公司负责运输设备用油。设计配置3台撬装加油装置为矿用卡车加油，其中：1台30m3的撬装加油装置设置在采矿工业场地附近，满足运矿卡车的加油任务；2台50m3的撬装加油装置设置在排土场附近，满足废石运输车辆的加油任务。

撬装加油装置及桶装油品间承担矿山生产用0#柴油及桶装油品的储存及发放任务。

2.4.3.7 选矿厂

矿山四选厂位于大园坪选厂，处理能力3000t/d，三选厂位于跑马坪，处理能力1600t/d。一、二选厂位于露天采场西侧山腰至沘江河谷区域，处理能力分别为1000t/d、500t/d。配套蜂子山矿段的南厂选厂位于大园坪四选厂东侧蜂子山坑口位置，处理能力600t/d。除大园坪选厂建设时期较近外，其余选厂均为服务多年老选厂，规模小，设备老化。目前由于尾矿库排放能力不足，除大园坪选厂、三选厂外（三选厂目前用作氧化矿、氧硫混合矿试验选厂），其余选厂已停产。

2.4.3.8 变电站

目前矿区有金鼎锌业变电站，容量110/35/10kV-2x80MVA，110kV间隔4回，分别与220kV兰坪变电站、110kV兰坪县中心变电站、中排开关站及兔峨开关站相联，供电范围为金鼎锌业公司在金顶片区的采选冶各企业，已供电力约7万kW，富余电力8万kW。

2.4.3.9 行政生活区

矿区西北侧沘江边有已建生活区、办公大楼、锌业小区等。

2.4.3.10 内外部运输

- 内部运输

矿山内部运输以北厂-架崖山露天采场为核心，矿区北侧、中部、南侧三个方向现有矿山公路通行，作为原矿运输、废石运输及矿山其他运输的主要通道，三个方向主要通道交汇点是现有南大沟排土场东侧。

其中北侧穿过金顶镇过沘江，顺北大沟下游一直向东通往跑马坪工业场地和三选厂，再往西南通过3#工业矿堆场经过北厂-架崖山东侧到达三岔路路口，该线路主要为跑马坪工业场地和三选厂对外运输线。

中部运输干线穿过现有二冶炼厂过沘江经过二选厂、一选厂沿着露天采场西部山坡到达现有北厂粗碎站，再在露天采场西侧向南、东抵达三岔路路口，该线路主要作为原矿至一选厂、二选厂、精矿至冶炼厂的运输干线。

南部运输主干线入口在二冶炼厂南侧，自黄金公路接入，穿过沘江至大园坪选厂，沿着现有歪山梁子排土场西侧向东北爬升，最后穿过现有歪山梁子排土场顶部至三岔路路口。

1）露天采场矿石采用TR60（55）t矿用卡车（车宽4.17m）由采场工作面运输至破碎站，平均运距2.6km。

2）废石采用TR100（91t）矿用卡车（车宽5.15m）由采场工作面运输至各排土场，过渡期+基建期废石运至三重山排土场，平均运距6.79km，露天生产期废石排放至练登大沟排土场，平均运距（场内+场外运距）5.60km。

运输线路设计等级及主要参数：

矿山主干道设计等级为二级矿山道路，其他道路均为三级；

设计车速：20km/h；

行车道宽度：15m；

路肩宽度：填方路肩2.5m；挖方路肩1.0m；

汽车荷载等级：公路-I级（公路-Ⅱ级）；

一般平曲线半径:R=45m；

回头曲线最小主曲线半径：R=20m；

不设超高最小圆曲线半径：R=150m；

回头曲线限速：15km/h（10km/h）；

最大纵坡：       8%；

停车视距：       40m（30m）；

会车视距：       80m(40m)。

- 外部运输

运入量：露天开采耗材12102.26t/a，自兰坪县城汽车运输至矿区，运距约10.0km。

外部交通有黄（连铺）～金（顶）公路通往剑川八十一工业园区、大理市，目前云南省正在规划建设经过兰坪县的高速公路，因此企业外部运输能满足需求，外部交通条件便利。无矿石外运。

2.4.3.11 爆破器材库

设计采用逐孔微差中深孔爆破，电子雷管微差起爆系统起爆。涉及的主要炸材包括乳化炸药、电子雷管和起爆导线。

爆破作业所需材料由云南民爆集团有限责任公司兰坪分公司直接供应。该公司在兰坪矿区附近已建设有乳化炸药现场混装炸药车及移动式地面制备站，占地面积约6000m2。产能为5500吨/年。配备有乳化炸药现场混装炸药车两辆。

2.4.4 开采范围

2.4.4.1 开采对象与开采范围

- 开采对象

主要开采对象为：现矿权范围内云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿北厂-架崖山矿段矿体内工业矿+低品位铅锌硫化矿、混合矿；附带产出的氧化矿、天青石、石膏、硫铁矿进行堆存待用。

- 开采范围

露天开采范围为：平面范围P1~P37勘探线，标高范围2824~2408m。

依据金鼎锌业采矿许可证，矿区范围由11个拐点圈定，开采深度由2885m至1800m。矿区范围拐点坐标见表2.4-2。

表2.4-2  矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 拐点 编号 | 坐 标 轴 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2923247.10 | 33542816.22 |
| 2 | 2922947.10 | 33543016.23 |
| 3 | 2922547.10 | 33543116.23 |
| 4 | 2922547.10 | 33543516.24 |
| 5 | 2921947.10 | 33543516.24 |
| 6 | 2921047.08 | 33543016.24 |
| 7 | 2921747.08 | 33541916.22 |
| 8 | 2921947.08 | 33541916.22 |
| 9 | 2922047.06 | 33541716.21 |
| 10 | 2922947.09 | 33541716.21 |
| 11 | 2923247.10 | 33542016.22 |
| 面积2.755km2，开采深度2885m～1800m。 |  |  |

设计的开采范围为露天开采部分，设计平面范围为北厂-架崖山矿段P1~P35勘探线间，开采标高2765-2408m。（兰坪铅锌矿采矿权范围如图2.4-4示）

图2.4-4  兰坪铅锌矿采矿权范围

2.4.4.2 开采顺序

设计将北厂矿段作为首采地段，中后期根据矿量及采剥平衡需要，适时进行北厂、架崖山矿段的搭配生产。

2.4.5 开拓运输

- 矿岩运输方式

矿山采用公路汽车-固定式破碎站-架空索道运输系统联合开拓运输方式。

- 开拓运输系统

露天采场为山坡+凹陷露天开采。北厂采场目前已开采至2516m标高，为山坡露天，采出矿石通过采场西侧出口运输至破碎站，其最终设计开采境界封闭圈标高为2480m，露天坑底标高2408m。采场北帮为陡帮剥离区，采场南帮为缓帮采矿区，根据采剥工艺、推进顺序以及现场条件，封闭圈以上矿石运输采用外部直进式公路开拓，采矿台阶间通过临时线路联系，矿石直接由西出口运输至破碎站；北帮废石开拓采用临时线+折返布线方式，采出废石通过东侧边坡运输至南帮2684m标高，接通架崖山运输主干道路。封闭圈以下矿岩运输采用螺旋布线接通封闭圈上部道路。剥离帮工作区域采用折返临时线路连通上下平台。架崖山采场为山坡露天，利用北厂采场开拓线路采用公路直进布线。

- 运输设备

设计选用装载设备为斗容4.3m3的液压挖掘机配55t自卸汽车（5辆）装运矿石，15m³液压铲配91t自卸汽车（31辆）装运废石。

2.4.6 采矿工艺

2.4.6.1露天采场境界方案

设计露天开采终了境界主要指标见表2.4-3。

表2.4-3 露天开采终了境界主要指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场底部标高 | m | 2408 | 北厂 |
| 2 | 露天采场最高台阶标高 | m | 2822m | 架崖山 |
| 3 | 露天采场上口尺寸 | m*m | 2100*775 |  |
| 4 | 露天采场下口尺寸 | m*m | 700*190 |  |
| 5 | 露天采场最大采深 | m | 342 | 架崖山 |
| 6 | 凹陷采坑的出入口标高（矿石出入口） | m | 2480 | 北厂 |
| 7 | 废石出入口标高 | m | 2689 | 架崖山 |
| 8 | 平均剥采比 | m3/t | 2.5 |  |
|  |  | t/t | 6.35 |  |
| 9 | 采矿回收率 | ％ | 95 |  |
| 10 | 最高边帮终了帮坡角: |  |  |  |
|  | 北帮 | º | 37° |  |
|  | 南帮 | º | 34° |  |
|  | 东帮 | º | 38° |  |
|  | 西帮 | º | 37° |  |

2.4.6.2采剥工艺

- 采剥工艺

设计露天采场剥离采用陡帮工艺，采矿采用缓帮工艺。北厂采场垂直于矿体走向布置工作面，在露天采场中部开沟，分别向北推进剥离，向南推进剥离和采矿。架崖山采场在采场中部开沟，分别向东推进剥离，向西推进剥离和采矿。开采顺序由上往下分台阶开采。

- 采剥工艺参数

北厂采场现矿权范围开采时，剥离采用陡帮组合台阶开采工艺。在露天采场的北帮剥离地段以陡帮作业为主，3-4个台阶为一个组合段，以平衡生产剥采比。在南帮及东帮采矿地段以缓帮作业为主。采剥工艺及参数见图2.4-5、表2.4-4。

图2.4-5  陡帮组合台阶采剥工艺图（剖面）

表2.4-4  采剥工艺参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 缓帮作业 | 陡帮组合台阶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业台阶高度 | m | 12 | 12 |
| 2 | 最小平台宽度 | m | 35 | 35 |
| 3 | 工作台阶坡面角 | ° | 60 | 60 |
| 4 | 安全平台宽度 | m | 8~14 | 8~14 |
| 5 | 清扫平台宽度 | m | 10~14 | 10~14 |
| 6 | 组合段高度 | m |  | 36~48 |
| 7 | 最小工作线长度 | m | 150 | 200 |

2.4.6.3爆破开采采矿工艺及参数

爆破开采工艺主要包括穿孔—爆破—铲装—运输四个主要环节。

采剥作业采用逐孔微差爆破，数码雷管起爆系统起爆，炸药为乳化炸药，爆破所需爆破材料及爆破工作由民爆公司负责。每周每个工作面爆破次数1次，每次爆破满足单个工作面5~7个工作日的铲装储备。设计爆破最小安全距离为300m，露天采场西侧工业场地区受周边地形条件和工业设施限制，该区域爆破最小安全距离取200m。爆破参数见表2.4-5。

表2.4-5  爆破工艺基本参数表

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 采矿 | 剥离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台阶高度 | H | m | 12 | 12 | 废石钻孔采用间断不耦合装药 |
| 2 | 孔距 | a | m | 5 | 7.5 |  |
| 3 | 排距 | b | m | 4 | 6 |  |
| 4 | 底盘抵抗线 | Wm | m | 7 | 8 |  |
| 5 | 钻孔倾角 |  | ° | 90 | 90 |  |
| 6 | 钻孔超深 |  | m | 1.5 | 1.5 |  |
| 7 | 孔深 | L | m | 13.5 | 13.5 |  |
| 8 | 孔径 | φ | mm | 150 | 250 |  |
| 9 | 填塞深度 | h0 | m | 4.5 | 5 |  |
| 10 | 装药长度 | Δh | m | 9 | 8.5 |  |
| 11 | 延米装药量 | q | kg/m | 14.13 | 31.40 |  |
| 12 | 单孔装药量 | Q | kg | 127.17 | 213.52 |  |
| 13 | 炸药单耗 | qd | kg/m³ | 0.530 | 0.395 |  |

2.4.6.4主要采矿设备

- 穿孔设备

设计剥离采用2台φ250mm牙轮钻机穿孔，穿孔直径250mm，孔深14m，钻孔倾角90度。采矿采用2台φ150mm潜孔钻机穿孔，穿孔直径150mm，孔深13.5m，钻孔倾角90度。

- 铲装设备

设计采用3台4.3m3柴动液压挖掘机铲装矿石，2台15m3液压挖掘机铲装废石。

- 辅助作业设备

1）推土机

配置4台300kW推土机进行松动集堆、场地平整及临时道路修整等辅助作业。

2）装载机

在露天采场配置4台5m3轮式装载机，完成矿体三角带的清理、装载及场地平整、辅助装载等作业。

3）二次破碎设备

大块采用液压破碎锤（利用1.8m3液压挖掘机安装破碎锤改装）进行二次破碎。

4）爆堆、场地及路面洒水除尘

露天采场配备2辆60t洒水车用于爆堆、场地及路面洒水除尘。

- 矿山现有设备及新增设备

矿山现有设备及新增设备配置情况见表2.4-6。

表2.4-6  露天采场主要采剥设备表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  | 重量(t) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新增 | 利旧 | 单重 | 总重 |  |
| 1 | 穿孔设备 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 潜孔钻 | Φ150mm | 台 | 2 |  | 22.6 | 45.2 | 柴动，采矿 |
|  | 牙轮钻 | Φ250mm | 台 | 2 |  | 74.84 | 149.68 | 电动，剥离，420kW |
|  | 边坡钻 | Φ89mm | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 铲装设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3m3液压挖掘机 | PC850SE-8 | 台 |  | 3 | 86.27 | 258.81 | 柴动，采矿，剥离 |
|  | 15m3电动液压挖掘机 | R9250E | 台 | 2 |  | 320 | 640 | 电动，剥离，1050kW |
| 3 | 运输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55t矿用自卸汽车 | TR60 | 辆 | 5 |  | 34 | 170 | 运矿石 |
|  | 91t矿用自卸汽车 | TR100 | 辆 | 31 |  | 69 | 2139 | 运废石 |
| 4 | 辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轮式装载机 | 5m3 | 台 | 4 |  | 29 | 116 |  |
|  | 推土机 | SD52-5 | 台 | 2 | 2 | 67.5 | 270 |  |
|  | 碎石机 |  | 台 |  | 2 |  |  | 现有小型挖掘 |
|  | 矿用加油车 | 15t | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 工具车 | 丰田皮卡 | 辆 | 4 |  |  |  |  |
|  | 材料车 | 10t | 辆 | 2 |  |  |  |  |
|  | 洒水车 | 60T | 辆 | 2 |  | 15.25 | 30.5 |  |

2.4.7通风防尘

矿山穿孔、爆破、铲装及运输会产生大量粉尘，需洒水进行防尘，设计选用2台60T洒水车用于矿山防尘。

2.4.8 矿山供配电设施

2.4.8.1电源情况

金鼎锌业现有110kV金鼎锌业变电站一座，为金鼎锌业现有的采矿、选矿、冶炼等生产设施提供35kV和10kV电源；变电站主变容量2×80MVA，电压等级110kV/35kV/10kV，容量比1:1:1，110kV为双母线内桥主接线。其中35kV出线7路，目前全部用完。10kV母线为分段单母线结构，共出线30回，目前使用25回，备用5回；目前110kV金鼎锌业变的总用电负荷约60MVA，剩余供电容量约100MVA。金鼎锌业变电站内的35kV配电室内有冗余安装空间，可扩建2台35kV馈线柜。

大圆坪选厂现有35kV南厂变电站一座，变电站设计容量为2×20MVA，目前建成容量1×20MVA主变1座，现有用电负荷约11000kVA。双回35kV电源由110kV金鼎锌业变电站引来，另有10kV联络线1回引自110kV兰坪中心变电站。35kV南厂变电站共22回10kV出线，已经使用20回，备用2回。

设计将新建一座“35kV采矿中心变电站”，以及北厂-架崖山矿段10kV露采供电环网一套。“35kV采矿中心变电站”设置于机修及办公场地的西南侧位置，最终接线形式为2回35kV进线。

2.4.8.2用电负荷及负荷性质

- 露天采矿技改扩建工程用电负荷

本次工程中，主要用电负荷为大型化电动采矿设备（6kV电动牙轮机，6kV电动液压铲）、破碎站、矿石运输索道，公辅设施（采矿综合维修间+露采排水泵站）等，主要负荷情况为：

总装机容量：4361kW

工作装机容量：4331kW

35kV侧有功功率：2362kW

35kV侧无功功率（补偿后）：1000kVar

补偿后35kV侧功率因数：0.98

年耗电总量(260万t/a产量)约为：1060万kWh

- 负荷性质

设计本次露天采矿系统中，生产用电设备及辅助设备均为二级负荷。

2.4.8.3供配电系统

- 35kV采矿中心变电站

35kV采矿中心变电站的建设先满足于北厂-架崖山矿段露天采矿系统的用电要求，建成35kV变电站的土建工程。并依据露天采矿阶段用电负荷性质要求、容量大小、大功率电机的起动、供电可靠性的要求等，先建成35kV系统I段，含35kV配电柜3台，35/10.5kV油式有载调压动力主变压器一台，主变容量6300kVA；10kV配电系统I段，含10kV配电柜7台；主变压器为室内配置，采用有载自动调压变压器；同时，低压配电室内建成S13M-1250kVA 10kV/0.4kV油浸式变压器一台，低压配电系统采用GCS抽屉柜，采用放射式配电接线分别向35kV采矿中心变周边的破碎站、索道胶带驱动站、综合修理间等设施提供0.4kV的低压电源，配电距离均不超过100m。

35kV采矿中心变电站的主变35kV侧中性点为不接地方式，10kV系统采用非有效接地（消弧线圈接地）。

- 北厂-架崖山矿段10kV露采供电环网

设计将围绕北厂-架崖山矿段最终境界线外10m以上距离，建设一套北厂-架崖山矿段10kV露采供电环网，采用2回独立的10kV电源供电，分别引自“35kV采矿中心变”不同10kV母线段；主干线路为10kV架空线，分别由围绕北厂矿段和架崖山矿段的2个半环形线路组合构成。用于向露天采坑内的电动采掘设备、露采照明设施以及周边新建生产设施提供10kV电源。

10kV露采供电环网的建设根据北厂-架崖山矿段的开采顺序分为两个阶段，先架设北厂矿段的半环形线路；后期再建设架崖山矿段的半环形线路。

露采10kV露采环网向采区内的供电支线，采用跨工作平台横跨线+同工作平台纵架线的组合线路方式向采区内的电动采掘设备供电。横跨线采用半固定式线路，纵架线采用可移设轻型杆线路，可跟随采区的变动进行线路移设。横跨线之间的设置间距约300m，由就近的露采供电环网主干线上的分歧杆T接引入10kV电源；分歧杆的设置间距约600m，整个露采供电环网主干线上约设置12个分歧杆，分歧杆上设置10kV户外型真空断路器及避雷器各一套。

采场内设置3座可移设预装式10kV/6kV采区变电站（简称“采区变”），可跟随电动牙轮机、电动液压铲等大型化采掘设备在不同采区平台进行移设供电。

2.4.8.4主要设备及选型

根据可研：本次项目为高海拔区域（2000m～2750m），电气设备选型采用高海拔型产品。

35kV开关柜采用KYN61A-40.5室内铠装中置式开关柜。

10kV开关柜采用KYN28A-12室内铠装中置式开关柜。

35kV采区中心变电站的35kV/10.5kV主变选用油浸有载调压电力变压器SZ18-6300/35、10kV/0.4kV动力变压器采用S13-M型低损耗全密闭电力变压器。

可移设采区变电站的10kV/6kV变压器采用S13-M型低损耗全密闭电力变压器。

地表厂区内，10kV电力电缆选用阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆。

固定敷设的低压电缆采用阻燃型聚乙稀绝缘铜芯电力电缆或阻燃型聚乙烯绝缘电缆。

露采工作区域内的移动式电气设备采用矿用橡套型电缆。

2.4.8.5电气照明及配电线路

各照明电源引自就近的配电室、动力配电箱，或由各车间变电所直接送电。照明网络电压采用380/220V，TN-S接地系统。室内照明根据应用环境及场所选择相应的灯具形式，露天照明灯具均采用一般型矿用照明灯具，LED光源产品。

北厂-架崖山露天采场为24小时工作制，需要在汽车运输的装卸车处、调车站、会让站调车场、车站、主要行人道和行车道等地点装设固定照明，照明灯具采用LED光源的户外型高杆灯，低压电源取自就近的变配电设备或露采供电环网沿线设置的照明变压器。

机械凿岩工作地点、挖掘机工作地点则采用移动局部照明+设备附设照明。移动照明灯具采用户外型LED泛光灯A类灯具，电源可采用自带型，或由可移设采区变引来。

35kV采区中心变电站内，除了设置正常照明外，还需设置应急照明及疏散指示照明系统，并能与火灾自动报警控制系统进行联动。

2.4.8.6防雷及接地

破碎站、索道胶带站等建筑均为第二、三类防雷建筑、构筑物，以及35kV采区中心变电站，按相关规范要求设置防直击雷和雷电波浸入的措施，除独立避雷器的接地装置应单独接地外，防雷接地、保护接地和信息接地宜共用接地装置，接地电阻取各种接地的最小值。

2.4.9 防排水系统

- 采场外截排洪

矿区东高西低，北高南低，露天采场外围汇水主要是东侧及南侧。采场北侧已到山顶，汇水区域较小，采场内部排水可解决；东侧布置有3#工业矿堆场，东南侧布置有三重山排土场，南侧布置有2#工业矿堆场、南大沟排土场及歪山梁子排土场，各堆场及排土场的截排洪设施完善。

矿区截排洪系统主要由三重山排土场新建1号截洪沟、现有1号和2号截洪沟、3#工业矿堆场东侧3号截洪沟和南大沟现状4号截洪沟组成。

新建1号截洪沟沟前段沟断面0.6×1.2m，后段1.8×2.3m；现有1号和2号截洪沟前段沟断面0.9×1.0m，后段1.75×2.4m；4号截洪沟前段沟断面1.2×1.3m，后段1.8×1.2m；3号截洪沟前段沟断面0.7×0.4m，后段1.83×2.24m。

- 采场内防排水

本项目露天采场2480m以上为山坡露天采场，2480m以下为凹陷露天采场。

山坡露天采场按照雨污分流方式进行分区自流排水，标高2480m以上雨水未受污染，通过雨水系统排出；受污染雨水通过平台雨水沟收集后自流进入污水收集池（标高2465m），收集池尺寸L×B×H=12×12×2.5m，污水经初沉后用管道排入东岸截污沟，再进入尾矿综合水处理厂。排水管道采用D219×7无缝钢管，管道长度约1400m。

依据可研，凹陷采场2408―2480m封闭圈采用机械排水，污染雨水最大暴雨量11981m³/d，按允许淹没时间6日计算，单日排水量1996m³/d。设移动式排水泵站，随采场的降深移设，配置WQN50-100型矿用潜水泵2台，Q=50m³/h，H=100m，电机功率N=30kW。平时1用1备，最大暴雨时2台同时开。污水通过台阶内的排水沟自流汇至2408m集水池，用潜水泵将水抽至2465m污水收集池，通过管道排入东岸截污沟，再进入尾矿综合水处理厂。排水管道采用D159×5直缝焊接钢管，管道长度约200m，管道采用明设，局部过路埋设。废水经处理去除重金属和悬浮物后，通过加压泵分别送至不同选厂回水高位水池回用。

图2.4-6  露天采场排水规划图

- 给水系统

1）露天采矿场生产给水系统

露天采场用水主要是装载工作面用水、道路降尘用水，由设置在标高2713m的生产新水池通过管道或洒水车供给。由于用水量增大，现有2880m高位水池至2713m水池DN100输水管输水能力不足，需增设一根输水管，新增输水管接原有水池至采矿一厂给水管出口，采用D159X5直缝焊接钢管，管道长度约1000m，埋地敷设。

2）粗碎站及机修场地生产给水系统

粗碎站生产用水主要是除尘器用水及胶带清洗水，除尘用水经沉淀后循环使用，在除尘器旁设置沉淀池一个，L×B×H=6×2×2m。补充新水由设置在2485m的生产消防水池供给。生产给水管与场地消防管合用。

3）消火栓给水系统

本项目消防给水主要用于粗碎站及机修场地，消火栓给水系统包括室内消火栓给水系统及室外消火栓给水系统。

室内消火栓系统采用临时高压制，在拟设室内消防给水的建筑物内设室内消火栓，保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱能同时到达任何部位。

室外消火栓给水系统：在破碎站及机修场地内设置生产、消防合一的供水管网，沿厂区道路环状布置。其保护半径不大于150m，间距不大于120m。消火栓距路边不大于2m，距房屋外墙大于等于5m。

2.4.10 排土场

设计矿山过渡及技改期外排废石排土场为三重山排土场，属于利旧工程，生产期排土场为练登大沟排土场，属于新建工程。

- 三重山排土场

三重山排土场设计库容2925.31万m3，实方约2285.4万m3，下部设拦挡坝，设计等级为一级排土场。设计采用多台阶堆置方式，设2770m、2800m、2830m、2860m、2890m、2920m、2950m、2980m共8个堆排台阶，其中2770m台阶平台宽20m，其他台阶平台宽44m，台阶坡面角为自然安息角35°，台阶高度30m。主坡面总体边坡角19.37°，总堆置高度230m。

三重山排土场工程设置有拦挡坝，拦挡坝采用格宾石笼方式构筑，拦挡坝坝轴线长471.83米，底宽43米，坝高23米，顶宽5米。

三重山排土场周边修建截洪沟及沉砂池，新建截洪沟7条，共1991.73米，原有截洪沟拆除重建1条，148.5米，合计2154.3米、沉砂池10座，截洪沟采用混凝土浇灌及浆砌毛石砌筑。截洪沟边坡治理采用喷锚支护方式，1-1#、1-2#、2#截洪沟边坡支护完成11171.63㎡，6#、7#截洪沟边坡支护完成6609.29㎡，合计17780.92㎡。库底设置排渗盲沟及4个泉眼集水池，新建12条，共1664.39米，利用原有截洪沟改建5条共1882.5米，合计3546.89米。拦渣坝坝前设置一座淋滤水收集池（21m*11m*4.6m），与坝体内1-1盲沟连接，用于收集坝内盲沟排水。新建外部道路（长427.73米）及避险车道（长110米），排土场设置有安全监测系统。

- 练登大沟排土场

设计拟建练登大沟排土场作为金鼎锌业兰坪铅锌矿北厂-架崖山矿段生产持续排土场，采取一次规划，分区、分期的实施，该排土场目前正处于可行性研究阶段。

练登大沟排土场设计堆存废石（实方）量V=1.03亿m³，容积量V0=1.35亿m³。

共设计14个台阶，设计台阶标高分别为2500m、2520m、2550m、2580m、2610m、2640m、2670m、2700m、2730m、2760m、2790m、2820m、2850m、2880m、2910m。堆置总高度410m，2520m台阶平台宽20m，其他主坡面台阶综合宽度25.00m；台阶坡面角为自然安息角34°，整体边坡角约21~24°；设计总容积为1.35亿m³。

1#拦挡坝：拦挡坝类型为碾压式加筋格宾坝，坝长约60.00m，坝高35.00m，坝顶宽6.00m，坝体前（内）坡坡比1：0.50；坝体后（外）坡坡比1:1.00。

2#拦挡坝：拦挡坝类型为碾压格宾坝+毛石砼现浇坝，坝长约96.00m，坝高42.00m，坝顶宽7.00m，坝体前（内）坡坡比1：0.5；坝体后（外）坡坡比1:0.5。

堆排工艺：采用汽车运输排废，推土机辅助作业。

2.4.11 采空区处理

昆明理工大学资产经营有限公司于2023年3月编制了《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告，该报告分别通过理论计算、经验类比、钻探工程验证以及数值模拟软件进行分析研究得出以下结论：

- （1）通过现状模拟分析得出：

- 1）峰子山矿段空区已经影响到矿山目前在用的粗碎站，但未影响到北厂-架崖山露天采场；

- 2）跑马坪矿段的采空区影响范围距离露天边坡约38m，未对现状露天边坡造成影响；

- 3）北厂-架崖山矿段的地下采空区目前未影响到现状露天采场，边坡变形主要以回弹变形为主，通过强度折减法计算，边坡整体安全系数为2.41，说明现状边坡处于稳定状态。

- （2）综合有限微分法、离散元法等几种不同的方法，计算北厂-架崖山矿段的地下采空区的影响范围，并提出了安全顶柱的厚度、各采空区的处理时机及方式，详见表2.4-7。

表2.4-7 推荐安全顶柱厚度及采空区处理标高表

| 采场空区名称 | 经验类比/m | 离散元/m | 钻探工程验证/m | 理论计算/m | 有限差分法/m | 计算安全顶柱厚度/m | 顶板标高/m | 推荐安全顶柱厚度 | 推荐采空区处理标高 | 推荐采空区处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅷ#矿体1#采空区 | 10 |  | / | 7.77 | 6.5 | 8 | 2365 | 20m | 2420m | 废石尾砂 |
| Ⅷ#矿体2#采空区 | 30 |  |  | 26.02 | 11.5 | 19 | 2390 |  |  |  |
| Ⅷ#矿体3#采空区 | 15 |  |  | 12.05 | 11 | 12 | 2360 |  |  |  |
| Ⅷ#矿体4#采空区 | 10 |  |  | 7.77 | 10.5 | 10 | 2365 |  |  |  |
| Ⅷ#矿体5#采空区 | 20 |  |  | 17.91 | 13.5 | 16 | 2390 |  |  |  |
| Ⅷ#矿体6#采空区 | 20 |  |  | 17.91 | 13.5 | 16 | 2390 |  |  |  |
| Ⅷ#矿体7#采空区 | 15 |  |  | 14.75 | 6.5 | 11 | 2385 |  |  |  |
| Ⅷ-3#矿体采空区 | 10 |  |  | 9.18 | 4 | 7 | 2365 |  |  |  |
| Ⅷ#矿体盲矿体采空区 | 30 |  |  | 25.17 | 13.5 | 20 | 2380 | 20m | 2408m |  |
| 1460右1#采空区 | 25 |  |  | 21.48 | 18.5 | 20 | 2385 | 46m | 2456m | 毛石混凝土 |
| 1460左1#采空区 | 15 |  | 45 | 13.37 | 42 | 45 | 2385 |  |  |  |
| 1460左2#采空区 | 20 |  | / | 16.86 | 38.5 | 28 | 2395 |  |  |  |
| 1460左4#采空区 | 30 |  |  | 29.35 | 35.5 | 33 | 2400 |  |  |  |
| 1460左5#采空区 | 40 |  |  | 41.56 | 51 | 46 | 2405 |  |  |  |
| 1460左6#采空区 | 15 |  |  | 10.84 | 32 | 22 | 2365 |  |  |  |
| 900西向1#采空区 | 20 |  |  | 16.25 | 16 | 17 | 2370 | 17m | 2408m | 废石 尾砂 |
| 900西向2#采空区 | 20 |  |  | 16.25 | 13.5 | 15 | 2370 |  |  |  |
| 900西向4-5#采空区 | 20 |  |  | 18.51 | 12.5 | 16 | 2380 |  |  |  |
| Ⅱ#矿体10#采空区 | 20 |  |  | 19.66 | 37.5 | 29 | 2408 | 29m | 2444m | 毛石混凝土 |
| Ⅱ#矿体11#采空区 | 15 |  |  | 12.43 | 32 | 23 | 2385 |  |  |  |
| Ⅱ#矿体14#采空区 | 20 |  |  | 17.66 | 28.5 | 24 | 2400 |  |  |  |
| Ⅱ#矿体15#采空区 | 20 |  |  | 20.79 | 28 | 24 | 2375 |  |  |  |
| Ⅱ#矿体16#采空区 | 20 |  |  | 18.39 | 25.5 | 22 | 2375 |  |  |  |
| Ⅱ#矿体17#采空区 | 30 |  |  | 31.09 | 18 | 25 | 2375 |  |  |  |

2.4.12 安全管理及其他

2.4.12.1 安全生产管理

云南金鼎锌业有限公司有着多年的建设和发展的历史，积累了丰富的现代企业管理经验，建立了比较完善的安全生产管理机构和安全管理网络，配备有安全管理人员和专职安全员。

作为矿山采剥运输承包作业的中色十二冶金建设有限公司兰坪分公司亦组建了云南金鼎锌业有限公司矿山采剥工程安全管理委员会，配备专职安全管理人员，并设安全生产管理机构。

企业为连续工作制，年工作日300天，每天3班，每班8小时。根据项目的工作特点和设备运转需要，露天采选设置的在册职工总数为404人，其中管理及技术人员42人，生产工人362人。

2.4.12.2 安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术操作规程

金鼎锌业根据企业实际情况制定了各职能部门的全员安全生产责任制，并根据露天采场各工种的要求，制定了岗位安全生产责任制。

金鼎锌业制定了安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全例会制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、危险源管理制度、隐患排查与整改制度、安全技术措施审批制度、劳动防护用品管理制度、生产安全事故管理制度、应急管理制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度等安全管理规章制度体系。

金鼎锌业制定了露天采场各岗位安全操作规程，对相关技术操作人员进行了规范。

2.4.12.3 安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况

- 主要负责人和安全管理人员培训取证情况

公司的主要负责人、安全管理人员均经过应急管理部门培训、考核并取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，证书均在有效期内。

- 特种作业人员取证情况

特种作业人员经过相关主管部门培训、考核并取得了特种作业资格证，证书均在有效期内。

- 其他人员的教育培训情况

生产作业人员经三级安全教育培训并考核合格后方可上岗作业。矿山建立了相关安全教育培训制度和台账，并定期组织职工开展安全生产教育培训。

2.4.12.4 安全生产投入

本项目总投资140342.55万元，其中：建设投资89072.43万元，流动资金22427.74万元，利用原有资产28842.38万元。

2.4.12.5 双重预防机制建设情况

企业成立了双重预防机制建设小组，制定了双重预防机制建设方案，对作业过程中存在的安全风险进行了辨识、评估、分级，并编制了安全风险分级管控清单、隐患排查清单，建立了隐患排查台帐，绘制了安全风险四色图，并在醒目位置设置了岗位风险告知牌和风险公告栏，向从业人员告知了本岗位存在主要的危险、有害因素、可能导致的后果及应急处置措施。

2.4.12.6 应急救援预案和救护队

云南金鼎锌业有限公司编制了《云南金鼎锌业有限公司生产安全事故应急救援预案》，并于2021年4月29日在怒江州应急管理局进行备案（编号：怒应急预备〔2021〕1号）。企业以分厂为单位，由采矿一厂成立了兼职矿山救护队，采购并储备了应急物资，定期进行应急演练。

第三章 定性定量评价

本章根据有关国家标准规范，利用预先危险性分析法（PHA）、安全检查表法（SCL）、鱼刺图分析法、事故树分析法（FTA）、正交设计法等评价方法，按划分的评价单元辨识建设项目潜在的危险、有害因素，分析可能发生的事故类型，预测事故后果严重等级；评价项目建设方案与相关安全生产法律法规、规范标准的符合性；采用定性定量的方法分析评价其安全性及其发生事故后的后果，评价单元划分及评价方法选择如表3-1所示。

表3-1  评价单元划分及评价方法选择

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 开拓运输单元 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 3 | 采剥单元 | 预先危险性分析法、安全检查表法、鱼刺图分析法、 事故树分析法、正交设计法 |
| 4 | 矿山供配电设施单元 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 5 | 防排水单元 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 6 | 排土场单元 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 7 | 安全管理及其他单元 | 安全检查表法 |
| 8 | 重大危险源辨识单元 |  |

3.1 总平面布置单元

3.1.1 选址危险、有害因素分析

区域内自然灾害主要有坍塌、滑坡、泥石流、暴雨、山洪、雷击、地震等。

区域内存在的主要危险、有害因素有坍塌、滑坡、泥石流、暴雨、山洪、雷击、地震等，拟建破碎站、架空索道运输系统可能存在机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、触电事故等危害。

- 坍塌、滑坡

1）矿区属侵蚀剥蚀成因中山地形，地表切割强烈，岭高峪深，山坡陡峻，构造作用致使岩体破碎。本露天边坡多为Ⅳ、Ⅴ岩石，存在含泥较高的泥质粉砂岩，易风化，雨水易软化崩解，完整性较差，同时随着露天开采工作的推进，长期的风化作用，使矿体内岩层结构面缝隙扩大，并产生新结构面（新裂隙），从而导致坍塌、滑坡。

2）不分段开采或从台阶下“掏采”，在边坡坡肩附近建有建筑物或堆废碴，对边坡管理不善，检查不周，无专门的检查、处理边坡的人员以及在接近边坡开采时，易发生滑坡事故。

3）爆破作业对本矿山边坡产生扰动造成坍塌、滑坡事故。

4）排土场、工业矿堆场不按设计要求进行堆排作业，堆场超高或坡度过陡，未按设计设置截、排水设施，均有可能发生坍塌、滑坡。

- 泥石流

采场、排土场、工业矿堆场等存在不稳定边坡，未及时采取治理、加固、防护等措施，在遇到暴雨等极端天气时，有发生泥石流的危险。

- 暴雨

区内雨量较为充沛，年平均降雨量1088.43mm，多集中在每年的6～10月份，占全年降雨量的73.57%，且多为暴雨或大雨。暴雨等恶劣、极端天气会导致道路湿滑，雾气导致采场视野变差，对车辆运输、行人及生产等会造成极大影响。

- 山洪

矿区属亚热带高原型山地季风气候，年平均降雨量1088.43mm，最大1327mm，最小713mm，降雨多集中在每年的6-10月份，占全年降雨量的73.57%；多年最大月降雨量376.9mm（1998.08）；多年日最大降雨量80.8mm（1998.06.30），降雨最长连值为238.4mm（2009.08.08~2009.08.26）。近年来，各地极端天气屡见不鲜，若遇暴雨等极端天气时，短时间降雨量极大，矿山的截排洪工程失效，有可能会引发山洪。

- 雷击

矿区存在用电设备，有发生雷击的可能；此外在雷雨天违章爆破，可能引发放炮事故。

- 地震

据国家《建筑设计抗震规范》GB5011-2010、《中国地震动参数区划图》GB18306-2015的规定，金顶地区抗震设防烈度为7度，如果未按设计进行设防，地震可能引起露天采场、边坡滑坡、坍塌、建（构）筑物损坏和人员伤亡，影响矿山正常生产。

3.1.2 项目与周边环境的相互影响

（1）周边环境对采场的影响

北厂-架崖山矿段周边工业设施及重要基础设施主要以金鼎锌业企业内部工业设施为主。

其东北向300m~900m范围内有跑马坪地下矿山及坑口工业场地、充填制备站、三选厂等设施，目前，三选厂用作氧化矿、氧硫混合矿试验选厂，其余设施由于跑马坪采矿权到期均已停用。企业应对跑马坪地下矿山及附属设施采取封闭措施，严禁无关人员靠近，并安装视频监控加强对该区域的巡视检查。

矿山南西侧500m~2300m范围内有蜂子山地下矿山及坑口工业场地、大园坪选厂（四选厂）、粗碎站等设施，目前由于蜂子山地下矿山正处于持续生产可行性研究阶段，企业应在蜂子山地下矿山作业前对跑马坪地下矿山及附属设施采取封闭措施，严禁无关人员靠近，并安装视频监控加强对该区域的巡视检查。大园坪选厂距离采场约2000m，影响较小。

依据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》（昆明理工大学资产经营有限公司，2023年3月）可知，峰子山地下矿体走向方向与露天边坡为反方向，二者间的水平距离大于500m，因此，后续峰子山地下矿体采用进路式上向水平分层充填法回采不会影响到终了边坡的稳定性。

跑马坪及蜂子山地下矿山开采移动界线范围与此次改扩建工程最终开采境界无重叠。

图3.1-1  各采矿权开采移动界线范围图

矿区西侧至沘江河东岸一带600m~800m范围内有一选厂、二选厂，金鼎110kV变电站、剑兰高速公路等设施。一选厂、二选厂目前已停用。剑兰高速公路距最终开采境界约558m。金鼎110kV变电站距最终开采境界约980m，以上设施距离采场较远，影响较小。

兰坪铅锌矿矿权不涉及自然保护区、旅游景区(点)及重要水源地等。

南大沟排土场、歪山梁子排土场距离露天采场较远，且无地形上的上、下游关系，对矿山开采影响不大；2#工业矿堆场距离采场230m，距离采场边坡较远，4#工业矿堆场位于边坡南侧约150m处，与露天采场有一定的距离，且与露天采场有山脊相隔。因此，2#工业矿堆场和4#工业矿堆场对矿山的开采影响不大。

矿区东侧有3#工业矿堆场，与露天边坡为逆坡关系（图3.1-2）。该堆场边缘已接近矿区东帮，对采场东帮有一定的外加载荷，目前已对露天采场扩建形成压制。同时，按照安全管理政策要求，采场周边堆场必须具有一定的安全距离。因此，露天采场扩建必须对3#堆场进行部分搬迁。根据安全距离要求退让，需搬迁堆存矿约426万m3。如果今后堆场继续往采场边坡方向移动，可能会对采场东帮的稳定性造成一定的影响，甚至引起边坡失稳，需引起重视。

图3.1-2  3#堆场与扩帮境界边坡关系（A-A剖面）

（2）采空区对采场的影响

依据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》（昆明理工大学资产经营有限公司，2023年3月）可知：

1）峰子山矿段地下空区对地表影响较大，最大水平变形约889.4mm，最大沉降变形约1889.3mm，且塑性破坏已经遍布整个山包，主要是由于矿山生产前期采用崩落法进行开采，地表已出现不同程度的开裂及塌陷，该空区已经影响到矿山目前在用的粗碎站，但未影响到北厂-架崖山露天采场。

2）跑马坪矿段2180m以上矿体基本已经采空，目前该部分空区处于垮塌自充填状态。通过计算分析，跑马坪矿段地下空区对地表影响较大，最大水平变形约254.3mm，最大沉降变形约311.5mm，局部地表出现塑性破坏，经过现场踏勘地表已出现不同程度的开裂及塌陷。目前露天边坡东北帮最大水平变形值为29.51mm，水平变形为正向值，未受采空区影响；跑马坪矿段的采空区影响范围距离露天边坡约38m，说明跑马坪采空区未对现状露天边坡造成影响。

3）北厂-架崖山矿段的地下采空区目前未影响到现状露天采场，边坡变形主要以回弹变形为主，且整个露天坑内未出现明显塑性破坏区域，说明现状边坡处于稳定状态。

（3）采场对周边环境的影响

现有粗碎站位于最终开采境界爆破警戒线范围内，因此，开采活动及爆破产生振动、滚石、飞石可能造成建构筑物破坏、人员受伤、设备损坏。企业应制定完善的安全管理措施，矿山爆破作业时破碎站应停止工作、人员撤离，爆破结束后，经全面检查确认无安全隐患后方可恢复生产；下一步设计中应对最终开采境界爆破警戒线范围内的设施安全防护情况进行明确。

3.1.3 安全检查表

表3.1-1  总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 设计情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山企业的办公区、生活区、工业场地、地面建筑等，不应设在危崖、塌陷区、崩落区，不应设在受尘毒、污风影响区域内，不应受洪水、泥石流、爆破威胁。 | 《金属非金属矿山安全规程》GBl6423-2020 第4.6条 | 办公区、工业场地、生活区等地面建筑均均位于上述区域之外。 | 符合 要求 |
| 2 | 矿山企业的加油站、加气站应设置在安全地点。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.6.2条 | 设计配置3台撬装加油装置，其中：1台30m3的撬装加油装置设置在采矿工业场地附近；2台50m3的撬装加油装置设置在排土场附近，未明确具体位置。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 3 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.6条 | 企业现有110kV金鼎锌业变电站一座，为金鼎锌业现有的采矿、选矿、冶炼等生产设施提供35kV和10kV电源；设计将新建一座“35kV采矿中心变电站”，以及北厂-架崖山矿段10kV露采供电环网一套。当前生产用水主要为电站沟水源，生活用水主要来自文兴自来水厂、大龙取水点、练登大沟上游白龙潭。矿山用新水雨季主要来自练登大沟白龙潭取水点，旱季不足部分由电站沟水源补充。 | 符合 要求 |
| 4 | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.10条 | 粗碎站、“35kV采矿中心变电站”、架空索道运输系统等厂址未选在上述地点。 | 符合 要求 |
| 5 | 下列地段和地区不应选为厂址： 发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；坝或堤决溃后可能淹没的地区；有严重放射性物质污染影响区；生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.14条 | 粗碎站、“35kV采矿中心变电站”、架空索道运输系统等厂址未布置在上述地段。 | 符合 要求 |
| 6 | 厂区、居住区、交通运输、动力公用设施、防洪排涝、废料场、尾矿场、排土场、环境保护工程和综合利用场地等，均应同时规划。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第4.1.3条 | 可研中包括厂区、办公区、交通运输、公用设施、防洪排涝等设计内容。 | 符合 要求 |

3.1.4 单元小结

依据可研报告，通过检查对总平面布置与相关法律、法规、标准和规范的符合程度，本单元总体符合相关法律、法规、标准和规范要求。

本项目总平面布置单元中应加以重视的有：

- 本项目新建粗破碎站、变电所等重要设施及工业场地选址未进行工勘确认，由于矿区工程地质条件、环境地质条件及开采历史复杂，建议在可研总图布置基础上尽快开展必要的场址初步勘察工作，为下一阶段设计奠定基础。

- 下一阶段设计单位应明确撬装加油站的具体安装位置。

- 本项目采场范围较大，露天边坡存在含泥较高的泥质粉砂岩，易风化，雨水易软化崩解，完整性较差，同时随着露天开采工作的推进，长期的风化作用，使矿体内岩层结构面缝隙扩大，并产生新结构面（新裂隙），从而导致坍塌、滑坡。而且采场边坡较高，建议企业下一步开展专题研究，并提出安全措施。

- 项目基建和开采过程中，如遇到软弱岩层，应及时委托设计单位及有资质的施工单位对边坡进行加固处理或采取其他除险措施，保证项目在基建和开采过程中边坡稳定。

- 下一步设计中应在周边情况及露天采场四邻关系图上补充矿权范围、露天开采的爆破警戒范围及地下开采的移动范围，补充位于露天爆破警戒线范围内和排土场下游等危险区域内的居民、建构筑物、设备设施等，给出其与本项目的位置关系、距离及其他参数。

- 矿区开采过程中应严格管理，避免无关人员进入采场。

3.2 开拓运输单元

3.2.1 危险、有害因素辨识

开拓运输主要存在的危险、有害因素有：

- 汽车在装卸、运输过程中可能发生车辆伤害事故；

- 在卸车点等高处作业时，可能发生高处坠落事故。

3.2.2 预先危险性分析

表3.2-1  开拓运输单元预先危险性分析表

| 危险、有害因素 | 触发事件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 伤害 | 相关机械设备倾倒，对人员产生碰撞、挤压。 | 人员伤亡 设备损坏 | Ⅲ | 对涉及到的机械设备采取合理有效的防护措施；加强对设备的维护、使用；提高照明度，在设备的危险部位设置警示标志；加强管理，人员不应站在机械设备作业危险区域内。 |
| 车辆 伤害 | 路况不好，车辆故障等原因使机动车辆在行驶中发生挤、压、撞人和倾覆等事故。 | 人员伤亡 车辆损坏 | Ⅲ | 按要求对运输道路进行合理设计，及时养护、维修道路；在急弯、陡坡、危险和养路地段及时设置路标，在危险路段设置护栏、挡车土堆等；雨季应采取有效的防滑措施并减速行驶。 |
| 高处 坠落 | 人员和车辆从运输道路边缘、卸矿平台或高处作业面坠落。 | 人员伤亡 车辆损坏 | Ⅲ | 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段等危险路段，外侧应设置护栏、挡车墙等；危险路段应减速行驶；卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施；人员严禁在道路上打闹；高处作业面设置安全防护设施。 |
| 物体 打击 | 作业面浮石、器具或物料掉落。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 及时处理作业面浮石；加强对器具、物料的管理。 |
| 坍塌 滑坡 | 露天采场道路施工及生产过程中，凿岩、爆破振动，露天边坡会产生危石；岩层破碎、节理裂隙发育。 | 人员 伤亡 设备 损坏 | Ⅲ | 凿岩爆破等应按章操作；施工过程中按设计进行，遇地质条件不好、破碎地带及时进行支护；事先处理道路及边坡浮石；处理浮石应正确操作。 |
| 火灾爆炸 | 油罐车运输过程中或加油作业过程中以及添加机油、润滑油等作业过程中发生油料泄露，遇到明火、火花或高温发生火灾、爆炸事故；炸药运输过程中未严格按照规程要求采用合理的方式及运输车辆运输，发生火灾或爆炸事故；本项目车流密度较大、项目所在区域雷暴日较多，雷击可能造成车辆设备损坏、人员伤亡、火灾爆炸等事故。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 严格按照规范要求进行油料运输、加油、炸药运输、混装、装填等作业；采购由有资质厂家生产的油罐车、炸药运输车辆，并应进行定期检测，操作人员应具备相关资质；道路或车辆应做好防雷或避雷措施。 |

3.2.3 开拓运输安全检查表

根据《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）对开拓运输系统进行安全检查。详见表3.2-2。

表3.2-2  开拓运输安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.4.2.3条 | 可研未说明主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 2 | 运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.4.2.4条 | 可研中未明确运输道路的护栏或挡车墙高度。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 3 | 汽车运行应遵守下列规定： ——驾驶室外禁止乘人； ——运行时不升降车斗； ——不采用溜车方式发动车辆； ——不空挡滑行； ——不弯道超车； ——下坡车速不超过25km/h； ——不在主运输道路和坡道上停车； ——不在供电线路下停车； ——拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥； ——通过道口之前驾驶员减速瞭望，确认安全后再通过； ——不超载运行。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.4.2.6条 | 可研中未说明。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 4 | 现场检修车辆时，应采取可靠的安全措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.4.2.7条 | 可研中未说明。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 5 | 夜间装卸车应有良好的照明条件。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.4.2.8条 | 设计在汽车运输的装卸车处、调车站 、会让站调车场、车站、主要行人道和行车道等地点装设固定照明。 | 符合要求 |
| 6 | 雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m，视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.4.2.9条 | 可研中未说明。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 7 | 矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.3.1条 | 可研未对新建破碎站矿仓口周围应设围挡或防护栏杆及相关参数进行设置。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 8 | 露天矿山道路设计，应根据矿山地形、地质、开采境界、开采推进方向，各开采台阶（阶段）标高以及卸矿点和排土场（排土场）位置，并密切配合采矿工艺，全面考虑山坡开采或深部开采要求，合理布设路线。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.1.6条 | 可研根据采剥工艺、推进顺序以及现场条件，封闭圈以上矿石运输采用外部直进式公路开拓，采矿台阶间通过临时线路联系，封闭圈以下矿岩运输采用螺旋布线接通封闭圈上部道路。剥离帮工作区域采用折返临时线路连通上下平台。 | 符合 要求 |
| 9 | 汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆的生产干线、支线，可采用二级露天矿山道路。当条件较好且交通量接近上限时，可采用一级露天矿山道路；当条件困难且交通量接近下限时，可采用三级露天矿山道路。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.2条 | 可研明确露天矿山道路等级为二级，未说明汽车的小时单向交通量。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 10 | 露天矿山道路的计算行车速度，宜按下表的规定采用。 道路等级; 一; 二; 三. 计算行车速度（km/h）; 40; 30; 20. | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.3条 | 设计露天矿山道路的行车速度为20km/h。 | 符合 要求 |
| 11 | 露天矿山道路路面宽度，宜按表2.4.4的规定采用。生产线（除单向环行者外）和联络线宜按双车道设计；联络线在条件困难时可按单车道设计；辅助线可根据需要按单车道或双车道设计。当单车道需要同时双向行车时，应在适当的间隔距离内设置错车道。错车道的设置，应符合附录二的规定。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.4条 | 设计露天矿山运输道路宽度15m。 | 符合 要求 |
| 12 | 露天矿山道路，宜采用较大的圆曲线半径。当受地形或其它条件限制时，可采用下表所列最小圆曲线半径。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 最小圆曲线半径（m）; 45; 25; 15. 当采用六至八类车宽时，露天矿山道路的最小圆曲线半径，应增加一个相应的计算车宽值。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.6条 | 设计运矿道路最小回头曲线半径：R=20m，小于二级道路要求的25m。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 13 | 露天矿山道路在圆曲线和竖曲线处的视距，不应小于下表的规定。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 停车视距（m）; 40; 30; 20. 会车视距（m）; 80; 60; 40. | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87） 第2.4.11条 | 设计道路等级为二级，停车视距：40m（30m）；会车视距：80m(40m)。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 14 | 露天矿山道路的纵坡，不应大于下表的规定。 露天矿山道路等级; 一; 二; 三. 最大纵坡（％）; 7; 8; 9. | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.13条 | 设计最大线路纵坡8%。 | 符合 要求 |
| 15 | 露天矿山道路纵坡，应在不大于表2.4.14-1所规定的长度处设置缓和坡段。缓和坡段的坡度不应大于3%，长度不应小于表2.4.14-2的规定。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.14条 | 可研未明确缓坡段长度及坡度。 | 下一阶段设计中需完善 |

3.2.4 车辆伤害评价综述

矿山运输过程中发生车辆伤害的原因表现为：

- 采场运输道路的路况路面质量差，缺乏定期的养护，遇冰雨天或大雾天气时，造成行车困难而发生车辆伤害事故。

- 由于驾驶员责任心不强、车况不好、刹车失灵、超速行驶等造成的车辆伤害事故。

- 由于卸车平台无挡车设施，转弯、坡陡，未设置警示标志，造成的车辆伤害事故。

- 设备故障、违章驾驶、信号不畅或信号失灵等方面的因素，造成的车辆伤害事故。

因此，矿山应定期对采场公路和矿区公路进行养护，完善道路安全设施，定期维护、检修车辆设备，确保车况完好，严禁超载、超速行驶，确保安全运输。

3.2.5 单元小结

矿山开拓系统沿用公路开拓汽车运输的方式。可研对矿山开拓运输道路布置进行了设计，总体上符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）等规范的要求。但未对运输系统相关安全防护措施进行说明，如急弯地段设置安全警示标志、卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施及明显标志和安全护栏等安全设施，未明确缓和坡度、警示标志等，建议在下一步设计中补充完善。

本单元应注意以下问题：

- 下一阶段设计应明确若局部地段因条件限制不能满足规范要求时，应采取限速、设挡墙、加宽路面等措施。

- 下一阶段设计应对道路汽车的小时单向交通量进行核算，并确认道路等级。

- 下一阶段设计中应明确露天矿山道路按要求设置缓和坡段，其坡度应符合规程要求，说明主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。

- 下一阶段设计中需补充：运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。

- 下一阶段设计需明确矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3。

- 下一阶段设计中运矿道路最小回头曲线半径不得小于二级道路要求的25m。

- 下一阶段设计中停车视距、会车视距应满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）的要求。

- 下一阶段设计需说明汽车运行应遵守的相关规定，下坡车速不超过25km/h；不超载运行，并明确雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距符合相关规定，拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

3.3 采剥单元

3.3.1 采场子单元

3.3.1.1 危险、有害因素辨识与分析

本单元存在的危险、有害因素有：边坡失稳、滚石、高处坠落、触电、机械伤害、物体打击等。

- 边坡失稳：分布在采场工作帮坡面上。因边坡高陡、坡积、残坡积层、岩石结构面发育，大型滑坡的可能性更大；受振动、大气降雨和地表水等因素的影响，发生边坡坍塌、崩落、滑坡等，以冲击、掩埋等形式危害下方作业面人员、设备和设施。

- 滚石：主要体现在采场工作帮坡面。工作帮坡面上因安全检查不严格和浮石、危石或孤石清理不彻底﹑振动影响﹑雨水冲刷等，容易发生岩石沿高陡边坡面滚落，滚石以冲击的形式危害铲运装设备或作业人员。

- 高处坠落：在边坡上部或高于2m以上的平台上作业时，未佩戴安全带，可能会发生高处坠落事故。

- 触电：采场使用的用电设备，若供电电缆破损、接头裸露等可能导致人员触电。

- 机械伤害：采场内因铲运机械、凿岩、破碎等机械设备作业，因操作失误等方面的因素，可能发生机械伤害事故。以挤夹、碰撞等形式伤害人员。

3.3.1.2 预先危险性分析（PHA）

表3.3-1  采场子单元预先危险性分析表

| 危险、有害因素 | 现象 | 形成事故原因 事件 | 事故模式 | 事故 后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡 失稳 | 崩落坍塌滑动开裂倾倒滑坡 | 台阶高度过高； 边坡角过陡； 在松散地带开采； 局部掏采； 边坡顶部有松散积层； 暴雨。 | 整体滑坡坍塌 | 人员伤亡、财产损失 | Ⅲ | 按照规范、规程要求进行设计、开采； 根据岩性和铲装设备确定合理的台阶参数； 定期进行边坡稳定性分析及监测； 在采场境界外或各台阶修挖截排水沟。 |
| 物体 打击 | 滚石 | 未清理危岩。 | 物体打击 | 人员伤亡 | Ⅲ | 作业前，按照要求对边坡浮石、孤石进行清理 |
| 高处 坠落 | 滑倒 坠落 | 未使用安全带（绳）； 安全绳固定不牢靠； 安全绳质量欠佳、强度不符合要求； 无安全警示标志； 误入危险区域。 | 高处坠落 | 人员伤亡 | Ⅱ～Ⅲ | 合理确定台阶高度； 选择牢靠地点固定安全绳； 使用合格安全绳（带）； 在进入采场位置设置醒目的安全警示标志。 |
| 机械 伤害 | 铲装设备伤害 设备转动部位伤害 | 未按安全操作规程进行操作； 转动部位无防护装置； 凿岩作业时凿岩机支点位移及钎杆折断机械振动。 | 挤夹、碾压、碰撞、绞入、坠落 | 人员伤害 | Ⅱ | 制定各种设备安全操作规程； 设备转动部位安装防护装置； 严格按安全操作规程进行操作； 加强对作业人员的教育培训，提高作业人员的操作技能和安全防范意识。 |
| 触电 | 人员接触带电体 | 电缆被损坏，导致漏电； 使用电气设备绝缘老化； 电气设备缺少漏电保护等防护装置； 不执行停送电制度； 缺乏安全警示标志； 作业无人监护； 安全装置失效； 个人防护措施不全； 其他违章操作。 | 短路、引发漏电、触电 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅱ | 对用电设备电缆采取保护措施，防止爆破、滚石、车辆对其造成损坏；严格执行操作规程；电气设备采用保护接地；设置当心触电的警示标志；在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手必须悬挂警示牌；电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警戒标志； 定期检查电气线路及设备。 |

3.3.1.3 边坡失稳鱼刺图分析

露天开采的主要危险是边坡失稳引起滑坡、坍塌，轻则会导致设备损坏、采场道路损毁，重则引起人员伤亡，影响矿山生产，甚至停产。因而对矿山边坡稳定性必须予以足够的重视。

- 边坡失稳事故鱼刺图

影响露天采场边坡失稳的主要因素有：地质因素（主要为边坡体内存在软弱结构面）、振动因素、施工因素、水的因素和开采工艺因素。本鱼刺图分析了边坡失稳的主要因果关系，用于对边坡危险因素的预测和分析，详见图3.3-1。

图3.3-1  采场边坡失稳的鱼刺图分析

通过分析，认为影响采场边坡稳定性的主要因素有：

1）地质因素

主要有：边坡角若与岩层层面一致易出现滑坡；在节理裂隙发育地段，若边坡角过大，易出现滑坡、塌方等事故；工程地质（断层、节理、裂隙、软弱带、矿岩物理力学性质等）和水文地质资料不详可能会出现边坡失稳事故；山崩、泥石流、洪水淹没等灾害。

2）地质构造发生滑坡的几种形式

- 由于边坡上部的岩土结构松散破碎，易形成圆弧形的滑坡；

- 存在于边坡上方的与边坡同面的层状结构的岩体或层面，两种不同的岩面接触面，斜切而成的边坡三角体，容易产生滑坡；

- 岩性构造：边坡体内的软弱夹层等不连续面，与边坡同向，都有可能构成滑体的滑动面，尤其是这些不连续的倾角，两个不连续面交线的倾角小于边坡时，滑坡的可能性更大。

3）水的因素

地表水对边坡的冲刷及渗水将增加边坡荷重，这对边坡稳定产生危害。

4）边坡结构因素

台阶过高会引起台阶失稳，产生滑坡、崩落、滚石；整体边坡角度过陡，将产生大型滑坡。

5）边坡管理因素

开采方法不当，靠帮边坡部位产生超挖，欠挖，以及护坡工作没有做到位而影响边坡的稳定。

6）设计因素

台阶过高、平台宽度不够等都会造成边坡稳定性下降。

- 可能导致本项目边坡失稳的影响因素分析

1）基建及采矿作业对边坡稳定性影响

基建及采矿作业时人员、设备在原有台阶上作业，均可能会发生使原有边坡失稳，产生滑坡或坍塌。

2）地质因素及地质构造发生垮塌、滚石

根据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告，通过对兰坪铅锌矿区的边坡工程勘察和稳定性分析研究，整体边坡稳定性满足规范要求，鉴于工程勘察的局限性和地质条件的复杂性，同时矿山局部区域由于岩体风化、节理发育，存在一定的安全隐患。随着矿山正式投产，岩体开采剥离，当边坡在受岩体卸荷、爆破振动、物理风化作用下，节理裂隙结构面贯通并向深层发展，边坡局部易形成顺层滑移型和楔体滑塌破坏。

3）水的因素

大气降水是采场充水的主要因素，若雨季突遇暴雨，无防排水沟阻截地表水对边坡冲刷或地表水入渗，有可能引起滑坡、泥石流等地质灾害。

4）边坡管理因素

如果开采方法不当，靠帮边坡部位超挖，欠挖等，以及护坡工作没有做到位会影响边坡的稳定。

3.3.1.4 滚石伤人事故树分析（FTA）

- 露天采场边坡滚石事故树分析

图3.3-2  采场边坡滚石事故树分析

通过对露天采场边坡滚石事故采用事故树分析方法进行研究，探索相应的对策措施，尽量避免该类事故发生。

根据事故树图列出其逻辑代数式：

T=X9·A8·X10

T=X9·A2·A5·X10

T=X9·（X1+A3）·（X5+X6+X7+X8）·X10

T=（X1+X2+X3+X4）·（X5+X6+X7+X8）·X9·X10

求得最小径集有：

｛X1，X2，X3，X4｝，｛X5，X6，X7，X8｝，｛X9｝，｛X10｝四个。

展开逻辑代数式求得最小割集有十六个：

｛X1，X5，X9，X10｝，｛X1，X6，X9，X10｝，｛X1，X7，X9，X10｝，｛X1，X8，X9，X10｝，｛X2，X5，X9，X10｝，｛X2，X6，X9，X10｝，｛X2，X7，X9，X10｝，｛X2，X8，X9，X10｝，｛X3，X5，X9，X10｝，｛X3，X6，X9，X10｝，｛X3，X7，X9，X10｝，｛X3，X8，X9，X10｝，｛X4，X5，X9，X10｝，｛X4，X6，X9，X10｝，｛X4，X7，X9，X10｝，｛X4，X8，X9，X10｝

从最小割、最小径集判断得知各基本事件在故障树的结构中所占有地重要程度排列如下：

根据上述分析，首先要尽量避免出现陡边坡开采，其次要教育提醒职工注意滚石发生并采取有效防护措施，再依次解决排除松动危岩滚落隐患，减少工作面产生危岩的开采工艺，可使该事故的发生概率降低到最低程度。

- 可能导致本项目采场作业滚石伤人的影响因素

1）边坡管理方面

现场安全管理人员未督促作业人员对边坡危石、浮石进行清理或清理不干净；作业人员未经过安全培训；作业范围未设置明显安全警示标志，人、畜进入，作业人员未穿戴防护用品，如未戴安全帽等。

2）采剥作业方面

生产作业前未对工作帮边坡上的单个危石、伞檐体进行处理，或者处理不彻底，处理顺序不当及处理过程中下方有其他作业人员可能会导致边坡滚石伤人。

3）铲装作业方面

铲装作业时，若控制的边坡角过陡，有可能导致滚石伤人事故；作业时如形成掏采工作邦边坡容易形成孤石、危石，伞檐体，如不及时清除，会造成滚石伤人。

3.3.1.5 边坡高处坠落事故分析

可能导致本项目边坡高处坠落的影响因素：

- 采剥作业工作面最大台阶高度12m，在清理浮石、危石过程中有高处坠落的可能性。

- 在高度超过2m或坡面角大于30°的地方作业时未使用安全绳（安全带）、安全绳未牢靠固定或使用不符合质量要求的安全带，也有发生高处坠落的可能。

- 作业人员未经过教育培训、安全意识不强烈，违章作业、疲劳作业和酒后作业有可能导致高处坠落事故。

- 采场顶部及危险区域内未设置安全警示标志或标志不明显，误入人员有发生高处坠落的可能。

3.3.1.6 采剥单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）对本项目采场进行安全检查。详见表3.3-2。

表3.3-2  采剥单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合下表的规定。 矿岩性质; 作业方式; 台阶高度. 松软的岩土、砂状的矿岩; 机械铲装; 不爆破; 不大于机械的最大挖掘高度. 坚硬稳固的矿岩; 爆破; 不大于机械最大挖掘高度的1.5倍. | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.1.1条 | 设计台阶高度为12m，但未明确所选机械最大挖掘高度。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 2 | 露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.8条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 3 | 露天矿山应该采用机械方式进行开采。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.1.2条 | 矿山采用机械方式开采。 | 符合要求 |
| 4 | 多台阶并段时并段数量不超过3个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.1.3条 | 可研中设计台阶高度为12m，终了时并段数量为2个，并段后台阶高度为24m。 | 符合要求 |
| 5 | 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.1.4条 | 设计安全平台宽度10-14m，兼作清扫平台。 | 符合要求 |
| 6 | 边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.4.4条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 7 | 露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施；高度超过200m的露天边坡应进行在线监测，对承受水压的边坡应进行水压监测。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.4.6条 | 可研未明确采场边坡检查的频率。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 8 | 矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。现状高度100米及以上的边坡，应每年进行一次边坡稳定性分析；现状高度100米以下的边坡，每5年至少进行1次边坡稳定性分析。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.4.5条 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（矿安〔2022〕4号） | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |

3.3.1.7 采场边坡稳定性分析评价

昆明理工大学资产经营有限公司于2023年3月编制了《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告，该报告根据本次露天采场设计圈定的最终境界、边坡坡向、岩层产状要素特点及地质构造的基本情况，将其划分为3个分区，I区为采场北帮、Ⅱ区为采场东帮，Ⅲ区为采场南帮，研究各分区选择代表性工程地质剖面，共计8条剖面，采用“正交设计方法”对设计边坡角进行验证，并提出相关的优化建议，分区及剖面线位置如图3.3-3所示。

图3.3-3  工程地质分区及剖面线位置平面图

- 露天采场最终境界边坡岩体物理力学参数

根据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》，露天采场边坡终了设计岩体力学参数取值如表3.3-3所示。

表3.3-3 露天采场边坡岩体力学参数综合推荐取值

| 区域 | 岩性 | 风化程度 | 推荐岩体力学参数取值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密度KN/m3 |  | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 抗拉强度/kpa | 天然 |  | 降雨 |  |
|  |  |  | 天然 | 饱和 |  |  |  | 粘聚力c /kPa | 内摩擦角φ /° | 粘聚力c /kPa | 内摩擦角φ /° |
| I区、II区、III区 | 素填土（碎石） | -- | 21.0 | 21.5 | / | / | / | 15 | 32 | 10 | 30 |
|  | 粉质黏土 | -- | 19.0 | 20.0 | / | / | / | 35 | 20 | 40 | 16 |
| I区 | 灰岩 | 中风化 | 23 | 24 | 3.64 | 0.21 | 201.86 | 200 | 35 | 120 | 34.5 |
|  |  | 强风化 | 22.5 | 23.5 | 3.64 | 0.21 | 185 | 180 | 34 | 100 | 33 |
|  | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 26.5 | 27 | 3.25 | 0.36 | 201.34 | 180 | 34.5 | 80 | 34 |
|  |  | 强风化 | 26.3 | 26.8 | 3.25 | 0.36 | 191 | 120 | 34 | 60 | 33.5 |
|  | 泥岩 | 强风化 | 21.5 | 22.5 | 4.16 | 0.31 | / | 130 | 31 | 60 | 28 |
| II区 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 26.5 | 27 | 3.25 | 0.36 | 201.34 | 180 | 34.5 | 80 | 34 |
|  |  | 强风化 | 26.3 | 26.8 | 2.08 | 0.36 | 130.86 | 105 | 31 | 60 | 30.5 |
|  | 砂岩 | 中风化 | 2.65 | 26.7 | 3.73 | 0.28 | 166.63 | 170 | 33.5 | 160 | 33 |
|  | 灰岩 | 中风化 | 23 | 24 | 3.64 | 0.21 | 201.86 | 200 | 35 | 120 | 34.5 |
|  |  | 强风化 | 22.5 | 23.5 | 3.64 | 0.21 | 185 | 180 | 34 | 100 | 33 |
| III区 | 粉砂岩 | 中风化 | 2.65 | 26.7 | 3.73 | 0.28 | 175 | 180 | 35 | 160 | 34 |
|  |  | 强风化 | 2.65 | 26.7 | 3.73 | 0.28 | 166.63 | 170 | 33.5 | 150 | 32 |
|  | 砾岩 | 中风化 | 20.5 | 21.5 | 2.67 | 0.28 | / | 40 | 26 | 35 | 24 |
|  |  | 强风化 | 22 | 23 | 2.67 | 0.28 | / | 90 | 36 | 65 | 31 |
|  | 粉砂质泥岩 | 中风化 | 20.5 | 21.5 | 1.72 | 0.31 | / | 150 | 34 | 75 | 31 |
|  |  | 强风化 | 22 | 23 | 1.72 | 0.31 | 103.48 | 73.5 | 33.7 | 45 | 26 |

- 试验结果分析

《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告采用正交设计方法，结合该矿各剖面情况，根据所选因素及水平选择正交表，分别对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分区边坡选取不同的台阶高度（12m、15m、24m、25m、36m）、台阶坡面角（50°、55°、60°、65°）、平台宽度（10m、14m、15m、16m、20m）、最终边坡角（31°~45°）以及在两种工况（自重+地下水、自重+地下水+地震力）下进行分析研究，从而得出相应的安全系数，并建立坐标网（最终边坡角为横坐标，安全系数为纵坐标）对相应的安全系数进行分析。

分析结果如图3.3-4~图3.3-6所示。

荷载组合Ⅰ                    荷载组合Ⅲ

图3.3-4  Ⅰ区域最终边坡角与安全系数关系图

荷载组合Ⅰ                    荷载组合Ⅲ

图3.3-5   Ⅱ区域最终边坡角与安全系数关系图

荷载组合Ⅰ                     荷载组合Ⅲ

图3.3-6  Ⅲ区域最终边坡角与安全系数关系图

从图3.3-4~图3.3-6可以看出，在荷载组合Ⅰ和荷载组合Ⅲ的情况下，安全系数与最终边坡角线性相关明显，随着最终边坡角的增大，安全系数逐渐降低。

- 边坡结构参数

通过对正交试验结果的分析，确定拟设计终了边坡结构参数建议值见表3.3-4。

表3.3-4  拟设计终了边坡结构参数建议值

| 区域 | 生产台阶高度（m） | 靠帮台阶高度（m） | 台阶坡面角（°） | 安全平台宽度（m） | 终了边坡高度（m） | 最终边 坡角 （°） | 安全系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 荷载组合Ⅰ | 荷载组合Ⅲ |
| Ⅰ | 12 | 24 | 55 | 15 | 289 | 38 | 1.247 | 1.158 |
| Ⅱ | 12 | 24 | 55 | 15 | 330 | 38 | 1.236 | 1.152 |
| Ⅲ | 12 | 24 | 45 | 12 | 299 | 34.4 | 1.246 | 1.153 |

设计矿山采场终了边坡角：采场北帮37°以内；采场南帮34°以内；采场东帮38°以内；采场西帮37°以内。生产台阶高度：12m，终了台阶高度：24m。工作台阶坡面角：60°。安全平台宽度：8-14m。

通过“正交设计方法”对设计边坡角验证结果，工作台阶坡面角陡于稳定性分析报告推荐的台阶边坡角，安全平台宽度小于稳定性分析报告推荐的安全平台宽度，建议下一阶段设计单位依据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告提出的台阶边坡角、安全平台宽度及其他建议优化露天开采境界参数。

《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告中边坡稳定性评价按照两种工况（自重+地下水、自重+地下水+地震力）进行分析评价，依据相关标准要求应按三种工况（自重+地下水、自重+地下水+地震力、自重+地下水+爆破振动力）进行分析评价，安全系数建议采用规范推荐的上限值。

3.3.1.8露天采场边坡监测分析评价

根据《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测规范》（AQ/T2063-2018）的规定，本项目最终边坡的各个指数如下：

| 技术参数 | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边坡高度（m） | 289 | 330 | 299 |
| 边坡角度（°） | 38 | 38 | 34.4 |
| 水文地质 | 简单 | 简单 | 简单 |
| 工程地质 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 高度等级指数H | 2 | 2 | 2 |
| 坡度等级指数A | 2 | 2 | 1 |
| 地质条件指数G | 2 | 2 | 2 |
| 变形指数D | 6 | 6 | 5 |
| 正常工况安全系数 | 1.306 | 1.289 | 1.295 |
| 非正常工况安全系数 | 1.206 | 1.194 | 1.196 |
| 滑坡风险指数S | 3 | 3 | 3 |
| 监测等级 | 二 | 二 | 二 |

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三区最终边坡安全监测等级为二级，边坡安全监测应测项为表面位移监测、边坡应力监测、爆破振动监测、地下水位监测、降雨量监测、视频监控。

设计边坡监测方案如下：

边坡监测系统利用物联网技术，通过GNSS北斗高精度定位终端机和监测现场的传感器如：锚索计、测斜仪、孔隙水压计、雨量计、位移传感器、侧缝仪等进行实时数据采集。实现对边坡表面位移监测、深部位移监测、裂缝位移监测、雨量监测等功能，以满足相关部门对监测点的实时数据判断和预警提醒，并将数据传至智慧矿山安全管理平台。

- 监测方法

根据北厂﹣架崖山露天采场边坡赋存的地质条件、边坡特点，同时结合岩石力学初步分析结果，建议矿山采用高精度测量技术的测量机器人进行边坡变形的主要监测，同时辅助配套岩土工程监测仪器（全站仪、水准仪、多点位移计和钻孔应力计等）进行地表水平位移、沉降和岩体内部位移的监测，考虑采场北帮边坡受水软化、泥化的影响，增加地下水渗透压力的监测。

- 监测内容

1）地表变形监测

本次地表变形监测主要采用Leica TM30辅以GeoMoS监测配置包同时配置传统的全站仪、水准仪等进行边坡变形监测。设计采用设站观测法，建立以TM30测量机器人为主体的变形监测系统，实现地表位移监测点的自动实时监测。

2）深部岩体位移、应力监测

本次深部位移、应力的监测主要以监测危险区域岩体变形、应力发生变化及整体稳定性为主。

3）监测设计

结合露天采场形态和不同区域边坡稳定情况，建立监测系统以一台TM30测量机器人和一系列棱镜组成，对不同区域进行不同监测周期的监测；其中建议在采场北帮和南帮边坡分别布置8个徕卡棱镜，东帮布置5个徕卡棱镜，西帮靠近仓库、破碎站一侧边坡布置4个徕卡棱镜。除此采用水准仪和全站仪进行地表沉降变形和水平位移的辅助测量。

设计未明确各边坡爆破振动、地下水位等监测要求，下一步设计阶段应细化边坡监测系统设置情况，明确边坡安全监测应测项为表面位移监测、边坡应力监测、爆破振动监测、地下水位监测、降雨量监测、视频监控。

3.3.1.9 边坡等级划分

- 边坡危害等级

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014），露天矿边坡危害等级按表3.3-5划分。

表3.3-5  露天矿边坡危害等级划分标准

| 边坡危害等级 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的人员伤亡 |  | 有人员伤亡 | 有人员受伤 | 无人员受伤 |
| 潜在的经济损失 | 直接 | ≥100万 | 50万~100万 | ≤50万 |
|  | 间接 | ≥1000万 | 500万~1000万 | ≤500万 |
| 综合评定 |  | 很严重 | 严重 | 不严重 |

根据本项目实际情况，经综合判定本露天矿边坡危害等级为Ⅰ级。

- 边坡安全等级

依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014），露天矿边坡工程安全等级按表3.3-6划分。

表3.3-6  露天矿边坡工程安全等级划分标准

| 边坡工程安全等级 | 边坡高度H（m） | 边坡危害等级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | H>500 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|  | 300<H≦500 | Ⅰ、Ⅱ |
|  | 100<H≦300 | Ⅰ |
| Ⅱ | 300<H≦500 | Ⅲ |
|  | 100<H≦300 | Ⅱ、Ⅲ |
|  | H≦100 | Ⅰ |
| Ⅲ | 100<H≦300 | Ⅲ |
|  | H≦100 | Ⅱ、Ⅲ |

依据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告可知，I区（采场北帮）最大边坡高度为289m，Ⅱ区（采场东帮）最大边坡高度为330m，Ⅲ区（采场南帮）最大边坡高度为299m，并结合边坡危害等级确定本露天矿边坡工程I、Ⅱ、Ⅲ区安全等级均为Ⅰ级。

根据相关标准要求，对边坡安全等级为I级的边坡，应进行渗流场分析和应力应变场数值计算，因此，建议下一阶段设计中应补充露天矿边坡渗流场分析和应力应变场数值计算。

3.3.1.10 单元小结

设计中露天矿山开采工艺、边坡参数与所采用的采剥工艺，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的相关规定。

本单元应注意以下问题：

- 可研是依据矿山原有的边坡稳定性研究成果开展的工作，下一阶段详细设计需结合最新的边坡稳定性研究相关成果进行完善。

- 矿区雨季降雨较为集中，季节性地表水充沛，为防止地表径流对边坡岩体的冲刷及水力破坏，建议企业加强雨季期间边坡的疏干排水工作。

- 建议企业开展爆破震动测试，以合理确定爆破震动安全影响距离和爆破对边坡稳定影响进而优化开采设计。

- 企业应健全边坡日常管理制度，对露天矿边坡进行实时动态监测，同时配置专职安全员对边坡安全进行巡视检查。

- 企业应加快建设和完善边坡在线监测系统，以实现边坡全天候监测和预警预报，降低边坡发生失稳的风险。

- 可研未明确各边坡爆破振动、地下水位等监测要求，下一步设计阶段应细化边坡监测系统设置情况，明确边坡安全监测应测项为表面位移监测、边坡应力监测、爆破振动监测、地下水位监测、降雨量监测、视频监控等。

- 本露天边坡存在含泥较高的泥质粉砂岩，易风化，雨水易软化崩解，局部可能出现垮塌，生产中应加强监测和治理，必要时配置边坡支护设备。

- 《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告中未明确采空区对未来露天矿山开采的影响，建议下一阶段设计应进行补充完善。

- 本矿山为地下转露天开采，下一阶段设计应确定全部地下工程和空区位置，并绘制平、剖面对照图，完善相关监测措施。

- 下一阶段设计中应进一步分析采空区对露天边坡及露天开采的影响，并制定详细的采空区处理方案和采取有效的安全防护措施。

- 下一阶段设计需明确露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。

- 下一阶段设计需明确边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。

- 本项目涉及两个台阶同时开采，下一阶段设计应明确安全措施，开采作业应统一指挥、互不影响。多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m；上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。

- 矿山开采过程中要严格遵守“从上到下、分水平开采”的采矿方法，不能打乱顺序，乱挖乱采，并在开采过程中做好排水工作。

- 本项目矿区内分布有松散岩岩组和碎屑岩岩组，部分段边坡存在顺层的节理裂隙，对边坡稳定性存在负面影响。建议设计单位在下一阶段的设计工作中合理设置总边坡角、台阶坡面角等边坡参数，保证边坡稳定。

- 建议下一阶段设计或工程地质勘查应针对采场边坡工程地质和采场边坡构成的条件进行边坡分区，并根据分区结果进行稳定性分析确定露天矿山边坡相关参数；当开采过程中边坡高度超过100m后，应当每年进行一次边坡稳定性分析，稳定性分析应委托有资质的第三方单位完成，并出具边坡稳定性分析报告，明确稳定性分析结论。

- 下一阶段设计应对检查频次进行明确，露天采场工作边坡应每季度检查不少于1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查不少于1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，并采取相应的安全措施。

- 下一阶段设计应按照《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》对露天采场边坡的在线监测设施进行详细设计，对承受水压的边坡应进行水压监测。

- 下一阶段设计应根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》要求，在露天矿上边坡布置必要的边坡监测预警设施。

- 设计的工作台阶坡面角陡于稳定性分析报告推荐的台阶边坡角，安全平台宽度小于稳定性分析报告推荐的安全平台宽度，建议下一阶段设计单位依据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告提出的台阶边坡角、安全平台宽度及其他建议优化露天开采境界参数。

- 由于中型构造结构面F27、F28、F29(北北东向)等破碎带宽度较大，对边坡稳定性很不利，建议下一阶段设计明确相关安全措施。

- 北西边坡多为切层坡，帮坡处于南北向断裂(F4)带内，受F4大型结构面及F11、F12中型结构面影响大，帮坡开挖破坏了山体原始应力状态，于边坡稳定不利，建议下一阶段设计明确相关安全措施。

- 下一阶段设计中应对边坡安全等级为I级的边坡进行渗流场分析和应力应变场数值计算。

- 由于本矿同一矿区有两个矿段，分期开采，下一阶段设计应补充说明分期开采范围、时间和空间关系。

- 下一步设计阶段边坡稳定性评价应按照三种工况（自重+地下水、自重+地下水+地震力、自重+地下水+爆破振动力）进行分析评价，安全系数应采用规范推荐的上限值。

3.3.2 穿孔爆破子单元

3.3.2.1 危险、有害因素辨识与分析

本项目采用φ250mm牙轮钻机2台，φ150mm潜孔钻机2台进行穿孔，采用乳化炸药数码雷管起爆系统爆破。穿孔爆破作业存在的主要危险、有害因素有：

- 炸药、雷管在运输、装药、爆破及处理过程中可能发生火药爆炸及爆破伤害；

- 爆破产生的振动、冲击波和飞石对人员、设备设施、构筑物等有较大的损害；爆破作业中常见的意外事故有：拒爆、早爆、自爆、迟爆等；

- 未按爆破设计进行爆破作业，如：一次起爆炸药量过大，炮孔填塞不合格等，爆破产生的冲击波可能会破坏矿山设备、建（构）筑物等；

- 在使用钻孔机械等设备过程中可能发生机械伤害；

- 爆破产生的有毒有害气体可能导致中毒和窒息。

3.3.2.2 预先危险性分析（PHA）

表3.3-7  穿孔爆破子单元预先危险性分析表

| 危险、有害因素 | 触发事件 | 形成事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械伤害 | 凿岩工作不规范 | 不按规程操作； 凿岩机砸、夹、挤伤人，断钎伤人，钻架倾倒，风、水管摆动或飞出伤人。 | 机械伤人 | 人员受伤 | Ⅱ | 严格按照操作规程使用凿岩机； 防范断钎伤人。 |
| 火药爆炸及爆破伤害 | 操作不当、引发爆炸 | 爆破设计、审批不严格； 炮孔施工、验收不严格； 爆破组织松散，机械不到位； 爆破作业场所混乱； 炸药控制不严格； 爆破器材不合格； 爆破作业后检查不到位，没有彻底清理未爆炸的残余炸药，瞎炮处理不当； 装药、起爆工艺不合理或违章作业； 爆破器材运输过程中，遇到明火、高温、强烈振动或摩擦； 炸药、雷管混装、混运； 人员没有撤到安全地点就起爆； 未圈定爆破警戒或警戒不到位； 使用不合格的爆破器材； 运输炸药过程中出现意外情况。 | 放炮事故 | 致残或死亡 | Ⅲ | 严格执行爆破设计、审批制度，按设计严格炮孔施工、验收，严格爆破组织及爆破安全管理； 严格执行爆破器材检验制度； 规范爆破作业场所，加强现场爆破器材安全管理； 严格执行《爆破安全规程》； 爆破作业人员要100%持证上岗。 |

通过预先危险性分析，Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏。放炮事故是主要的危险有害因素，针对本项目有多处采场作业的情况，生产中应积极采取措施加以预防和控制。

3.3.2.3 穿孔爆破安全检查表

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）及《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号）对本项目穿孔爆破进行安全检查。详见表3.3-8。

表3.3-8  穿孔爆破安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外，结构应坚固紧密；掩体位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 | 《爆破安全规程》（GB6722-2014）第7.1.1条 | 可研未明确在爆破危险区内设置避炮棚、爆破警报器等安全设施。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 2 | 扩壶爆破（金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用）； | 国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知安监总管一〔2015〕13号 | 设计采用中深孔爆破。 | 符合 要求 |
| 3 | 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采（金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用）； |  | 设计采用分台阶开采，台阶高度12m。 | 符合 要求 |
| 4 | 使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎（金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用）； |  | 二次破碎采用液压挖掘机配备破碎锤。 | 符合 要求 |
| 5 | 无稳压装置的中深孔凿岩设备（金属非金属露天矿山自发布之日起一年后禁止使用）； |  | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 6 | 集中铲装作业时人工装卸矿岩（金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用，地下矿山自发布之日起一年半后禁止使用）； |  | 液压挖掘机和轮式装载机进行铲装作业。 | 符合 要求 |
| 7 | 未安装捕尘装置的干式凿岩作业（金属非金属地下矿山自发布之日起立即禁止使用，露天矿山自发布之日起半年后禁止使用）； |  | 采用潜孔钻进行穿孔作业。 | 符合 要求 |
| 8 | 主要无轨运输巷道及露天采场采用人力或畜力运输矿岩（金属非金属地下矿山及露天矿山自发布之日起一年后禁止使用）； |  | 采用汽车运输矿岩到破碎站。 | 符合 要求 |

3.3.2.4 爆破振动效应评价

爆破过程中，由于炸药的多余能量不可避免会转换变为振动波，从爆源以波的形式向外层工作介质传播，最后传播到对象表面，从而产生负面效应的爆破振动。在爆破区域的特定范围中，当爆破振动超过一定限度时，会对周围建（构）筑物与工程设施等造成破坏。因此，在实际工程中，应通过采取多种综合措施来控制爆破效应，减少一次爆破的振动规模及危害，选择最佳爆破工作参数来保障建（构）筑物和运行设备的安全。

- （1）爆破振动允许的安全距离

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）13.2.4条的规定，可按下式进行爆破振动计算。

式中：R—爆破振动安全允许距离，m；

Q—炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大单段药量，kg。

V—保护对象所在地安全允许质点振速，cm/s。

K，α—与爆破点至保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数。根据可研报告，取K值为200，α取值为1.6。

可研未给出单段最大爆破药量，根据金鼎锌业以往爆破设计说明书及可研，矿山一次爆破最大单段药量按375kg进行计算，根据上述计算公式计算结果见表3.3-9。

表3.3-9  爆破振动安全允许距离计算表

| 序号 | 建构筑物名称 | 安全允许质点振速（cm/s） | K |  | 最大单段药量（kg） | 爆破振动安全允许距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩石边坡 | 24 | 200 | 1.6 | 375 | 27.13 |
| 2 | 一般民用建筑 | 2.5 | 200 | 1.6 | 375 | 111.54 |

由表3.3-9看出，矿山正常爆破对岩石边坡的振动影响安全距离是27.13m，对一般民用建筑振动影响安全距离是111.54m。现有粗破碎站位于最终开采境界爆破警戒线范围以内，下一步设计中应对最终开采境界爆破警戒线内的设施安全防护情况进行明确。

- （2）爆破飞石安全距离的确定

爆破飞石的安全距离与爆破控制方式有关。《爆破安全规程》（GB6722-2014）对爆破时个别飞散物对人员的安全距离的规定，见表3.3-10。

表3.3-10  爆破个别飞散物对人员的安全允许距离

| 爆破类型和方法 |  | 最小安全允许距离/m |
| --- | --- | --- |
| 1.露天岩土爆破 | 浅孔爆破法 | 300 |
|  | 浅孔台阶爆破 | 200(复杂地质条件下或未形成台阶工作面时不小于300) |
|  | 深孔台阶爆破 | 按设计，但不大于200 |
|  | 硐室爆破 | 按设计，但不大于300 |
| 注：沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物安全允许距离应增大50%。 |  |  |

爆破飞石距离计算公式如下：

Rfmax=KrqD

式中：Kr—与爆破方式、填塞长度、地质和地形条件有关的系数，垂孔台阶爆破Kr=1.0~1.5，取1.0计算。

q—炸药单耗，kg/m3，设计炸药单耗为0.395kg/m3。

D—药孔直径，孔径为250mm。

经计算，爆破飞石的安全距离Rf为98.75m，下坡方向增大50%，为148.125m。

本项目采用深孔台阶爆破，根据以上计算结果及矿山爆破实际情况，结合爆破安全规程规定，设计确定爆破最小安全距离总体取为300m，露天采场西侧工业场地区受周边地形条件和工业设施限制，该区域爆破最小安全距离取200m。安全是可以保证的。爆破作业时，应设置警戒，撤出危险区域的人员、设备，或采取防飞石伤害的措施。

3.3.2.5 单元小结

设计采用深孔爆破，总体符合国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知安监总管一〔2015〕13号、《爆破安全规程》（GB6722-2014）的相关要求。

本单元应注意以下问题：

- 现有粗破碎站位于最终开采境界爆破警戒线范围以内，下一步设计阶段应对最终开采境界爆破警戒线范围内的设施安全防护情况进行明确，并进一步核实采空区对现有破碎站的影响关系。

- 爆破作业中，在爆炸的瞬间有巨大的能量释放出来，将形成爆破地震、爆炸空气冲击波和个别飞石，造成对周围设备、人员和建筑物的危害。同时在边坡岩体比较破碎地段由于爆破后的浮石清理不干净，爆破后出现伞檐等，则易出现散落或滚石伤人（设备、设施）。

- 本项目采用深孔台阶爆破，下一步设计阶段应对现场避炮设施和爆破警戒进行设计，每次爆破作业严格按照要求设置爆破警戒范围，无关人员及设备撤出至安全地点，并在主要通道口设置警戒禁止无关人员进入，严格控制单段最大装药量，确保爆破作业安全。

- 矿岩爆破作业后应先清除边坡上的孤石、浮石，待清除完成后方可进入采场进行下一步作业。

- 建议下一阶段设计应明确每次爆破的总药量、最大单段药量等关键爆破参数，提出安全对策措施。

- 下一步设计中应明确矿山不得采用无稳压装置的深孔凿岩设备及其他矿山禁止使用的设备及工艺。

3.3.3 铲装子单元

3.3.3.1 危险、有害因素辨识与分析

本项目采用电动液压挖掘机作为矿岩的主要装载设备。铲装作业主要危险、有害因素有：

- 铲装作业时岩石、矿块掉落有可能发生物体打击伤害；

- 铲装作业使用的机械设备可能对人员造成机械伤害事故；

- 铲装作业使用的用电设备，若供电电缆破损、接头裸露等可能导致人员触电。

3.3.3.2 预先危险性分析（PHA）

表3.3-11  铲装子单元预先危险性分析表

| 危险、有害因素 | 触发事件 | 形成事故原因 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体 打击 | 人员在铲运设备旁停留；人员进入危险区 | 铲装作业时铲斗下方有人，矿岩掉落； 边坡上浮石未清理干净； 未佩戴劳保用品或佩戴劳保用品不规范； 滚石伤人。 | 物体掉落 | 人员 伤亡 设备 损坏 | II | 铲装作业时铲斗下方禁止有人，严格控制满斗率； 禁止在边坡下坐卧、停留； 加强安全教育，按照规程操作； 坚持工作前对工作面的安全处理，加强个人防护措施，注意滚石伤人。 |
| 机械 伤害 | 操作失误 | 设备质量不合格或缺乏检修维护； 规程缺乏或未执行规程； 操作失误。 | 机械 伤害 | 人员伤亡 | II | 加强设备检修维护； 制定各种安全操作规程，并严格执行。 |
| 触电 | 人员接触带电体 | 电缆被损坏，导致漏电； 使用电气设备绝缘老化； 电气设备缺少漏电保护等防护装置； 不执行停送电制度； 缺乏安全警示标志； 作业无人监护； 安全装置失效； 个人防护措施不全； 其他违章操作。 | 短路、引发漏电、触电 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅱ | 对用电设备电缆采取保护措施，防止爆破、滚石、车辆对其造成损坏； 严格执行操作规程； 电气设备采用保护接地； 设置当心触电的警示标志； 在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手必须悬挂警示牌； 电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警戒标志； 定期检查电气线路及设备。 |

3.3.3.3 铲装安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）对本项目铲装作业进行安全检查。详见表3.3-12。

表3.3-12  铲装作业安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸汽车装载应遵守如下规定： ——停在铲装设备回转范围0.5m以外； ——驾驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外； ——不在装载时检查、维护车辆。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.4.2.2条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 2 | 铲装设备工作应遵守下列规定： ——悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留； ——铲斗不应从车辆驾驶室上方通过； ——人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留； ——不应调整电铲起重臂。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.4条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 3 | 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距应符合下列规定： ——汽车运输：不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m； ——铁路运输：不小于2列车的长度。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.5条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 4 | 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.6条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 5 | 铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5m；不应用铲斗处理车箱粘结物。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.7条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 6 | 发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.8条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 7 | 铲装设备行走应遵守下列规定： ——应在作业平台的稳定范围内行走； ——上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.10条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |

3.3.3.4 单元小结

可研中对铲装运输方式进行了简单设计，需在下一阶段的设计中完善相关安全措施。

本单元应注意以下问题：

- 下一阶段设计补充选用的电铲最大挖掘高度。

- 下一阶段设计应明确自卸汽车装载及铲装设备工作应遵守的相关规定，不在装载时检查、维护车辆；铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留。

- 下一阶段设计需说明多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距应不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。

- 下一阶段设计需完善上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。

- 下一阶段设计需补充铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5m；不应用铲斗处理车箱粘结物。

- 下一阶段设计需补充发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。

3.4 矿山供配电设施单元

3.4.1 危险、有害因素辨识与分析

本单元存在的主要危险、有害因素有：

- 本项目涉及到大量的高、低压电气设备，因设备故障、人为因素等可能发生触电、火灾、机械伤害事故；

- 供电系统未设置避雷设施或避雷设施失效可导致雷电事故发生；

- 含有有害物质的电气设备发生故障时产生的有毒有害气体，可能会引发中毒窒息事故。

3.4.2 预先危险性分析（PHA）

表3.4-1  矿山供配电设施预先危险性分析表

| 危险、有害因素 | 触发 事件 | 形成事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 伤害 | 违章作业 | 操作不熟练； 操作地点不安全； 作业前安全检查、处理不到位； 防护装置（罩）不全。 | 机械伤害 | 人员伤害 | Ⅱ | 严格执行操作规程； 加强个人防护措施； 完善配备机械安全防护装置。 |
| 触电 | 违章作业； 保护设施不到位。 | 电器设计、选型不合理、安装存在缺陷或运行时短路、漏电等导致过热及雷电放电产生的电弧、静电火花而引起电器火花； 工作面潮湿； 使用电气设备绝缘老化； 电气设备缺少漏电保护等防护装置； 不执行停送电制度； 缺乏安全警示标志； 作业无人监护； 不使用安全电压； 安全装置失效； 个人防护措施不全； 其他违章操作。 | 短路、引发漏电、触电 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅱ | 严格执行操作规程； 加强个人防护措施； 合理设计、选择电气设备，严格按照施工图和规范进行设备安装、调试； 电气设备采用保护接地； 变压器周围设围栏，配电室铺设供工作人员检查的绝缘地毯； 配电室配备绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等绝缘设备，门窗加防护网； 高压设备附近悬挂防止触电的警告牌； 在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手必须悬挂警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下； 电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警戒标志； 定期检查电气线路及设备； 电气工作人员100%持证上岗。 |
| 雷击 | 保护设施不到位。 | 主要建构筑物无防雷击设施； 电气设备、线路，未设有可靠的防雷、接地装置； 未定期进行全面检查和监测导致防雷设施失效； 违章作业，未穿戴劳动防护用品。 | 电击、 电伤 | 人员伤亡 | Ⅱ | 在变配电室、高大建筑附近安装避雷针或避雷器，定期检查、监测。 |
| 火灾 | 绝缘、保护装置失效 | 电弧、电火花、杂散电流； 保险丝（片）选用不当； 开关及配电箱内油料着火； 机械作用（包括摩擦、振动冲击等）所引起； 绝缘、保护装置未检查，未维护； 装置失效； 未设置消防灭火设施； 供电线路短路、过载等引起火灾； 其他违章操作。 | 明火、短路、过载引发火灾 | 人员伤亡、设备设施损坏 | Ⅱ | 严格执行操作规程； 树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 加强个人防护措施； 加强安全管理； 电气设备采用保护接地； 电网设施漏电、触电、过流、短路保护装置； 配电室、发电机房、电气设备工作室配置消防灭火设施； 加强电气设备及其线路的检查、维护。 |
| 中毒 窒息 | 电气设备事故 | 设备质量不合格； 电气设备未检查、未维护，缺乏检修，造成设备故障。 | 中毒窒息 | 设备设施损坏、人员伤亡 | Ⅱ | 必须选用具有国家安全认证标志的电气设备； 加强电气设备及其线路的检查、维护。 |

3.4.3 矿山供配电安全检查表

根据《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）对本项目供配电系统进行检查分析，见表3.4-2。

表3.4-2  矿山供配电安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山电力负荷应划分为一级负荷、二级负荷和三级负荷，负荷划分应符合下列规定：下列情况应划分为二级负荷:1）大型矿山中除一级负荷外与矿物开采、运输、提升、加工及外运直接有关的单台设备或互相关联的成组设备；2）没有携带式照明灯具的井下固定照明设备，或地面一级负荷、大型矿山二级负荷工作场所用于确保正常活动继续进行的应急照明设备；3）矿井通信和安全监控装置的电源设备；4）大型露天矿的疏干排水泵；5）铁路车站的信号电源设备；6）根据国家现行有关标准规定应视为二级负荷的其他设备。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第3.0.1条 | 设计本次露天采矿系统中，生产用电设备及辅助设备均为二级负荷。 | 符合要求 |
| 2 | 矿山供电电源和电源线路应符合下列规定:1.有一级负荷的矿山应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿山全部一级负荷电力需求，并宜满足矿山二级负荷电力需求。2.大、中型矿山宜由两回电源线路供电；两回电源线路中的任一回中断供电时，另一回电源线路应保证供给全部一、二级负荷电力需求。3.无一级负荷的小型矿山，可由一回电源线路供电。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020） 第3.0.3条 | 现有电源为110kV金鼎锌业变电站，提供35kV和10kV电源。变电站主变容量2×80MVA，电压等级110kV/35kV/10kV，容量比1:1:1，110KV为双母线内桥主接线，10kV母线为分段单母线结构，共出线30回，使用25回，备用5回。 | 符合要求 |
| 3 | 矿山地面主变电所的主变压器台数确定，应符合下列规定：1.大、中型矿山工程宜采用2台及以上；2.矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，应采用2台及以上；3.无一级负荷的小型矿山工程可采用1台。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第3.0.7条 | 根据可研，110kV变电站主变容量2x80MVA，拟建35kV采矿中心变电站内主变压器采用有载自动调压变压器；低压配电室内建成S13M-1250kVA10kV/0.4kV油浸式变压器一台。 | 符合要求 |
| 4 | 矿山地面主变电所的主变压器为2台及以上时，其中1台停止运行，其余变压器容量应能保证一级和二级负荷的供电。地面主变电所的主变压器为1台时，宜预留矿山全部负荷15%〜25%的裕量。 | 《矿山电力设计规标准》（GB50070-2020）第3.0.8条 | 可研未针对该条款的相关内容进行说明。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 5 | 采矿场的供电线路不宜少于两回路；两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路。排废场的供电线路可采用一回路。当采用两回路供电的线路时，每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%。当采用三回路供电线路时，每回路的供电能力不应小于全部负荷的50%。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第5.0.1条 | 设计北厂-架崖山矿段露采10kV供电环网采用2回独立的10kV电源供电，分别引自“35kV采矿中心变”不同10kV母线段。 | 符合要求 |
| 6 | 釆矿场和排废场低压电力网的配电电压，可釆用660V、380V或220/380V。手持式电气设备的电压，不得大于220V。 照明宜采用220V或220/380V，行灯电压不应大于36V。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第5.0.13条 | 设计地面上生产设施的照明用电与动力用电可共用变压器，照明网络电压采用380/220V，未明确移动照明设备电压。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 7 | 主接地极的设置应符合下列规定： 1.采矿场的主接地极不应少于2组，排废场主接地极可设1组； 2.主接地极宜设在供电线路附近或其它土壤电阻率低的地方； 3.有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Ω，移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值，不应大于1Ω。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第5.0.14条 | 设计地面低压系统为中性点直接接地TN-S系统，接地电阻不大于4欧姆；坑内低压配电系统采用中性点不接地的IT系统，主接地极不少于两处，每处接地电阻不大于2欧姆。 | 符合要求 |
| 8 | 采矿场的架空供电线路上装设避雷装置的地点，应符合下列规定： 1.采矿场配电线路与横跨线或纵架线的连接处； 2.多雷地区矿山的高压电气设备与横跨线或纵架线的连接处； 3.排废场高压电气设备与架空线的连接处。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第5.0.19条 | 设计在户外架空线路，根据设计规范要求以及现场情况，合理设置线路避雷装置。 | 符合要求 |
| 9 | 夜间工作的采矿场和排废场，在下列地点应设置照明： 1.凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点； 2.斜坡卷扬机道、人行梯和人行道； 3.汽车运输的装卸车处、人工装卸车地点的排废场、卸车线； 4.调车站、会让站。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第5.0.20条 | 根据可研，北厂-架崖山露天采场为24小时工作制，矿山夜间作业照明主要地点为人工作业面和装载点、汽车装卸处、挖掘机、装载机工作地点、运输道路转弯处、调车场、和行车道以及其他移动机械工作地点。 | 符合要求 |
| 10 | 向井下或露天矿采矿场和排废场供电的6kV或10kV系统不得采用中性点直接接地方式。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第3.0.9条 | 设计坑内低压配电系统采用中性点不接地的IT系统，主接地极不少于两处，每处接地电阻不大于2欧姆。 | 符合要求 |

3.4.4 单元小结

可研对供配电方案及防雷设施作了设计描述，总体符合《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等标准规范的要求。

下一阶段设计中需完善的问题有：

- 根据可研，矿区110kV变电站主变容量2×80MVA，拟建35kV采矿中心变电站内主变压器采用有载自动调压变压器；低压配电室内建成S13M-1250kVA 10kV/0.4kV油式变压器一台。但未明确其中1台停止运行，其余变压器容量能否保证供电要求，下一阶段设计中需完善。

- 可研未对露天采场主接地极的设置情况进行说明，下一阶段设计中需完善。

- 可研未对向露天采矿供电系统的接地方式进行说明，下一阶段设计中需完善。

- 建议下一阶段设计明确移动照明设备电压。

3.5 防排水单元

3.5.1 危险、有害因素辨识

本单元存在的主要危险、有害因素有：

- 大量雨水冲刷边坡坡面有可能引发滚石、滑坡、泥石流等地质灾害。

- 地下水和大气降雨大量涌入露天采场，露天采场内如果排水设施不完备或措施不当、遇突然涌水或暴雨未停止作业，可能导致采场内积水过多，淹没设备和人员，造成人员伤亡和财产损失。

- 采场等积水可能发生淹溺事故。

3.5.2 预先危险性分析（PHA）

表3.5-1  防排水单元预先危险性分析表

| 危险、有害因素 | 触发 事件 | 形成事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚石 滑坡 泥石流 | 雨季突遇暴雨，雨水冲刷坡面有可能引发滚石、滑坡、泥石流等地质灾害。 | 采场上部、工作平台上无截、排水沟； 未定期清理排水沟。 | 滚石 塌翻 泥石流 | 人员伤亡、设备损坏 | II | 在采场顶部、工作台阶道路内侧开挖截、排水沟； 在雨季来临之前和雨季过后，对采场边坡进行安全检查，发现孤石、浮土及时清理。 |
| 水灾、透水 | 突遇暴雨、涌水。 | 采场上部、工作平台上无截、排水沟； 防排水设施不完备或失效； 未进行探防水，与含水层贯通。 | 水灾 | 人员伤亡、设备损坏 | II | 在采场顶部、工作台阶道路里侧开挖截、排水沟； 对防排水设施定期维护； 施工过程中提前进行探放水。 |
| 淹溺 | 雨季突遇暴雨。 | 凹陷露天采场无机械排水设施或其他自流排水设施失效，集水坑积水严重。 | 淹溺 | 人员伤亡 | II | 设置排水机构； 制定排水制度及规程； 在凹陷露天矿坑底部设置机械排水设施或采用其他可靠的自流排水方式，并定期检查排水设施设备。 |

3.5.3 防排水安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关要求，对本项目防排水系统进行符合性评价，见表3.5-2。

表3.5-2  防排水安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.1.1条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 2 | 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.1.2条 | 根据可研：露天采场的总出入沟、排水口和工业场地不受洪水威胁。 | 符合 要求 |
| 3 | 露天矿山应采取下列措施保证采场安全： ——在采场边坡台阶设置排水沟； ——地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.1.3条 | - 根据可研： - 1.在露天采场封闭圈2480m台阶设置永久截水沟，山坡露天采场部分的大气降水可通过各平台内的排水沟自流排出场外。 - 2.凹陷采场2408m―2480m封闭圈采用机械排水，污水通过台阶内的排水沟自流汇至2408m集水池，通过提升泵加压抽至2465m污水收集池，重力自流排至东岸截污沟，进入现有尾矿综合水处理厂。 | 符合要求 |
| 4 | 露天矿山应按照下列要求建立防排水系统： ——不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水； ——凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施； ——遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过7天，淹没前应撤出人员和重要设备。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.1.4条 | - 根据可研： 1.在露天采场封闭圈2480m台阶设置永久截水沟，山坡露天采场部分的大气降水可通过各平台内的排水沟自流排出场外。 2.凹陷采场内设移动式排水泵站，随采场的降深移设，配置WQN50-100型矿用潜水泵2台，Q=50m³/h，H=100m，电机功率N=30kW。 3.根据可研提供的单日最大暴雨量计算可知，最低台阶淹没时间未超过7天。 | 符合要求 |
| 5 | 机械排水设施应符合下列规定： —应设工作水泵和备用水泵；工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量。 —应设工作排水管路和备用排水管路。工作排水管路应能配合工作水泵在20h内排出一昼夜正常涌水量；全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在20h内排出一昼夜的设计最大排水量。任意一条排水管路检修时，其他排水管路应能完成正常排水任务。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.1.5条 | 根据可研，矿山设置WQN50-100（30kW）型矿用潜水泵2台，扬程100m，流量50m3/h，平时1用1备，最大暴雨时2台同时开。经过排水能力校核，采场内移动式泵站排水设施可以满足排水要求，但是未对排水管路的布置（一用一备）进行设计。 | 下一阶段设计中需完善 |

3.5.4 防排水能力校核

根据可研，凹陷采场2408m―2480m封闭圈采用机械排水，污水通过台阶内的排水沟自流汇至2408m集水池，通过提升泵加压抽至2465m污水收集池，重力自流排至东岸截污沟，进入现有尾矿综合水处理厂（处理量41600m3/d）。封闭圈以下污水区，雨季平均单日553m3/d，最大单日暴雨量11981m³/d，按允许淹没时间6日计算，单日排水量1996m³/d。采场内设移动式排水泵站，随采场的降深移设，配置WQN50-100型矿用潜水泵2台，Q=50m³/h，H=100m，电机功率N=30kW。平时1用1备，最大暴雨时2台同时开。排水管道采用D159×5直缝焊接钢管，管道长度约200m。

正常涌水量时：553÷50=11.06h<20h

暴雨时单日最大排水量时：1996÷50÷2=19.96h<20h

从计算结果可知，采场内移动式泵站排水设施在设计的正常涌水量及暴雨时单日最大排水量情况下，可以满足排水要求，但是设计暴雨时单日最大排水量除了考虑日最大降雨量以外，未考虑设计排水时间内的正常降雨量；建议下一阶段设计应同时考虑日最大降雨量及排水时间内的正常降雨量，并进一步对采场内移动式泵站排水设施及采场截排水沟的排水能力进行校核。

3.5.5 单元小结

可研中对本项目采场、工业场地均设置了防排水系统，总体能够满足安全要求。

本单元应注意以下问题：

- 本项目为大型矿山，建议企业建立水文地质资料档案。

- 下一阶段设计应明确最大排水量和最大排水能力，同时考虑日最大降雨量及排水时间内的正常降雨量，并进一步对采场内移动式泵站排水设施及采场截排水沟的排水能力进行校核。

- 下一阶段设计中，应明确封闭圈截排水沟、各台阶及道路排水沟参数，并进行防排水能力校核。

- 下一阶段设计中需对防洪标准进行明确。

- 下一阶段设计中需重新核算各截排水沟对应的汇水面积，并对各截排水沟的防排水能力进行核算。

- 下一阶段设计应进一步核实尾矿综合水处理厂处理能力。

- 根据现场生产实际情况，露天采坑因地质原因，地表径流雨水较少，露天采坑雨水计算量和实际有一定差距，目前缺乏露天采坑实际雨量数据，建议企业进行监测，为下一步调节池及污水排放管道设计提供依据。

- 下一阶段设计中应明确采场外部及采场内封闭圈以上影响采场安全的汇水面积、设计暴雨降水量、设计水沟断面、设计最大流速等参数。

- 下一阶段设计中应明确露天采场设2条排水管路，正常涌水量时一用一备，最大涌水量时两条管路同时使用。

- 下一阶段设计中应根据《矿坑涌水量预测计算规程》补充采场涌水量和汇水量计算，并分析周边排土场与露天汇水之间的关系。

3.6 排土场单元

3.6.1 危险、有害因素辨识与分析

排土场存在的主要危险、有害因素有：

- 现有排土场因管理、气象和地震等因素影响，可能发生滑坡、泥石流；

- 车辆运输、装载过程中可能发生车辆伤害事故；

- 边坡作业过程中可能发生高处坠落事故。

3.6.2 预先危险性分析（PHA）

表3.6-1  排土场预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 触发事件 | 形成事故原因 | 事故 模式 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑坡、泥石流 | 暴雨； 超高堆放； 地震。 | 边坡坡度过陡、排水设施不满足排水要求等； 施工质量不合格； 排水设施损坏； 将岩、土分层交替堆置； 安全管理责任制、安全作业规程等的欠缺。 | 滑坡、泥石流 | 人员伤亡、设施破坏、设备损坏 | Ⅱ-Ⅲ | 严格按照设计进行排土作业； 加强管理，定期进行隐患排查。 |
| 滚石 | 装车时未观察周围情况。 | 人员进入装载平台下方危险区域；安全平台宽度不足；无防滚石措施。 | 岩石滚落伤人 | 人员伤亡 | II | 设置安全警示标志，不得进入危险区域； 留有足够的安全平台宽度； 设置防滚石挡墙。 |
| 车辆伤害 | 驾驶员粗心大意、精力不集中、超速行驶； 装车时违规作业，靠近边坡眉线； 刹车失灵； 指挥人员指挥失误。 | 管理不善、车流混乱行驶； 无关人员进入作业场地； 装载平台无车挡或车挡失效； 无证驾驶； 酒后驾驶、疲劳驾驶。 | 车辆撞到人员、设备等 | 人员伤亡、设备损坏 | II | 加强安全教育和管理，严禁酒后驾驶； 设置安全警示标志； 定期对车辆进行检查和保养； 无关人员不得入场。 |
| 高处坠落 | 作业人员粗心大意，踩滑、踏空或被拌倒； 松散边坡垮塌导致人员坠落。 | 无安全护栏； 边坡松散不稳； 人员靠近边坡眉线。 | 人员坠落 | 人员伤亡 | II | 装载转运过程中加强管理，无关人员不得进入排土场； 作业人员不得靠近眉线； 设置安全警示标志； 加强边坡检查，排除松散边坡。 |

### 3.6.3 排土场安全检查表

依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）对排土场进行检查分析，见表3.6-2。

- 表3.6-2  排土场安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.1.1条 | 排土场不受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。 | 符合要求 |
| 2 | 排土场不应给采矿场、工业场地、居民区、铁路、公路和其他设施造成安全隐患。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.1.2条 | 排土场离采矿场、工业场地、居民区等较远，不会造成安全隐患。 | 符合要求 |
| 3 | 排土场不应影响露天矿山边坡稳定，不应产生滚石、滑塌等危害。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.1.3条 | 三重山排土场距露天采场平距约770m，练登大沟位于露天采场南侧，直线距离约2.5km。不会影响露天矿山边坡稳定。 | 符合要求 |
| 4 | 排土场应设拦挡设施，堆置高度大于120m的沟谷型排土场应在底部设置挡石坝。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.1.5条 | 设计练登大沟排土场设置1#拦挡坝（拦挡坝类型为碾压式加筋格宾坝）和2#拦挡坝（拦挡坝类型为碾压格宾坝+毛石砼现浇坝）。三重山排土场设置有拦挡坝，拦挡坝采用格宾石笼方式构筑，拦挡坝坝轴线长471.83米，底宽43米，坝高23米，顶宽5米。 | 符合要求 |
| 5 | 排土作业区应符合下列要求： ——有良好的照明； ——配备通信工具； ——设置醒目的安全警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.5.2.3条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 6 | 汽车排土应遵守下列规定： ——排土平台应平整，排土线应整体均衡推进； ——在排土卸载平台边缘设置安全车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/2，顶宽不小于车轮轮胎直径的1/4，底宽不小于车轮轮胎直径的3/4； ——由经过培训考核合格的人员指挥； ——汽车与排土工作面距离小于200m时，车速不大于16km/h；与坡顶线距离小于50m时，车速不大于8km/h； ——重车卸载时的倒车速度不大于5km/h； ——能见度小于30m时停止排土作业。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.5.2.4条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 7 | 矿山企业应建立排土场边坡稳定监测制度，边坡高度超过200m的，应设边坡稳定监测系统，防止发生泥石流和滑坡。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.5.3.2条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 8 | 排土场场址应满足与采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、公路、输电及通信干线、水域、隧洞等设施的安全防护距离的要求。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第4.1.1条 | 排土场场址能满足与采矿场、工业场地等设施的安全防护距离的要求。 | 符合 要求 |
| 9 | 排土场不宜设在工程地质和水文地质不良地带。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第4.1.2条 | 排土场场地条件一般。 | 符合要求 |
| 10 | 排土场场址不宜设于居民区和工业厂区常年主导风向的上风侧和生活水源的上游。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第4.1.5条 | 排土场位于居民区和工业厂区常年主导风向的下风侧。 | 符合要求 |
| 11 | 排土场不应布置在具有形成泥石流条件、排水不良、可能危及露天采矿场、井（硐）口、工业场地、居住区、村镇、交通干线等重要建（构）筑物的上游。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第4.2.1条 | 排土场未布置在上述区域的上游。 | 符合要求 |
| 12 | 排土场应靠近采场。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第4.2.3条 | 排土场靠近采场。 | 符合要求 |
| 13 | 排土方式应根据矿山开拓运输方式、岩土性质、运输量、运输距离，并结合排土场地形、地质条件等因素比较后确定。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第5.1.1条 | 所有排土场均为汽车运输。 | 符合要求 |
| 14 | 多台阶排土场的总体边坡角应满足排土场整体稳定性要求。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第5.2.3条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 15 | 排土场应设置防排水系统。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第5.6.1条 | 可研未明确排土场内设置截洪沟情况。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 16 | 排土场外围汇水面积较大时，应设置防排洪系统。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第7.2.1条 | 可研未明确排土场外围设置截洪沟情况。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 17 | 排土场平台应有2%～5%的反坡，场内的地表水应有组织排至场外。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第7.2.4条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 18 | 排土场坡脚处宜采用大块石填筑高5m～10m的渗水层。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第7.2.5条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 19 | 山坡或沟谷与排土场发生交叉时，应设置防洪设施，并应符合下列规定：①当排土场上游洪水量较小时，可采用截洪沟；②当排土场上游洪水量较大时，应在上游设置导流堤，并应根据地形条件，沿山坡设置防洪渠或在排土场底部设置暗涵。 | 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）第7.2.6条 | 可研未明确。 | 下一阶段设计中需完善 |
| 20 | 排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、相邻阶段同时作业的超前堆置高度等参数，应满足安全生产的要求在设计中明确规定。 | 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）第5.6条 | 设计练登大沟排土场共设计14个台阶，堆置总高度410m，2520m台阶平台宽20m，其他主坡面台阶综合宽度25.00m；台阶坡面角为自然安息角34°，整体边坡角约21~24°。 | 符合 要求 |

### 3.6.4 排土场边坡稳定性分析评价

由于本次可研涉及范围未包括排土场项目，仅给出了简单描述性内容，练登大沟排土场共设计14个台阶，堆置总高度410m，2520m台阶平台宽20m，其他主坡面台阶综合宽度25.00m；台阶坡面角为自然安息角34°，整体边坡角约21~24°，设计总容积为1.35亿m³，采用汽车运输排废、推土机辅助作业的堆排工艺。建议下一步设计阶段设计单位将排土场纳入设计范围，详细设计排土场的各项安全设施及参数，并对排土场的边坡稳定性及排洪能力进行分析。

3.6.5 排土能力及规模校核

依据可研可知，矿山过渡及技改期外排废石排土场为三重山排土场，生产期排土场为练登大沟排土场。

露天矿山产出废石（包括少量天青石与石膏，实方）总量9439万m3，需要排土场总容积12365万m3。

过渡期+基建期（3年）剥离量为2000万m3，需要外排排土场总容积2620万m3。三重山排土场设计容积为2925万m3，截至2023年3月，三重山排土场已完成堆排约300万m³，因此，三重山排土场可以满足过渡期+基建期的使用要求。

拟新建的练登大沟排土场设计库容为1.35亿m3，可以满足生产期的使用要求。

### 3.6.6 单元小结

可研对排土场的选址、废石排放方式、堆置总高度、台阶高度、安全平台宽度、总边坡角等进行了说明，总体符合《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）、《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）规范的相关要求。

本单元应注意以下问题：

- 由于排土场为露天开采工程辅助配套设施，建议下一步设计阶段设计单位将排土场纳入设计范围，详细设计排土场的各项安全设施及参数，并对排土场的边坡稳定性及排洪能力进行分析。

- 练登大沟排土场所处大沟泥石流发育，多次发生泥石流灾害，堵塞下游沘江，造成较大经济损失；基于周边选址条件受限，练登大沟排土场建设前必须对流域泥石流进行全面治理。

- 企业需进一步落实练登大沟水文、水质资料，以及外部取水协议、取水方式等，为下一步设计工作提供依据。

- 排土场是一个动态稳定的过程，沉降需要多年完成，因此排土场范围内严禁新建设施，以避免排土场荷载增加对排土场整体稳定性带来影响。排土场下游2倍堆高范围内严禁新建设施，以避免排土场失稳带来不利影响。

- 下一步阶段设计中应对新建练登大沟排土场内部及周边排水设施进行详细设计。

- 企业应加强对现有排土场截洪沟、平台排水沟、拦挡坝等设施的安全检查，发现问题，及时处理，以确保排土场整体稳定。

- 建议企业对排土场实施位移监测，并做好记录及资料整理，发现异常情况及时处理解决。

- 排土场堆排完成后应及时进行复垦，避免雨水下渗形成软弱滑面。

- 由于新建排土场容量大，最终边坡高差大，在生产运行过程中应特别注意避免排土线区域的沉降问题对排土场安全运行造成影响，必要时可采取降低排土台阶高度以及增大安全平台宽度等安全技术措施。

- 可研中未对排土场工作平台宽度进行设计与说明，下一阶段设计中需完善。

- 排土作业区应符合下列要求：

- ——有良好的照明；

- ——配备通信工具；

- ——设置醒目的安全警示标志。

- 汽车排土应遵守下列规定：

- ——排土平台应平整，排土线应整体均衡推进；

- ——在排土卸载平台边缘设置安全车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/2，顶宽不小于车轮轮胎直径的1/4，底宽不小于车轮轮胎直径的3/4；

- ——由经过培训考核合格的人员指挥；

- ——汽车与排土工作面距离小于200m时，车速不大于16km/h；与坡顶线距离小于50m时，车速不大于8km/h；

- ——重车卸载时的倒车速度不大于5km/h；

- ——能见度小于30m时停止排土作业。

- 排土场调度或现场指挥车辆人员应考虑防寒措施，如设防冻铁皮房等。

- 下一阶段企业应就4#工业矿堆场对南大沟排土场的影响进行论证分析。

- 矿山排土场应严格按照设计进行堆排，严禁超排。

- 3#工业矿堆场堆矿边缘已接近矿区东帮，该堆场对采场东帮有一定的外加载荷，可能会对采场东帮的稳定性造成一定的影响，甚至引起边坡失稳，下一阶段设计需进一步明确3号工业矿堆场的详细搬迁方案及完成搬迁的具体时间节点，并对3#堆场搬迁与露天扩帮的相互影响进行分析；做好搬迁过程中的生产安全调度计划工作。

3.7 安全管理及其他单元

3.7.1 安全管理安全检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》等法律法规的相关规定，采用安全检查表法对安全管理进行了分析评价，详见表3.7-1。

表3.7-1  安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查要求 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山企业应配备专职安全生产管理人员；从业人员超过一百人的应当设置安全生产管理机构。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 矿山成立了安全生产委员会，设立了安全生产管理机构和安全管理网络，负责矿山日常安全生产管理工作；配备有专职安全生产管理人员。 | 符合要求 |
| 2 | 矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上，要健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 矿山建立健全了以法定代表人负责制为核心的全员安全生产责任制。建立了包含要求的各项安全管理制度、安全规程等。 | 符合要求 |
| 3 | 矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 企业对职工进行了安全生产教育和培训，并要求未经安全生产教育和培训合格的不许上岗作业。 | 符合要求 |
| 4 | 新进露天矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 新进露天矿山的作业人员，接受了不少于72h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。 | 符合要求 |
| 5 | 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 调换工种的人员，进行了新岗位安全操作的培训。 | 符合要求 |
| 6 | 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 企业为从业人员提供了符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 符合要求 |
| 7 | 矿山企业应为从业人员办理工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 | 企业为从业人员办理了工伤保险。 | 符合要求 |
| 8 | 矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应经过评审，并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十条 | 企业根据存在风险的种类、事故类型的情况制定了综合应急预案和相应的专项应急预案，并在当地应急管理部门进行了备案。 | 符合要求 |
| 9 | 矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 矿山建立了由专职人员组成的矿山救护队，配备了必要的应急救援器材和设备。 | 符合要求 |
| 10 | 矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 企业制定了应急预案演练计划，每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 符合要求 |
| 11 | 特种从业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 企业特种作业人员全部进行了培训或复审，上岗前均取得了特种作业操作资格证书。 | 符合要求 |
| 12 | 加强对外包施工队伍的安全管理。从事非煤矿山采掘施工的外包施工单位必须具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证。非煤矿山企业要与外包施工单位签订安全生产管理协议，明确非煤矿山企业是安全生产的责任主体，外包施工单位对承接工程负直接安全生产责任。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三、六、七条 | 企业与外包施工单位签订了安全生产管理协议。 | 符合要求 |
| 13 | 非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，金属非金属露天矿山应当不少于2人。 | 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号） | 企业的安管人员配置能够满足要求。 | 符合要求 |
| 14 | 金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。 | 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号） | 企业的专业技术人员配置能够满足要求。 | 符合要求 |

3.7.2 可研开采范围评价分析

设计北厂-架崖山矿段露天采场开采标高为2765m~2408m，现有采矿许可证开采深度为2885m~1800m，不符合《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安[2022]4号）文件规定的新建、改建、扩建金属非金属矿山对采矿许可证范围内的矿产资源原则上应当进行一次性总体安全设施设计的要求。

经与建设单位、可研编制单位等相关人员的座谈沟通，该项目在一次性总体安全设施设计及履行安全设施“三同时”程序方面存在以下实际情况和问题。

（1）现有采矿许可证仅标定露天开采方式，可研境界圈定选取2408m作为露天最低开采标高是基于经验类比参数在现有采矿权平面范围内布置且能够保证边坡稳定性安全要求来进行确定的，若对现有采矿许可证开采深度2885m~1800m范围内矿产资源均采用露天开采的方式进行开发将会导致最终边坡角过陡，安全系数下降，无法保障边坡安全。

（2）现有采矿许可证平面范围过小，若进行一次性总体安全设施设计将导致地下开采井巷工程难以布置，不具备露天、地下同时开采的安全条件，只能采用先露天开采、后地下开采的方式，该方案致使企业产能配置极不合理，无法充分利用现有固定生产系统，并可能导致资源的大量浪费。

与此同时，建设单位就兰坪铅锌矿资源合理开发利用已经开展了大量前期研究工作，就矿山开采方式、露天境界确定、地下开采工艺、地下开拓系统布置等进行了系统研究，为资源的合理开发利用提供了较为坚实的技术支撑。

鉴于以上安全生产条件和企业接续生产需求的实际情况，建设单位应加快推进采矿许可证范围的扩大和增加地下开采方式的变更工作，并按照《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安[2022]4号）的要求对采矿许可证范围内的矿产资源进行一次性总体安全设施设计。

3.7.3 单元小结

由于本项目为改扩建项目，企业已有较完善的安全管理制度，建议在现有基础上，适当增加专职安全人员，完善应急预案，增加应急救援器材和设备，定期对安全管理制度进行补充完善，对新进员工应按要求进行教育培训，完成规定的学时并且考核合格后方能上岗作业。

3.8 重大危险源辨识单元

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对本项目进行重大危险源辨识，本项目涉及危险化学品为检修用氧气、乙炔及采场运输车辆用柴油，氧气、乙炔两种气体检维修使用量较小，不构成重大危险源。设计配置3台撬装加油装置（1台30m³和2台50m³），满足运输车辆的加油任务，不构成重大危险源。

本项目不存在重大危险源。

第四章 安全对策措施及建议

根据前述危险、有害因素辨识情况以及定性、定量评价结果，并针对兰坪铅锌矿区的特点，本次安全预评价提出以下安全对策措施及建议。

4.1 总平面布置

- 本项目新建粗破碎站、变电所等重要设施及工业场地选址未进行工勘确认，由于矿区工程地质条件、环境地质条件及开采历史复杂，建议在可研总图布置基础上尽快开展必要的场址初步勘察工作，为下一阶段设计奠定基础。

- 下一阶段设计单位应明确撬装加油站的具体安装位置。

- 本项目采场范围较大，露天边坡存在含泥较高的泥质粉砂岩，易风化，雨水易软化崩解，完整性较差，同时随着露天开采工作的推进，长期的风化作用，使矿体内岩层结构面缝隙扩大，并产生新结构面（新裂隙），从而导致坍塌、滑坡。而且采场边坡较高，建议企业下一步开展专题研究，并提出安全措施。

- 项目基建和开采过程中，如遇到软弱岩层，应及时委托设计单位及有资质的施工单位对边坡进行加固处理或采取其他除险措施，保证项目在基建和开采过程中边坡稳定。

- 下一步设计中应在周边情况及露天采场四邻关系图上补充矿权范围、露天开采的爆破警戒范围及地下开采的移动范围，补充位于露天爆破警戒线范围内和排土场下游等危险区域内的居民、建构筑物、设备设施等，并给出其与本项目的位置关系、距离及其他参数。

- 矿区开采过程中应严格管理，避免无关人员进入采场。

4.2 开拓运输

- 下一阶段设计应明确若局部地段因条件限制不能满足规范要求时，应采取限速、设挡墙、加宽路面等措施。

- 下一阶段设计应对道路汽车的小时单向交通量进行核算，并确认道路等级。

- 矿山道路应按要求设置缓和坡段，其坡度应符合规程要求。

- 下一阶段设计中需说明主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。

- 下一阶段设计中需补充：运输道路的高陡路基路段或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。

- 下一阶段设计需说明汽车运行应遵守的相关规定，下坡车速不超过25km/h；不超载运行，并明确雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距符合相关规定，拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

- 下一阶段设计需明确矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3。

- 下一阶段设计中运矿道路最小回头曲线半径不得小于二级道路要求的25m。

- 下一阶段设计中停车视距、会车视距应满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）的要求。

4.3 采剥单元

- 可研是依据矿山原有的边坡稳定性研究成果开展的工作，下一阶段详细设计需结合最新的边坡稳定性研究相关成果进行完善。

- 矿区雨季降雨较为集中，季节性地表水充沛，为防止地表径流对边坡岩体的冲刷及水力破坏，建议企业加强雨季期间边坡的疏干排水工作。

- 建议企业开展爆破震动测试，以合理确定爆破震动安全影响距离和爆破对边坡稳定影响进而优化开采设计。

- 企业应健全边坡日常管理制度，对露天矿边坡进行实时动态监测，同时配置专职安全员对边坡安全进行巡视检查。

- 企业应加快建设和完善边坡在线监测系统，以实现边坡全天候监测和预警预报，降低边坡发生失稳的风险。

- 可研未明确各边坡爆破振动、地下水位等监测要求，下一步设计阶段应细化边坡监测系统设置情况，明确边坡安全监测应测项为表面位移监测、边坡应力监测、爆破振动监测、地下水位监测、降雨量监测、视频监控等。

- 本露天边坡存在含泥较高的泥质粉砂岩，易风化，雨水易软化崩解，局部可能出现垮塌，生产中应加强监测和治理，必要时配置边坡支护设备。

- 《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告中未明确采空区对未来露天矿山开采的影响，建议下一阶段设计应进行补充完善。

- 本矿山为地下转露天开采，下一阶段设计应确定全部地下工程和空区位置，并绘制平、剖面对照图，完善相关监测措施。

- 下一阶段设计中应进一步分析采空区对露天边坡及露天开采的影响，并制定详细的采空区处理方案和采取有效的安全防护措施。

- 下一阶段设计需明确：露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。

- 下一阶段设计需明确：边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。

- 本项目涉及两个台阶同时开采，下一阶段设计应明确安全措施，开采作业应统一指挥、互不影响。多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m；上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。

- 矿山开采过程中要严格遵守“从上到下、分水平开采”的采矿方法，不能打乱顺序，乱挖乱采，并在开采过程中做好排水工作。

- 本项目矿区内分布有松散岩岩组和碎屑岩岩组，部分段边坡存在顺层的节理裂隙，对边坡稳定性存在负面影响。建议设计单位在下一阶段的设计工作中合理设置总边坡角、台阶坡面角等边坡参数，保证边坡稳定。

- 建议下一阶段设计或工程地质勘查应针对采场边坡工程地质和采场边坡构成的条件进行边坡分区，并根据分区结果进行稳定性分析确定露天矿山边坡相关参数；当开采过程中边坡高度超过100m后，应当每年进行一次边坡稳定性分析，稳定性分析应委托有资质的第三方单位完成，并出具边坡稳定性分析报告，明确稳定性分析结论。

- 下一阶段设计应对检查频次进行明确，露天采场工作边坡应每季度检查不少于1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查不少于1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，并采取相应的安全措施。

- 下一阶段设计应按照《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》对露天采场边坡的在线监测设施进行详细设计，对承受水压的边坡应进行水压监测。

- 下一阶段设计应根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》要求，在露天矿边坡上布置必要的边坡监测预警设施。

- 下一阶段设计中应对边坡安全等级为I级的边坡进行渗流场分析和应力应变场数值计算。

- 设计的工作台阶坡面角陡于稳定性分析报告推荐的台阶边坡角，安全平台宽度小于稳定性分析报告推荐的安全平台宽度，建议下一阶段设计单位依据《云南金鼎锌业有限公司北厂-架崖山矿段露天采场边坡稳定性及地下开采综合研究（第一阶段）》报告提出的台阶边坡角、安全平台宽度及其他建议完善露天开采境界。

- 下一阶段设计应明确自卸汽车装载及铲装设备工作应遵守的相关规定，不在装载时检查、维护车辆；铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留。

- 下一阶段设计需完善：铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5m；不应用铲斗处理车箱粘结物。

- 下一阶段设计需完善：发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。

- 下一步设计进一步明确开采境界外设置可靠的安全警戒线及边界安全护栏和安全警示标志，避免外来人员误入危险区域造成事故。

- 下一阶段设计补充选用的电铲最大挖掘高度。

- 现有粗破碎站位于最终开采境界爆破警戒线范围以内，下一步设计阶段应对最终开采境界爆破警戒线范围内的设施安全防护情况进行明确，并进一步核实采空区对现有破碎站的影响关系。

- 矿山爆破作业应严格按照《爆破安全规程》(GB6722-2014)进行，确保爆破作业安全。

- 爆破作业中，在爆炸的瞬间有巨大的能量释放出来，将形成爆破地震、爆炸空气冲击波和个别飞石，造成对周围设备、人员和建筑物的危害。同时在边坡岩体比较破碎地段由于爆破后的浮石清理不干净，爆破后出现伞檐等，则易出现散落或滚石伤人（设备、设施）。

- 本项目采用深孔台阶爆破，下一步设计阶段应对现场避炮设施和爆破警戒进行设计，每次爆破作业严格按照要求设置爆破警戒范围，无关人员及设备撤出至安全地点，并在主要通道口设置警戒禁止无关人员进入，并严格控制单段最大装药量，确保爆破作业安全。

- 矿岩爆破作业后应先清除边坡上的孤石、浮石，待清除完成后方可进入采场进行下一步作业。

- 下一阶段设计应明确每次爆破的总药量、最大单段药量等关键爆破参数，提出安全对策措施，并对爆破振动安全允许距离及爆破飞石安全距离进一步核算。

- 下一步设计中应明确：矿山不得采用无稳压装置的深孔凿岩设备及其他矿山禁止使用的设备及工艺。

- 下一步设计阶段应明确最小工作平盘宽度、采场作业线布置及工作帮推进方向。

- 矿山开采过程中，企业应时刻注意露采坑边坡稳定性、地面开裂、塌陷、山体滑移的监测，并采取相应防范措施。

- 兰坪铅锌矿采矿权周边还有蜂子山和跑马坪两个采矿权，相邻矿权开采存在地表塌陷、地下水互通等交叉影响问题，建议下一阶段设计中进一步论证分析开采过程中的相互影响。

- 由于中型构造结构面F27、F28、F29(北北东向)等破碎带宽度较大，对边坡稳定性不利，建议下一阶段设计明确相关安全措施。

- 北西边坡多为切层坡，帮坡处于南北向断裂(F4)带内，受F4大型结构面及F11、F12中型结构面影响大，帮坡开挖破坏了山体原始应力状态，于边坡稳定不利，建议下一阶段设计明确相关安全措施。

- 由于本矿同一矿区有两个矿段，分期开采，下一阶段设计应补充说明分期开采范围、时间和空间关系。

- 下一步设计阶段边坡稳定性分析评价应按照三种工况（自重+地下水、自重+地下水+地震力、自重+地下水+爆破振动力）进行分析评价，安全系数建议采用规范推荐的上限值。

4.4 矿山供配电设施

- 根据可研，矿区110kV变电站主变容量2×80MVA，拟建35kV采矿中心变电站内主变压器采用有载自动调压变压器；低压配电室内建成S13M-1250kVA10kV/0.4kV油浸式变压器一台。但未明确其中1台停止运行，其余变压器容量能否保证供电要求，下一阶段设计中需完善。

- 可研未对露天采场主接地极的设置情况进行说明，下一阶段设计中需完善。

- 可研未对向露天采矿供电系统的接地方式进行说明，下一阶段设计中需完善。

- 可研中未对粗碎站、架空索道运输系统等电缆选型进行说明，下一阶段设计中需完善。

- 建议下一设计阶段对矿山电力负荷的等级划分进行说明，并按照《矿山电力设计标准》要求对供电系统的可靠性进行复核。

- 建议下一阶段设计明确移动照明设备电压。

- 电气设备可能被人触及的裸露带电部分、机电设备裸露的转动部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志。电气作业人员作业时，应穿戴防护用品和使用防护用具，修理、调试电气设备和线路，应由电气作业人员进行；在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手必须悬挂警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下。

4.5 防排水

- 本项目为大型矿山，建议企业建立水文地质资料档案，并设置防、排水机构。

- 下一阶段设计中应明确封闭圈截排水沟、各台阶及道路排水沟参数，重新核算各截排水沟对应的汇水面积，并进行防排水能力校核。

- 下一阶段设计中需对防洪标准进行明确。

- 下一阶段设计应进一步核实尾矿综合水处理厂处理能力。

- 根据现场生产实际情况，露天采坑因地质原因，地表径流雨水较少，露天采坑雨水计算量和实际有一定差距，目前缺乏露天采坑实际雨量数据，请企业进行监测，为下一步调节池及污水排放管道设计提供依据。

- 建议下一设计阶段对采场内部排水进行校核，细化采场内部及周边截排水设施设计；目前矿山涌水仅考虑了采场汇水，且矿山在开采过程中可能会遇到岩溶地下水，采场涌水量还应考虑岩溶水的流入量，建议下一阶段设计对不同开采阶段的采场涌水量及排水系统进行复核。

- 建议下一阶段设计明确工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量，遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过7天；矿山应设工作排水管路和备用排水管路，工作排水管路应能配合工作水泵在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在20h内排出一昼夜的设计最大排水量，任意一条排水管路检修时，其他排水管路应能完成正常排水任务。

- 本项目为大型矿山，建议下一阶段设计中，提高防洪标准，对日最大降雨量数值进行搜集，合理选取暴雨设计频率、地表泾流系数等，对露天采场的涌水量进行预测。

- 下一阶段设计应明确最大排水量和最大排水能力，同时考虑日最大降雨量及排水时间内的正常降雨量，并进一步对采场内移动式泵站排水设施及采场截排水沟的排水能力进行校核。

- 下一阶段设计中应明确采场外部及采场内封闭圈以上影响采场安全的汇水面积、设计暴雨降水量、设计水沟断面、设计最大流速等参数。

- 下一阶段设计中应根据《矿坑涌水量预测计算规程》补充采场涌水量和汇水量计算，并分析周边排土场与露天汇水之间的关系。

4.6 排土场

- 由于排土场为露天开采工程辅助配套设施，建议下一步设计阶段设计单位将排土场纳入设计范围，详细设计排土场的各项安全设施及参数，并对排土场的边坡稳定性及排洪能力进行分析。

- 3#工业矿堆场堆矿边缘已接近矿区东帮，该堆场对采场东帮有一定的外加载荷，可能会对采场东帮的稳定性造成一定的影响，甚至引起边坡失稳，下一阶段设计需进一步明确3#工业矿堆场的详细搬迁方案及完成搬迁的具体时间节点，并对3#堆场搬迁与露天扩帮的相互影响进行分析；做好搬迁过程中的生产安全调度计划工作。

- 配套的练登大沟排土场所处泥石流发育，多次发生泥石流灾害，堵塞下游沘江，造成较大经济损失。基于周边选址条件受限，练登大沟排土场建设前必须对流域泥石流进行全面治理。

- 企业需进一步落实练登大沟水文、水质资料，以及外部取水协议、取水方式等，为下一步设计工作提供依据。

- 排土场是一个动态稳定的过程，沉降需要多年完成，因此排土场范围内严禁新建设施，以避免排土场荷载增加对排土场整体稳定性带来影响。排土场下游2倍堆高范围内严禁新建设施，以避免排土场失稳带来不利影响。

- 下一步阶段设计中应对新建练登大沟排土场内部及周边排水设施进行详细设计。

- 企业应加强对现有排土场截洪沟、平台排水沟、拦挡坝等设施的安全检查，发现问题，及时处理，以确保排土场整体稳定。

- 建议企业对排土场实施位移监测，并做好记录及资料整理，发现异常情况及时处理解决。

- 排土场堆排完成后应及时进行复垦，以避免雨水下渗形成软弱滑面。

- 由于新建排土场容量大，最终边坡高差大，在生产运行过程中应特别注意避免排土线区域的沉降问题对排土场安全运行造成影响，必要时可采取降低排土台阶高度以及增大安全平台宽度等安全技术措施。

- 可研中未对排土场工作平台宽度进行设计与说明，下一阶段设计中需完善。

- 排土作业区应符合下列要求：

- ——有良好的照明；

- ——配备通信工具；

- ——设置醒目的安全警示标志。

- 汽车排土应遵守下列规定：

- ——排土平台应平整，排土线应整体均衡推进；

- ——在排土卸载平台边缘设置安全车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/2，顶宽不小于车轮轮胎直径的1/4，底宽不小于车轮轮胎直径的3/4；

- ——由经过培训考核合格的人员指挥；

- ——汽车与排土工作面距离小于200m时，车速不大于16km/h；与坡顶线距离小于50m时，车速不大于8km/h；

- ——重车卸载时的倒车速度不大于5km/h；

- ——能见度小于30m时停止排土作业。

- 排土场调度或现场指挥车辆人员应考虑防寒措施，如设防冻铁皮房等。

- 下一阶段企业应就4#工业矿堆场对南大沟排土场的影响进行论证分析。

- 矿山排土场应严格按照设计进行堆排，严禁超排。

- 下一阶段设计中应对排土场的废石滚落可能的最大距离等参数进行明确。

- 下一阶段设计应按照防洪标准设置完善可靠的截排洪、拦渣坝、滤水盲沟、渗滤液收集等安全设施。

- 由于排土场总堆置高度大于200m，下一阶段设计应明确设置在线监测监控系统。

- 生产过程中，企业应严格按照排土工艺及参数顺序堆排；按规范设置安全车档，加强排土工作面的坡面观测。

- 建议下一步设计阶段应明确汽车-推土机堆排作业须满足《冶金矿山排土场设计规范》(GB51119-2015)第5.1.3条的相关要求：1)排土场平台应平整，堆排线应整体均匀推进，工作面向坡顶线应有2%~5%的反坡；2)道路应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的规定。

- 下一步设计中应进一步核实排土场汇水面积，校核排水系统的排水能力，并优化防排水系统，补充完善相应的基本安全设施及专用安全设施。

- 企业在排土场作业过程中必须保证防排洪设施的的有效性、完整性，防止地表汇水进入堆排区域，造成堆排体成为浸水状态。

- 建议下一步设计中补充完善滚石拦挡坝的坝型、坝材等内容，并完善对抗滑稳定性分析内容。

4.7 安全管理及其他对策措施

- 鉴于安全生产条件和企业接续生产需求的实际情况，建设单位应加快推进采矿许可证范围的扩大和增加地下开采方式的变更工作，并按照《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安[2022]4号）的要求对采矿许可证范围内的矿产资源进行一次性总体设计。

- 由于本项目为改扩建项目，企业已有较完善的安全管理制度，建议在现有基础上，适当增加专职安全人员，完善应急预案，增加应急救援器材和设备，定期对安全管理制度进行补充完善。

- 下一阶段设计应明确新进露天矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。

- 下一阶段设计应明确矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 下一阶段设计应明确矿山企业应为从业人员办理工伤保险，投保安全生产责任保险。

- 下一阶段设计应明确矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备，并与邻近的事故救援组织签订救援协议。

- 下一阶段设计应明确特种从业人员须经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

- 下一阶段设计应明确企业加强对外包施工队伍的安全管理。从事非煤矿山采掘施工的外包施工单位必须具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证。非煤矿山企业要与外包施工单位签订安全生产管理协议，明确非煤矿山企业是安全生产的责任主体，外包施工单位对承接工程负直接安全生产责任。

- 下一阶段设计应明确危险性较大的矿用产品，企业需根据国家有关规定取得矿用产品安全标志。

- 下一阶段设计应明确专项安全设施投资费用，企业应按照财资〔2022〕136号有关规定足额提取安全生产费用，实行专户核算。

- 下一阶段设计应明确企业按照相关规定配备注册安全工程师及相关专业技术人员。

- 企业应根据矿山基建、生产实际情况的变化，不断健全矿山安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，以安全标准化建设为载体，以风险管控为手段，将“双重预防机制建设”融入标准化建设之中，持续提升矿山安全基础。

- 主要负责人及安全管理人员应取得主要负责人证书及安全管理人员证书，并应保证上述证书均应在有效期内，到期前应按照要求进行换新。

第五章 评价结论

5.1 本项目存在的主要危险、有害因素

本项目存在的主要危险、有害因素为：坍塌、滑坡、泥石流、滚石、高处坠落、爆破伤害、火药爆炸、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、火灾、水灾、淹溺、中毒窒息等。

本项目不存在重大危险源。

5.2 本项目应重点防范的重大危险、有害因素

- 边坡坍塌和滑坡；

- 爆破器材储存、运输、使用过程中火药爆炸及爆破伤害；

- 铲装、运输过程中车辆伤害。

5.3 应重视的安全对策措施建议

- 鉴于安全生产条件和企业接续生产需求的实际情况，建设单位应加快推进采矿许可证范围的扩大和增加地下开采方式的变更工作，并按照《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安[2022]4号）的要求对采矿许可证范围内的矿产资源进行一次性总体设计。

- 由于排土场为露天开采工程辅助配套设施，建议下一步设计阶段设计单位将排土场纳入设计范围，详细设计排土场的各项安全设施及参数并校核排土场的边坡稳定性。

- 本项目采场范围较大，矿区断层不发育，矿体上部有软弱夹层或松软岩体，由于受雨水淋漓和风化的影响而较为破碎和松软，稳固性较差，对露天开采的上部台阶及边坡的稳定性会造成不利的影响，而且采场边坡较高，建议企业下一步开展专题研究，并提出安全措施。

- 为确保生产安全和检验边坡稳定性评价的可靠性，组织专门人员进行巡查，加强过程中的边坡位移监测工作，采用边坡在线监测系统对露天边坡实施全天候的实时监测，为灾害预报预警提供依据，下一步安全设施设计需依据最新的边坡稳定性研究进行优化。

- 3#工业矿堆场堆矿边缘已接近矿区东帮，该堆场对采场东帮有一定的外加载荷，可能会对采场东帮的稳定性造成一定影响，甚至引起边坡失稳，下一阶段设计需进一步明确3号工业矿堆场的详细搬迁方案及完成搬迁的具体时间节点，并对3#堆场搬迁与露天扩帮的相互影响进行分析；做好搬迁过程中的生产安全调度计划工作。

- 矿山爆破作业应严格按照《爆破安全规程》(GB6722-2014)进行，确保作业安全。

- 下一阶段设计应明确最大排水量和最大排水能力，同时考虑日最大降雨量及排水时间内的正常降雨量，建议在下一步设计中进一步优化采场排水系统设计，核实排水设施的型号、数量，并对采场截排水沟的排水能力进行计算校核。

- 下一阶段设计应明确自卸汽车、铲装作业过程中应遵守的相关规定。

- 下一阶段设计应进一步分析采空区对露天边坡及露天开采的影响，制定详细的采空区处理方案和采取有效的安全防护措施。

- 现有粗破碎站位于最终开采境界爆破警戒线范围以内，下一步设计阶段应对最终开采境界爆破警戒线范围内的设施安全防护情况进行明确，并进一步核实采空区对现有破碎站的影响关系。

- 企业应根据矿山基建、生产实际情况的变化，不断健全矿山安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，以安全标准化建设为载体，以风险管控为手段，将“双重预防机制建设”融入标准化建设之中，持续提升矿山安全基础。

5.4 评价结果综述

评价组本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》等法律、法规、标准、规范及政策文件的要求，对本项目可行性研究报告所涉及的总平面布置、开拓运输系统、采剥、防排水、矿山供配电、排土场、安全管理等进行了安全预评价。

根据对本项目各单元危险、有害因素辨识分析及定性定量评价，提出了相应的对策措施，在落实可行性研究报告及本预评价报告提出的措施建议下，本项目潜在的危险、有害因素能够得到有效控制，其安全风险在可控范围。

5.5 安全预评价结论

从安全生产角度出发，建设项目符合国家现行有关法律、法规、标准、规范的要求；工程潜在的危险、有害因素在采纳合理的安全对策措施后能得到有效控制；被评价单位将应配备的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，可实现本项目的安全生产。

附  件

- 委托书；

- 营业执照；

- 采矿许可证；

- 云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程可行性研究报告；

- 专家评审意见及签到表；

- 评价项目组部分人员在现场调研照片。

附  图

- 矿区地形地质图；

- 总平面布置图；

- 最终境界平面图；

- 典型勘探线剖面图；

- 排水系统图；

- 采剥方法图；

- 供配电系统图；

- 原矿索道胶带运输系统平面图；

- 露天采场现状图。